Tarnowskie Góry, dnia 31.01.2023 r.

Program funkcjonalno-użytkowy

dla zamówienia pt:

Zadanie nr 1: Wykonanie naprawy toru nr 13 i 15 w stacji Sumina linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza wraz z robotami towarzyszącymi

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Linia kolejowa Nr 140 Katowice Ligota - Nędza, stacja Sumina, tor 13,15

Nazwa i kody robót dla poszczególnych zakresów

| Lp. | Nazwa robót | Kod |
| --- | --- | --- |
| 1 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne | 45111200-0 |
| 2 | Budowa torów | 45234116-2 |
| 3 | Rozbiórka torów | 45234113-2 |
| 4 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym | 45213320-2 |
| 5 | Wymiana nawierzchni | 45233251-3 |
| 6 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania | 71320000-7 |

Nazwa i adres zamawiającego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach

42-600 Tarnowskie Góry  ul. Nakielska 3

Opracował i wykonał:

Aleksandra Pilewska - IZDK

Dariusz Bober  – ISE Rybnik

Roman Gryńko - IZAT

Andrzej Roszak - IZEN

Zatwierdzam

Tarnowskie Góry  dnia                r.

Zadanie nr 1: Wykonanie naprawy toru nr 13 i 15 w stacji Sumina linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza wraz z robotami towarzyszącymi.

- Opis robót

2.1. Opis stanu istniejącego:

Stan istniejący

Istniejąca nawierzchnia toru

| Nr toru | Od rozj. | Do rozj. | Długość całkowita kmt | Typ szyn | Rocznik szyn | Typ podkładów | Rocznik podkładów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 9 | 21 | 0,733 | S60 | 1987 | Drewno miękkie | 1987 |
| 15 | 9 | 21 | 0,735 | S60 | 1973 | Drewno miękkie | 1973 |

Istniejąca nawierzchnia wstawek między rozjazdami

| Od | Do | Długość | Typ nawierzchni | Rodzaj podkładów | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozj. 21 | Rozj. 24 | 6 mb | S60 | drewno miękkie | Tor 13 |
| Rozj. 24 | Rozj. 28 | 16 mb | S60 | drewno miękkie | Tor 13 |
| Rozj. 28 | Rozj. 30 | 10 mb | S60 | drewno miękkie | Tor 13 |
| Rozj. 3 | Rozj. 4 | 10 mb | S60 | drewno miękkie | Tor 15 |
| Rozj. 4 | Rozj. 6 | 15 mb | S60 | drewno miękkie | Tor 15 |
| Rozj. 6 | Rozj. 9 | 9 mb | S60 | drewno miękkie | Tor 15 |

Istniejąca nawierzchnia rozjazdów

| Nr toru | Nr rozj. | Rodzaj | Kierunek | Typ | Skos | Promień | Rocznik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 21 | Rz | P | S60 | 1:9 | 300 | 1988 |
| 13 | 24 | Rz | L | S60 | 1:9 | 300 | 1999 |
| 15 | 6 | Rz | P | S60 | 1:9 | 190 | 1984 |
| 15 | 9 | Rz | L | S60 | 1:9 | 300 | 1985 |

Obowiązujące prędkości rozkładowe i ograniczenia prędkości

| Nr toru | Vmax | V ogr. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 40 km/h | - | Tor czynny, prędkość rozkładowa V=40 km/h |
| 15 | 40 km/h | - | Tor zamknięty |

Stan nawierzchni

a) tor 13, klasyczny S60, zelektryfikowany

- podkłady drewniane miękkie - uszkodzenia duże, stan zły

- szyny klasyczne S60 - zużycie pionowe do 6mm i boczne do 6mm, wybuksy.

- przytwierdzenie typu K - stan zły, braki elementów na całej długości toru.

- podsypka - stan zły, zanieczyszczenie do 90%, zachwaszczenie

b) tor 15, klasyczny S60, zelektryfikowany

- podkłady drewniane miękkie - uszkodzenia duże, stan zły

- szyny klasyczne S60 - zużycie pionowe do 5mm i boczne do 4mm, wybuksy.

- przytwierdzenie typu K - stan zły, braki elementów na całej długości toru.

- podsypka - stan zły, zanieczyszczenie do 90%, zachwaszczenie

2.2. Zakres rzeczowy robót:

    - Roboty zasadnicze

      - Wymiana nawierzchni z użyciem staro użytecznego  Zamawiającego:

Tor nr 13:

Wymiana istniejącej nawierzchni na odcinku końca rozjazdu nr 9 do początku rozjazdu nr 21
- łącznie 0,733 kmt wraz z napawaniem miejsc ewentualnego łączenia starych części elementów nawierzchni z nowymi

na nawierzchnię:

Tor bezstykowy z szyn typu 49E1 na podkładach betonowych w ilości 1530 szt./km, podsypka tłuczniowa oczyszczona i uzupełniona do grubości 35 cm pod podkładem, przytwierdzenie szyn typu K. Po zakończeniu wymiany należy dokonać podbicia mechanicznego toru wraz z jego regulacją w planie i profilu.

- na długości 12 mb przed rozjazdem 9 i 21 należy dokonać zabudowy szyn przejściowych UIC60/S49 w obu tokach i zastosować połączenia klasyczne z odcinkiem remontowanym oraz wymienić podkłady drewniane (drewno twarde) w ilości po 25 szt. w miejscach zabudowy szyn przejściowych od rozjazdów.

Opracować metrykę toru bezstykowego dla sprawdzenia stabilności temperatury neutralnej - zastosować  metoda wizualną – bez zabudowy punktów stałych.

UWAGA: Na długości wymiany należy uzyskać moduł odkształcenia podtorza E ≥ 40 MPa. 
W przypadku braku uzyskania wymaganej wartości należy dokonać wzmocnienia podtorza.

Tor nr 15:

Wymiana istniejącej nawierzchni na odcinku końca rozjazdu nr 9 do początku rozjazdu nr 21
- łącznie 0,735 kmt wraz z napawaniem miejsc ewentualnego łączenia starych części elementów nawierzchni z nowymi

na nawierzchnię:

Tor bezstykowy z szyn typu 49E1 na podkładach betonowych w ilości 1530 szt./km, podsypka tłuczniowa oczyszczona i uzupełniona do grubości 35 cm pod podkładem, przytwierdzenie szyn typu K. Po zakończeniu wymiany należy dokonać podbicia mechanicznego toru wraz z jego regulacją w planie i profilu.

- na długości 12 mb przed rozjazdem 9 i 21 należy dokonać zabudowy szyn przejściowych UIC60/S49 w obu tokach i zastosować połączenia klasyczne z odcinkiem remontowanym oraz wymienić podkłady drewniane (drewno twarde) w ilości po 25 szt. w miejscach zabudowy szyn przejściowych od rozjazdów.

Opracować metrykę toru bezstykowego dla sprawdzenia stabilności temperatury neutralnej - zastosować  metoda wizualną – bez zabudowy punktów stałych.

UWAGA: Na długości wymiany należy uzyskać moduł odkształcenia podtorza E ≥ 40 MPa. 
W przypadku braku uzyskania wymaganej wartości należy dokonać wzmocnienia podtorza.

Materiał staro użyteczny w postaci 30 mb szyn UIC60,  3 199 mb szyn S49, 2 484 sztuki podkładów strunobetonowych S49 zapewnia Zamawiający (zwiększona ilość materiałów 
z uwagi na  fakt, ze jest to materiał staro użyteczny):

Lokalizacje materiałów staro użytecznych:

- szyny UIC60 w ilości 30 mb długości ok. 20 - 30 mb zlokalizowane na terenie IZ Tarnowskie Góry, Sekcja Eksploatacji Racibórz, stacja Żabieniec

- szyny S49 długości 30 mb w ilości 3 199,00 mb zlokalizowane na terenie IZ Tarnowskie Góry, Sekcja Eksploatacji Rybnik, stacja Sumina tor nr 4;

- podkłady strunobetonowe S49 typu PBS1 (przytwierdzenie typu K) w ilości 2 484 sztuk zlokalizowane na terenie IZ Gdynia, Sekcja Eksploatacji Tczew, stacja Malbork.

Pozostały materiał niezbędny do wykonania robót w całości nowy po stronie Wykonawcy.

2.2.1.2. Kompleksowa wymiana rozjazdu wraz z napawaniem miejsc ewentualnego łączenia starych części elementów nawierzchni z nowymi i wymianą podsypki tłuczniowej do odpowiedniej grubości pod podkładem oraz mechanicznym podbiciem w n/w rozjazdach:

| Nr toru | Nr rozj. | Rodzaj | Kierunek | Typ | Skos | Promień | Rodzaj podrozjazdnic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 6 | Rz | P | UIC60 | 1:9 | 190 | Drewno twarde |
| 15 | 9 | Rz | L | UIC60 | 1:9 | 300 | Drewno twarde |

UWAGA:

W rozjazdach należy zastosować:

-  przytwierdzenie typu ,,K’’,

-  rozjazdy są łubkowane;

-  krzyżownice kuto-zgrzewane

Materiał nowy w całości  zapewnia Wykonawca.

UWAGA: Na długości wymiany należy uzyskać moduł odkształcenia podtorza E ≥ 40 MPa. 
W przypadku braku uzyskania wymaganej wartości należy dokonać wzmocnienia podtorza.

2.2.1.3.     Wymiana wstawek miedzy rozjazdami z zastosowaniem szyn typu UIC60 oraz podkładów z drewna twardego wraz z uzupełnieniem podsypki tłuczniowej oraz mechanicznym podbiciem wg poniższego zestawienia:

| Od | Do | Długość | Typ nawierzchni | Rodzaj podkładów | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozj. 21 | Rozj. 24 | 6 mb | UIC60 | drewno twarde | Tor 13 |
| Rozj. 24 | Rozj. 28 | 16 mb | UIC60 | drewno twarde | Tor 13 |
| Rozj. 28 | Rozj. 30 | 10 mb | UIC60 | drewno twarde | Tor 13 |
| Rozj. 3 | Rozj. 4 | 10 mb | UIC60 | drewno twarde | Tor 15 |
| Rozj. 4 | Rozj. 6 | 15 mb | UIC60 | drewno twarde | Tor 15 |
| Rozj. 6 | Rozj. 9 | 9 mb | UIC60 | drewno twarde | Tor 15 |

Razem długość wstawek torowych do wymiany wynosi  0,066 kmt

Materiał staro użyteczny w postaci 147 mb szyn UIC60 zapewnia Zamawiający (zwiększona ilość materiałów z uwagi na  fakt, ze jest to materiał staro użyteczny):

Lokalizacje materiałów staro użytecznych:

- szyny UIC60 w ilości 147 mb długości ok. 20 - 30 mb zlokalizowane na terenie IZ Tarnowskie Góry, Sekcja Eksploatacji Racibórz, stacja Żabieniec.

Pozostały materiał niezbędny do wykonania robót w całości nowy po stronie Wykonawcy.

2.2.1.4. Odwodnienie toru

- tor nr 13 – odtworzenie lub zabudowa odwodnienia wgłębnego z zabudową studni chłonnych na całej długości toru.

- tor nr 15 – odtworzenie lub zabudowa odwodnienia wgłębnego z zabudową studni chłonnych na całej długości toru.

2.2.1.5. Klińcowanie miedzytorzy:

Wykonać klińcowanie  na międzytorzach:

- toru 11 i 13 w ilości 140 m³

- toru 13 i 15 oraz 15 i 17 w ilości 250 m³

2.2.1.6. Znaki i wskaźniki:

Wykonać i zabudować tablice kilometrowe i hektometrowe dla linii zelektryfikowanej zawieszone na słupach trakcyjnych. Zabudować wskaźniki zmiany prędkości, wskaźniki zmiany kanału radiowego, wskaźniki granicy przetaczania, wskaźniki ukresu w porozumieniu z pionem automatyki celem ustalenia prawidłowej lokalizacji punktów oddziaływania oraz ustawienia sygnalizatorów.

Odtworzenie i zabudowa nowych latarń zwrotnicowych wraz z oprzyrządowaniem.

    - Roboty towarzyszące

2.2.2.1.	Roboty branży srk

- Demontaż i montaż elektrycznych napędów zwrotnicowych nr 6, 9, 21, 24 wraz z nowymi mocowaniami

- Demontaż i ponowny montaż liczników osi 3-4, 4-6, t13-21, 24-28, 28-30 (wraz z dostosowaniem mocowań do nowego typu szyn)

- Demontaż i montaż nowych linek w obwodach izolowanych. Jz 6 i Jz9

- Montaż nowych izolacji szyn klejonych Jz 6 i Jz9

- Demontaż starych (wraz z usunięciem starych podstaw) i montaż semaforów D, E, N, O, SpD, SpE wraz z podstawami, uszynieniem, (sem. E i O) i podłączeniem

- Demontaż starych i montaż nowych uszynień nap. zwr. nr 6, 9, 21, 24.

Materiał nowy zapewnia Wykonawca.

      - Roboty branży energetyki

Roboty branży elektroenergetyka trakcyjna:

- demontaż i ponowny montaż nowych uszynień indywidualnych słupów trakcyjnych na całym zakresie prac

- montaż sieci powrotnej w torach 13, 15 oraz rozjazdach nr 9, 21 – łączników podłużnych, międzytorowych,  międzytokowych i obejściowych

- uzupełnienie brakujących wieszaków sieci trakcyjnej

- regulacja parametrów sieci trakcyjnej w torach 13,15 i rozjazdach 9,21 ( wysokość i odsuw przewodów jezdnych, wysokość konstrukcyjna, odległość przewód jezdny – wysięg pomocniczy ) wraz z sprawdzeniem prawidłowej współpracy  pantografu pomiarowego w w/w torach i rozjazdach w obecność przedstawiciela pionu diagnostyki elektroenergetycznej.

Roboty branży elektroenergetyka nietrakcyjna:

- w przypadku konieczność demontażu urządzeń EOR w rozjazdach 19,21 (transformatory separacyjne, grzałki i pozostały osprzęt) urządzenia te należy po pracach zamontować a w przypadku ewentualnych uszkodzeń wymienić na nowe i dokonać ich komisyjnego sprawdzenia dotyczy to również urządzeń oświetlenia zewnętrznego

- w przypadku uszkodzenia infrastruktury kablowej dla zasilania urządzeń elektroenergetycznych oraz pozostałych urządzeń elektroenergetycznych Wykonawca usunie te uszkodzenia na własny koszt.

Materiał nowy zapewnia Wykonawca.

  - Zakres opracowania dokumentacji projektowej

- Dokumentacja projektowa opracowana powinna być przez wykonawcę w zakresie:

- projektów budowlanych lub budowlano – wykonawczych na roboty, dla których wymagane jest/będzie pozwolenie na budowę,

- projektów wykonawczych wymaganych do zgłoszenia robót, dla poprawnego prowadzenia budowy i montażu konstrukcji budowli czy instalacji kolejowych, jak 
również potrzebnych Zamawiającemu do nadzoru i odbiorów robót,

- planów i harmonogramów realizacji robót, wykonanych w programach 
umożliwiających ich śledzenie i sprawozdawanie postępu realizacji robót wg 
zasad przyjętych w PKP PLK S.A.; wykonanych m.in. w programie 
informatycznym „MS Project”

- Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu z Zamawiającym przed przystąpieniem do robót, IZ Tarnowskie Góry zastrzega sobie 14 dni kalendarzowych na uzgodnienie dokumentacji projektowej przedstawionej przez Wykonawcę. Okres ten nie może 
stanowić dla Wykonawcy powodu do przedłużenia terminu wykonania prac. 
Ewentualne poprawki powstałe na skutek błędów w przedłożonych projektach obciążają Wykonawcę. Ponowne uzgodnienie przedstawionej poprawionej dokumentacji wydłuża termin uzgodnienia o kolejne 14 dni, koszty ewentualnego wydłużenia prac z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- Dokumentacja projektowa powinna być opracowana dla poszczególnych branż w zakresie niezbędnym do wykonania całości robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych i skoordynowania z robotami innych branż.

- Dokumentacja wykonawcza - należy przez to rozumieć projekty, rysunki, opisy, które służą wykonawcy do prowadzenia robót a Zamawiającemu do ich kontroli i odbiorów.

- Każdą dokumentację budowlaną należy sporządzić w 4-ech egzemplarzach w wersji papierowej + 1 egzemplarz w edytowalnej wersji elektronicznej.

- Dokumentację wykonawczą wykonuje się w 4-ech egzemplarzach, gdy podlega 
zgłoszeniu do nadzoru budowlanego, a gdy nie polega, to w 3-ech egzemplarzach, 
w tym po jednym dla Wykonawcy robót i dwóch dla Zamawiającego .

- Dokumentacje należy sporządzić w czytelnej technice graficznej, złożyć w format A4 
i oprawić w okładki w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie. Dokumentacja może być podzielona na tomy.

- Przed przystąpieniem do robót, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane 
Wykonawca opracuje „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” i przedłoży 
Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy a także dokona 
zgłoszenia robót we właściwym organie administracji państwowej.

- Na podstawie  zakresów robót i wymagań dla przebudowy infrastruktury kolejowej 
w poszczególnych branżach opisanych w PFU oraz dokumentów z okresowych przeglądów obiektów budowlanych, Wykonawca opracuje dokumentacje budowlane 
i wykonawcze, w zakresie koniecznym dla uzyskania pozwolenia na budowę i/lub 
zgłoszenia budowy, wykonawstwa robót oraz odbiorów.

- Po zakończeniu prac przed odbiorem należy sporządzić dokumentację powykonawczą w formie Operatu Kolaudacyjnego co jest warunkiem odbioru robót w 3 egzemplarzach w tym dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy

W trakcie realizacji zadania – prowadzenia robót - może okazać się, że trzeba 
opracować inną lub bardziej szczegółową dokumentację wykonawczą lub projekty 
budowlano – wykonawcze, niż wymieniono powyżej. Ryzykiem tym obarczone są szczególnie odwodnienia i instalacje energetyczne, które mogą naruszać interesy osób trzecich.

2.4     Efekty eksploatacyjne:

Utrzymanie prędkości rozkładowej V=40 km/h w torze nr 13 w stacji Sumina.

Otwarcie toru nr 15  w stacji Sumina z prędkością rozkładową V=40 km/h.

2.5       Inne ustalenia:

2.5.1. Ostateczna technologia zostanie określona po wykonaniu dokumentacji przez Wykonawcę i po zatwierdzeniu  przez Zamawiającego.

2.5.2.  Materiał staro użyteczny w postaci szyn oraz podkładów strunobetonowych zapewnia Zamawiający. Pozostały materiał nowy niezbędny do realizacji zadania tj. podkłady drewniane, elementy przytwierdzeń,  przekładki, tłuczeń, podrozjazdnice, części rozjazdowe itp. zapewnia Wykonawca.

2.5.3 Na łukach należy zastosować na tokach wewnętrznych szyny skrócone zgodnie 
z projektem

2.5.4 Na odcinkach toru z izolacją torową i rozjazdową odtworzyć odcinki izolowane styki izolowane w wersji K-S ) z wymianą linek zasilających i odbiorczych zgodnie z projektem.

2.5.5  Styki izolowane – lokalizacja zgodnie z projektem

2.4.6  Sieć trakcyjna: 
  - sieć powrotna – po wymianie szyn należy dokonać odtworzenia sieci powrotnej stosując nowe  materiały zgodnie z wymogami instrukcji Iet-2 oraz ID-121. Po wymianie szyn należy dokonać zamontowania nowych uszynień.

2.5.7 Dla realizacji zadania Wykonawca musi okazać się dostępnością niezbędnego sprzętu (własność lub umowa użyczenia sprzętu lub zobowiązanie użyczenia sprzętu).

2.5.8 Koszty związane z przejazdami pociągów roboczych i maszyn torowych dla realizacji ww. zadania ponosi Wykonawca, w ramach własnych kosztów ogólnych.

2.5.9 Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały wchodzące w zakres zadania muszą posiadać polskie atesty, świadectwa dopuszczenie ( CNTK, GIK, UTK) i odpowiadać polskim normom oraz posiadać dokumenty komisarycznego odbioru i muszą być nowe.

2.5.10 Wszystkie materiały zakupione przez Wykonawcę  niezbędne dla realizacji zadania dostarcza Wykonawca na swój koszt z  uwzględnieniem kosztów transportu, załadunku, wyładunku, ewentualnych przeładunków materiałów oraz transportu technologicznego.

2.4.11. W przypadku uszkodzenia elementów infrastruktury PKP PLK S.A. znajdującej się poniżej poziomu gruntu oraz na gruncie  tj. infrastruktury kablowej, elementów sieci jezdnej i konstrukcji wsporczych, elementów oświetlenia zewnętrznego itp., Wykonawca na własny koszt i staraniem własnym dokona naprawy uszkodzonych elementów,

2.5.12. Zaopatrzenie w materiały i części zamienne do urządzeń sieci trakcyjnej, niezbędne do wykonania usługi zapewnia Wykonawca. Zamawiający zezwala tylko i wyłącznie na stosowanie przez Wykonawcę materiałów, części zamiennych i urządzeń, które uzyskały dopuszczenie przez Zamawiającego do stosowania na zelektryfikowanych liniach kolejowych. Zastosowanie innych materiałów, części zamiennych i urządzeń przez Wykonawcę jest niedozwolone. Zaktualizowany wykaz elementów/urządzeń dopuszczonych przez Zamawiającego, znajduje się na stornie internetowej Zamawiającego http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/dopuszczanie-nowych-produktow-i-uslug/energetyka/wspolna-lista-dopuszczen/.

2.6      Parametry techniczne dotyczące wykonawstwa robót:

2.6.1   W torach po naprawie dopuszcza się odchyłki zawarte w  Warunkach Technicznych

utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych – Id -1 oraz Instrukcji o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów - Id-4

2.6.2   Prędkość po remoncie –  tor nr 13 i 15 w stacji Sumina V=40 km/h

2.6.3   Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z przepisami, instrukcjami,

wytycznymi budowy i odbiorów obiektów infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A

# 2.6.4   Zamawiający udziela zamknięć torowych dla wykonania zadania na podstawie instrukcji Ir - 19 po przeprowadzonej korekcie rozkładu jazdy. Podstawą do uzyskania zamknięć torowych jest przedstawienie przez Wykonawcę harmonogramu  robót do akceptacji przez IZ, uwzgledniający nałożone terminy:  dla toru 13 w terminie 19.06.2023 r. do 21.07 2023 r. (czas trwania zamknięcia całodobowego).

## 2.7     Przygotowanie zaplecza i terenu budowy

### 2.7.1 Przygotowanie zaplecza magazynowego

Formowanie i wyjazdy pociągów, składów roboczych, na zamknięty tor mogą odbywać się głównie ze stacji Rybnik Towarowy, gdzie jest odpowiednia infrastruktura dla postoju maszyn, wagonów mieszkalnych.

### 2.7.2 Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed wtargnięciem osób postronnych oraz przed kradzieżami. Wszelkie skutki z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy obciążą Wykonawcę. Koszt zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawca.

### 2.7.3 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający po podpisaniu umowy na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie jednego tygodnia od jego otrzymania, przekaże komisyjnie Wykonawcy teren budowy, który nie wymaga zamknięć torowych. Place magazynowe wraz z torami stacyjnymi na postój maszyn torowych i pociągów roboczych, przekazane mogą być bezpośrednio po podpisaniu umowy o używanie (korzystanie) lub na komisyjnym przekazaniu placu budowy. 
W komisji przekazania placu budowy udział biorą Zamawiający, Wykonawca z Podwykonawcami. W czasie komisyjnego przekazania terenu budowy:

    - Ustala się szczegółowo organizację robót w oparciu o wymagania i warunki Zamawiającego ustalone w PFU, warunki i uzgodnienia dokonane z przedstawicielami 
Zamawiającego.

    - Opracowuje się założenia do regulaminów tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót, m. innymi: ustala się fazowanie robót wraz okresem trwania danej fazy, zakresem zamknięcia torów dla danej fazy oraz wyłączenia 
napięcia w sieci trakcyjnej.

    - Ustala się lokalizacje przeszkód dla robót torowych oraz inwentaryzuje inne 
przeszkody i utrudnienia dla wskazanej przez Wykonawcę technologii robót.

    - Weryfikuje się technologie wykonawstwa robót zgłoszonych wcześniej i zapisanych 
w PFU, do warunków zamknięć torowych, jak i weryfikuje się roboty, które nie były ujęte, a są skutkiem zdarzeń ostatniego okresu lub wynikają z wzajemnych 
zależności i współpracy poszczególnych systemów, albo są ujawnione przez komisję.

    - Ustala się (akceptuje się) harmonogram robót i zamknięć torowych dla realizacji 
zadania, który przedkłada Wykonawca.

    - Ustala się obowiązek, sposób oraz warunki nadzoru nad robotami przez „czynnych” uczestników procesu – Spółek Grupy PKP - oraz warunki zapewnienia bezpieczeństwa robót: terminy spisywania i problematykę do regulaminów prowadzenia ruchu 
w czasie wykonywania robót, regulaminy wyłączeń napięcia i inne wymagania 
formalne.

    - Ustala się istotne warunki logistycznego zabezpieczenia budowy: dowóz i odwóz
materiałów, place składowe dla materiałów oraz zaplecza do przeglądów i serwisowania maszyn, montażu,  demontażu i regeneracji materiałów, tory postojowe oraz sposób zabezpieczenia taboru na tych torach. BHP ludzi w miejscach kwaterunku i miejscach pracy, zwłaszcza w pobliżu czynnych torów.

## 2.8     Zasady postępowania z materiałami odzyskanymi w procesie przebudowy.

### 2.8.1  Klasyfikacja materiałów do/po demontażu i segregacja materiałów z odzysku

Sposób postępowania z materiałami z odzysku oraz zasady gospodarki materiałami z odzysku generalnie uregulowane są w uchwale Zarządu PLK nr 54 z 27 lutego 2009r.

Segregację i transport materiałów z odzysku na składowiska (miejsce składowania) 
wskazane przez Zamawiającego, dokonuje Wykonawca robót. W uzgodnieniu 
z Zakładem Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach, materiały grube mogą być ładowane na wagony bezpośrednio na szlaku, bez konieczności ich przewożenia na miejsce 
demontażu oraz klasyfikacji i wysyłane na miejsca składowania wskazane przez IZ. 
Wykonawca ponosi koszty załadunku, wraz z podstawianiem wagonów na stację 
naładunku.

### 2.8.2  Postępowanie z materiałami z odzysku.

Odpady Wykonawca poddaje recyklingowi z zapewnieniem warunków sanitarnych i ochrony środowiska lub odstawia je do wyspecjalizowanych zakładów przeróbki odpadów. Koszty przeróbki i utylizacji odpadów ponosi Wykonawca. Korzyści - przychody- 
z przeróbki odpadów czerpie Wykonawca.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną  i materialną, za ewentualne szkody dla środowiska naturalnego wynikające z niewłaściwego sortowania, transportu lub okresowego składowania, magazynowania powstałych w wyniku realizacji zadania odpadów.

Materiały złomowe – złom – odzyskany z demontażu torów, rozjazdów, sieci trakcyjnej, sieci i urządzeń energetycznych, pozostaje pod nadzorem Wykonawcy do czasu segregacji i przekazania go na składowiska wskazane przez Zamawiającego.

Złom – na koszt Wykonawcy jest sortowany, paczkowany, ładowany i przewożony do miejsc składowania (magazynowania) opisanego PFU. Wykonawca ponosi też koszty rozładunku i ułożenia materiałów złomowych na składowiskach.

Koszty magazynowania, zabezpieczenia przekazanego złomu na składowiskach ponosi odbierający - IZ.

Odpowiedzialnych za klasyfikację (podział na klasy) złomu - materiałów złomowych z odzysku - oraz przekazywanie materiałów złomowych do magazynu, ustala się w umowie o roboty pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

Materiały stare użyteczne, w tym materiały do regeneracji, zaklasyfikowane i wyselekcjonowane w procesie przebudowy, likwidacji, rozbiórki lub demontażu infrastruktury są własnością właściciela budowli czy urządzenia. Wykonawca robót jest zobowiązany, po zaklasyfikowaniu przez Zamawiającego, do ich transportu na składowisko lub do magazynu.

- Materiały staroużyteczne Wykonawca ma obowiązek odwozić na składowiska wskazane przez Zamawiającego

- Materiały do regeneracji, selekcjonuje i układa się na składowisku wg asortymentu, stopnia zużycia oraz gatunku surowca. Koszty tych prac ponosi Wykonawca.

- Po przekazaniu, za zabezpieczenie materiałów na składowiskach, odpowiada IZ.

- Przekazanie materiałów staroużytecznych dokumentuje się protokołem przekazania pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Kopię otrzymuje Zamawiający.

# 2.9     Kontrola, badania oraz odbiory wyrobów i odbiory robót budowlanych, torowych

# i instalacyjnych

## 2.9.1  Kontrola i obmiary robót

W trakcie robót Wykonawca prowadzić powinien pomiary kontrolne, z których sporządza dokument wg uzgodnienia: kierownik budowy – inspektor nadzoru. Dla zapewnienia 
wymaganej jakości robót, bezpieczeństwa ruchu pociągów wykonane roboty podlegają kontroli i ocenie przez Zamawiającego w czasie realizacji i po ich zakończeniu.

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, pomierzonych „na gruncie”, w odniesieniu do dokumentacji projektowej wykonawczej, do rachunku ilościowego lub do rozbicia ceny ofertowej. Błędy lub braki w ilościach podanych w rachunku ilościowym lub w rozbiciu ceny ofertowej, nie zwalniają Wykonawcy z wykonania robót 
w pełnym zakresie, potrzebnym do funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Błędne dane zostaną poprawione na piśmie. Wykonawca nie może rościć sobie dodatkowych 
wynagrodzeń za roboty błędnie oferowane. Zobowiązanie Zamawiającego ustala się wg wyceny w przedłożonej ofercie.

Od strony formalnej Zamawiający wymaga, aby prowadzić odbiory robót wg ustawy 
Prawo budowlane i przepisów kolejowych, które mają zapewnić zakontraktowaną ilość, wymaganą jakość i terminowość robót oraz standardy bezpieczeństwa ruchu pociągów po robotach.  Odbiory prowadzić trzeba wg następującego porządku:

- Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- Odbiory eksploatacyjne,

- Odbiory końcowe,

- Odbiory pogwarancyjne.

## 2.9.1.1  Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu

Polegają one na końcowej ocenie ilości i jakości robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu lub zanikają. W/w roboty odbiera Zamawiający na wniosek Wykonawcy 
poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
do informowania, z odpowiednim wyprzedzeniem, inspektora nadzoru o przewidywanym 
terminie zakrycia robót zanikających lub ulegających zakryciu tak, aby umożliwić obecność inspektora nadzoru przy tych czynnościach. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 
faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. Roboty ulegające zakryciu odbiera Zamawiający na podstawie pomiarów i badań 
w odniesieniu do dokumentacji wykonawczej lub ustaleń Zamawiający – Wykonawca.

## 2.9.1.2  Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne w procesie przebudowy drogi kolejowej (w zakresie wykonanych robót) czy budowli kolejowych prowadzić należy przed przekazywaniem do ruchu pociągów wraz z systemem zasilania czy sterowania ruchem. Wymiana torów ingeruje w systemy sterowania ruchem i dlatego wraz z badaniami toru przed dopuszczeniem do ruchu, należy wykonać badania sprawności systemów srk. Badania, testy i pomiary przed dopuszczeniem budowli i urządzeń do ruchu są uregulowane przepisami kolejowymi. Koszty badań ponosi Wykonawca.

Odbiorów eksploatacyjnych dokonuje się komisyjnie wg sformalizowanych procedur. 
Procedury odbioru, które nie są ujęte w przepisach kolejowych-instrukcjach ustala 
przewodniczący komisji odbioru. Za przygotowanie dokumentów do odbioru odpowiada Wykonawca. Za nadzór i przestrzeganie procedur odbioru odpowiada Zamawiający. 
Komisję odbioru eksploatacyjnego powołuje Zamawiający. Komisja pracuje w oparciu 
o pomiary i badania wykonane przez Wykonawcę lub wykonane przez komisję (pod nadzorem komisji) wg losowo i wyrywkowo wybranych lokalizacji lub elementów infrastruktury. Odbiór urządzeń srk wykonuje się na zasadach określonych w Wytycznych odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym Ie-6 (WOT-E12).

## 2.9.1.3  Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy organizuje się dla oceny rzeczywistego stanu wykonanych robót, 
zarówno, co do ilości, jak i jakości.

- Gotowość do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy 
z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego na piśmie. Zamawiający kwituje dostarczenie powiadomienia, potwierdza zakończenie robót i przyjęcie dokumentów koniecznych do odbioru.

- Odbioru końcowego dokonuje się w terminie ustalonym w umowie, liczonym od 
potwierdzenia przez Zamawiającego gotowości budowli do odbioru.

- Odbiorów końcowych dokonuje komisja, którą powołuje Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą. Komisja dokonuje odbioru na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów i badań zgodności z dokumentacją projektową, sprawdzając ich ilość i jakość. W trakcie odbioru końcowego robót Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń odbiorów robót zanikających i odbiorów eksploatacyjnych. Sprawdza wykonanie robót uzupełniających i usuniecie usterek i wykonanie poprawek.

- W przypadku stwierdzenia, że usterki nie są usunięte, poprawki czy roboty 
uzupełniające nie zostały wykonane, to Komisja przerywa swoje czynności i wyznacza nowy termin odbioru końcowego, po uzgodnieniu z Wykonawcą. W przypadku 
stwierdzenia w czasie pracy komisji, że jakość wykonanych robót w poszczególnych branżach nieznacznie odbiega od dokumentacji wykonawczej i nie ma większego wpływu na eksploatację i bezpieczeństwo ruchu kolejowego, Komisja odbiera roboty, wnioskując potrącenie zapłaty za usterkowane roboty lub jej wstrzymanie do 
usunięcia usterek.

- Dla dokonania czynności kontrolnych Komisji i rzetelnej oceny jakości robót, Komisja powinna posiadać i/lub mieć wgląd do dokumentacji budowy. Dokumenty do odbioru końcowego robót, do sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót, przygotowuje Wykonawca i przedkłada Zamawiającemu. Zamawiający przekazuje te dokumenty Komisji, uzupełniając je o instrukcje kolejowe, WTWiO i inne formalne wymogi do 
odbiorów końcowych robót. Do takich dokumentów zalicza się przede wszystkim:

- Dziennik budowy,

- Dokumentację projektową wykonawczą zatwierdzoną przez Zamawiającego 
z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami i poprawkami,

- Harmonogram realizacji (wykonawstwa) robót,

- Umowę pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą o prace projektowe i roboty dla wykonania zadania,

- Protokoły odbiorów robót zanikających, w tym protokoły przekazania do eksploatacji (protokoły odbiorów eksploatacyjnych),

- Atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji dla 
materiałów i urządzeń zastosowanych w trakcie realizacji robót,

- Wyniki pomiarów torów, pomiarów geodezyjnych, kontroli jakości robót,

- Opinie i ekspertyzy - jeśli takie były wydawane oraz na ich podstawie zmiany 
technologii wprowadzone w trakcie realizacji zadania.

- Zestawienie wad, usterek, niedoróbek stwierdzonych czasie poprzednich 
odbiorów oraz potwierdzenia ich usunięcia,

- Zaklauzulowaną przez Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, kopię mapy zasadniczej z naniesionymi zmianami usytuowania (zmianami sytuacyjnymi) jak i zmianami uzbrojenia podziemnego,

- Korespondencję i inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przebieg odbioru lub wynik odbioru.

- Dokumentację powykonawczą

- W przypadku, gdy Komisja stwierdzi braki w dokumentacji projektowej lub braki i niedociągnięcia w dokumentacji powykonawczej, odstępuje od odbioru, wyznaczając termin usunięcia usterek, a przewodniczący Komisji w uzgodnieniu 
z Wykonawcą ustala nowy termin odbioru końcowego.

2.9.1.4  Odbiór pogwarancyjny.

Polega on na ocenie stanu przedmiotu umowy na dzień zakończenia okresu gwarancji

określonego w umowie.

# Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonawstwem robót

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 
z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dn. 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 
Nr 86 poz. 789 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880 
z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115 poz. 741 Dział III, Rozdział 1).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 30 października 2015r., poz. 1744).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2002r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10.09.1998r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe 
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151. poz. 987) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2003r. w sprawie wykazów typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które wydawane są świadectwa dopuszczenia do eksploatacji (Dz. U. Nr 175, poz. 1706).

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych ( Dz. U. Nr 101, poz.939).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny 
i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu ( Dz. U. Nr 49, poz. 493).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobów i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U. Nr 268, poz.2663).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie rodzajów 
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym 
organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 18, poz.164);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu 
o oddziaływaniu na środowisko, (Dz. U Nr 257, poz. 2573 z późn. zm).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. U. z 1999 r. Nr 80 poz. 912

- Instrukcje techniczne obowiązujące w wykonawstwie geodezyjnym wydane przez 
GUGiK i Głównego Geodetę Kraju.

- Instrukcja D-19 „O organizacji i wykonaniu pomiarów w geodezji kolejowej PKP”
- Dyrekcja Generalna, Warszawa 1998r.

- Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,

Załącznik do Uchwały Nr 173 Zarządu PKP PLK S.A. Warszawa 2005.

- Id-2 (D-2) Warunki Techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych. Załącznik do Uchwały Nr 302 Zarządu PKP PLK S.A. Warszawa 2005.

- Id-3 Warunki Techniczne utrzymania podtorza kolejowego, Załącznik do Uchwały Nr 165 Zarządu PKP PLK S.A. Warszawa 2009.

- Id-4 (D-6) Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów,  Załącznik do Uchwały nr 173 Zarządu PKP PLK S.A. Warszawa 2005.

- Iet-2 Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej, Załącznik do Uchwały nr 147 Zarządu PKP PLK S.A. Warszawa 2004.

- Id-121 Warunki techniczne wykonania i odbioru połączeń elektrycznych do szyn elementów sieci powrotnej i urzadzęń sterowania ruchem kolejowym . Warszawa 2017 r.

- Ie-1 Instrukcja sygnalizacji. Warszawa 2016

- Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru szyn kolejowych – wymagania i badania. ILK3d-518/3/07.

- Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru podkładów i podrozjazdnic strunobetonowych – wymagania i badania. ILK3a-5187/01/05.

- Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru łapek sprężystych i sprężyn 
przytwierdzających szyny do podkładów i podrozjazdnic. ILK3d-5183-5/2007E.P.

- Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru elementów z tworzyw sztucznych stosowanych w nawierzchni kolejowej. ILK2-5185/1/2000.

- Tymczasowe Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru poliuretanowych przekładek podszynowych typu PWE(P). ILK3B - 5100/92/06.

- Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru robót nawierzchniowo – podtorzowych 
(warunki uzupełniające) nowelizacja z dnia 16 maja 2006 roku.

- Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru szyn uzyskanych przez regenerację z reprofilacją główki i zgrzanie w zakładach stacjonarnych szyn starych użytecznych. Wymagania i badania. Nr KD4-518/08/98/KK z dnia 24.06.1998 r.

- Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru podsypki tłuczniowej naturalnej i z recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej. ILK3b-5100/10/07.

- EBH-1 Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej „Postanowienia wspólne”, zatwierdzona Uchwałą Nr 170 Zarządu 
PKP Energetyka spółka z o.o. z dnia 16 czerwca 2004 r

- EBH-1a(ET4) Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w pobliżu urządzeń sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb 
nieatrakcyjnych zabudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej. Warszawa 2004r.

- Uchwała nr 54/2009 Zarządu Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 lutego 2009 r.,
w sprawie zasad gospodarowania materiałami z odzysku.

- Katalog Elementów Elektryfikacji Kolei CBP- BBK „Kolprojekt. Sieć trakcyjna PKP, 
podwieszenia, rurowe i teownikowe, wyd.2004r.

- Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzględnieniem standardów i wymogów dla linii interoperacyjnych. Warszawa 2007r.

- Wytyczne odbioru i eksploatacji fundamentów palowych stosowanych na liniach 
kolejowych dla ustawiania konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej. Załącznik do Uchwały nr 27 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 11 lutego 2004r.

- Wymagania techniczne dla wskaźników i tablic sygnałowych - Standard Automatyki 
i Telekomunikacji nr referencyjny ST/WTS1/2-1, ustanowiony zarządzeniem nr IAT2d – 5030-2/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r.

- Wytyczne dotyczące zasad estetyzacji i kolorystyki budynków i budowli kolejowych 
służących do prowadzenia ruchu kolejowego i obsługi podróżnych oraz elementów 
informacji wizualnej – Uchwała Nr 347 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
z dnia 23 grudnia 2003r.

- Wytyczne organizacji i udzielania zamknięć torowych – załącznik do Decyzji 
nr 35/2008 Członka Zarządu - dyrektora ds. sprzedaży PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 listopada 2008 r.

- Polskie Normy Państwowe i Branżowe

- Przepisy i Instrukcje obowiązujące w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A