| Inwestor/ Zamawiający |  | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 03-734 Warszawa ul. Targowa 74 |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki projektowania |  | Arcadis Sp. z o.o. Al.Jerozolimskie 142 B 02-305 Warszawa Lider Konsorcjum MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18 30-703 Kraków MOSTY Katowice Sp. z o.o. ul. Rolna 12 40-555 Katowice |

| Nazwa zadania inwestycyjnego | Wykonanie projektów budowlanych i pozyskanie niezbędnych pozwoleń wraz z nadzorami autorskimi dla odcinka Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice; Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice – granica państwa – LOT A, B, C, D w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice – prace przygotowawcze” oraz projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice” w części 4 (LOT D) na odcinku Zabrzeg –Zebrzydowice – granica państwa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stadium dokumentacji | PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |
| Zamierzenie budowlane | Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Zabrzeg (bez stacji) – Zebrzydowice (ze stacją) – granica państwa (z Czechami) |  |  |  |
| Adres obiektu budowlanego | województwo śląskie powiat cieszyński: gmina Zebrzydowice, Strumień, Chybie, powiat bielski: gmina Czechowice-Dziedzice, powiat pszczyński: gmina Goczałkowice-Zdrój linia kolejowa nr 93 od km 53,100 do km 80,662; linia kolejowa nr 150 od km 7,880 do km 13,459; linia kolejowa nr 693 od km 5,210 do km 5,664; linia kolejowa nr 694 od km 0,000 do km 2,600; linia kolejowa nr 157 od km 8,581 do km 12,450; linia kolejowa nr 90 od km 12,983 do km 14,300 |  |  |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: | Kategoria IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy Kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe |  |  |  |
| Tytuł opracowania: | PROJEKT WYKONAWCZY Część T.1.3: Układ torowy wraz z odwodnieniem Km 63+400 – 73+300 odcinek Chybie - Zebrzydowice |  |  |  |
| Branża | TOROWA |  |  |  |
|  | Imię i Nazwisko | Numer uprawnień | Specjalność | Podpis |
| Projektant | Andrzej Przeworski | 406/DOŚ/09 | Kolejowa |  |
| Projektant | Michał Boczula | MAZ/0529/PBKL/16 | Inżynieryjna kolejowa |  |
| Opracowujący | Paweł Koda | - | - |  |
| Opracowujący | Michał Ćwiek | - | - |  |
| Sprawdzający | Małgorzata Biernacka | 181/DOŚ/14 | Kolejowa |  |
| Nr umowy: a 90/106/0014/17/Z/I | Nr obiektu: PW T.1.3 | Data opracowania: 09.2018 | Wersja 2 | Nr egz. …. |

WYKAZ UZGODNIEŃ, POZWOLEŃ I OPINII

Uzgodnienia, decyzje opinie i warunki techniczne wymagane przepisami szczególnymi zostały zamieszczone w Tomie I/4 – Projekt zagospodarowania terenu - Uzgodnienia, pozwolenia i opinie, przekazanego w ramach Etapu 2.3 - Projektu Budowlanego.

NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK

Jednostka ewidencyjna, obręby i numery działek, na których usytuowany jest obiekt zostały zamieszczone na stronie tytułowej w Tomie I/1– Projekt zagospodarowania terenu – Część opisowa, przekazanego w ramach Etapu 2.3 - Projektu Budowlanego.

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

| PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Część T.1: Układ torowy wraz z odwodnieniem torowiska |  |
|  | T.1.1: Układ torowy wraz z odwodnieniem na odcinku Czechowice–Dziedzice – Chybie ( od km 53+100 do km 57+980) T.1.2: Układ torowy wraz z odwodnieniem – stacja Chybie (od km 57+980 do km 63+400) T.1.3: Układ torowy wraz z odwodnieniem na odcinku Chybie – Zebrzydowice (od km 63+400 do km 73+300) T.1.4: Układ torowy wraz z odwodnieniem – stacja Zebrzydowice, szlak Zebrzydowice – Granica Państwa (od km 73+300 do km 78+950) Część T.2: Kanalizacja deszczowa – odwodnienie torowiska |  |
|  | Część T.3: Wzmocnienie podtorza |  |
|  | Część W: Melioracja |  |
|  | Część D: Przebudowa i budowa układu drogowego wraz z odwodnieniem D1.1: Przebudowa i budowa układu drogowego D1.2: Nośność korpusu drogowego wraz z jego posadowieniem D1.3: Projekt stałej organizacji ruchu D2.1: Budowa i przebudowa odwodnienia drogi- Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie D2.2: Budowa i przebudowa odwodnienia drogi- Gmina Zebrzydowice D2.3: Przebudowa odwodnienia drogi wojewódzkiej DW 937 |  |
|  | Część S: Sieć trakcyjna S.1.1. Sieć trakcyjna na odcinku Czechowice–Dziedzice – Chybie (od km 53+100 do km 57+980) S.1.2. Sieć trakcyjna – stacja Chybie (od km 57+980 do km 63+400) S.1.3. Sieć trakcyjna na odcinku Chybie – Zebrzydowice (od km 63+400 do km 73+300) S.1.4. Sieć trakcyjna – stacja Zebrzydowice, szlak Zebrzydowice – Granica Państwa (od km 73+300 do km 78+950) |  |
|  | Część E: Elektroenergetyka do 1 kV |  |
|  |  | E1.1. Rozbiórka i budowa oświetlenia i linii zasilających nN p.o. Zabrzeg Czarnolesie E1.2. Rozbiórka i budowa oświetlenia i linii zasilających nN Stacja Chybie E1.3. Rozbiórka i budowa oświetlenia i linii zasilających nN p.o. Drogomyśl E1.4. Rozbiórka i budowa oświetlenia i linii zasilających nN p.o. Pruchna E1.5. Rozbiórka i budowa oświetlenia i linii zasilających nN Stacja Zebrzydowice E1.6. Rozbiórka i budowa oświetlenia wraz z liniami zasilającymi urządzenia SRK i TT E2.1. Rozbiórka i budowa EOR - Stacja Chybie E2.2. Rozbiórka i budowa EOR - P. Odg. Pruchna E2.3. Rozbiórka i budowa EOR - Stacja Zebrzydowice E3. Rozbiórka i budowa sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej E4 Zasilanie pompowni |
|  | Część Z: Układ zasilający odbiory nietrakcyjne |  |
|  |  | Z1: Budowa linii LPN wraz ze stacjami transformatorowymi Z2: Rozbiórka i budowa zasilaczy i kabli powrotnych |
|  | Część B1: Perony wraz z odwodnieniem i telekomunikacją |  |
|  |  | B1.1.1. Perony – przystanek osobowy Zabrzeg Czarnolesie km 53,778 B1.1.2. Perony – stacja Chybie km 61,007 B1.1.3. Perony – przystanek osobowy Drogomyśl km 64,750 B1.1.4. Perony – przystanek osobowy Pruchna km 69,800 B1.1.5. Perony – stacja Zebrzydowice km 74,670 B1.2.1. Odwodnienie peronów – przystanek osobowy Zabrzeg Czarnolesie km 53,778 B1.2.2. Odwodnienie peronów – stacja Chybie km 61,007 B1.2.3. Odwodnienie peronów – przystanek osobowy Drogomyśl km 64,750 B1.2.4. Odwodnienie peronów – przystanek osobowy Pruchna km 69,800 B1.2.5. Odwodnienie peronów – stacja Zebrzydowice km 74,670 B1.3.1. Kanalizacja kablowa na peronach – przystanek osobowy Zabrzeg Czarnolesie km 53,778 B1.3.2. Kanalizacja kablowa na peronach – stacja Chybie km 61,007 B1.3.3. Kanalizacja kablowa na peronach – przystanek osobowy Drogomyśl km 64,750 B1.3.4. Kanalizacja kablowa na peronach – przystanek osobowy Pruchna km 69,800 B1.3.5. Kanalizacja kablowa na peronach – stacja Zebrzydowice km 74,670 |
|  | Część B2: Elementy małej architektury i stałej informacji dla podróżnych na peronach |  |
|  | Część B3: Wiaty na peronach |  |
|  | Część B4: Budynki – Rozbiórki |  |
|  | Część B5: Budynki – Budowa |  |
|  |  | B5.1.1. Kontener z urządzeniami SRK Bronów w km 59,231– Architektura B5.1.2. Kontener z urządzeniami SRK Bronów w km 59,231 – Fundamenty B5.1.3. Kontener z urządzeniami SRK Bronów w km 59,231 – Instalacje sanitarne HVAC B5.1.4. Kontener z urządzeniami SRK Bronów w km 59,231 – Instalacje elektryczne B5.1.5. Kontener z urządzeniami SRK Bronów w km 59,231 – Instalacje telekomunikacyjne B5.1.6. Kontener z urządzeniami SRK Bronów w km 59,231 – Stałe urządzenia gaśnicze gazowe na gaz HFC B5.2.1. Nastawnia sterowania miejscowego Chybie w km 60,571 – Architektura B5.2.2. Nastawnia sterowania miejscowego Chybie w km 60,571 – Konstrukcja B5.2.3. Nastawnia sterowania miejscowego Chybie w km 60,571 – Instalacje sanitarne wod-kan i cwu B5.2.4. Nastawnia sterowania miejscowego Chybie w km 60,571 – Instalacje sanitarne HVAC B5.2.5. Nastawnia sterowania miejscowego Chybie w km 60,571 – Instalacje elektryczne B5.2.6. Nastawnia sterowania miejscowego Chybie w km 60,571 – Instalacje telekomunikacyjne B5.2.7. Nastawnia sterowania miejscowego Chybie w km 60,571 – Stałe urządzenia gaśnicze gazowe na gaz HFC B5.2.8. Nastawnia sterowania miejscowego Chybie w km 60,571 – przyłącza wod-kan do budynku B5.3.1. Nastawnia sterowania miejscowego Pruchna w km 69,434 – Architektura B5.3.2 Nastawnia sterowania miejscowego Pruchna w km 69,434 – Fundamenty B5.3.3. Nastawnia sterowania miejscowego Pruchna w km 69,434 – Instalacje sanitarne wod-kan i cwu B5.3.4. Nastawnia sterowania miejscowego Pruchna w km 69,434 – Instalacje sanitarne HVAC B5.3.5. Nastawnia sterowania miejscowego Pruchna w km 69,434 – Instalacje elektryczne B5.3.6. Nastawnia sterowania miejscowego Pruchna w km 69,434 – Instalacje telekomunikacyjne B5.3.7. Nastawnia sterowania miejscowego Pruchna w km 69,434 – Stałe urządzenia gaśnicze gazowe na gaz HFC B5.3.8. Nastawnia sterowania miejscowego Pruchna w km 69,434 – przyłącza wod-kan do budynku B5.4.1. Nastawnia sterowania miejscowego Zebrzydowice w km 74,925– Architektura B5.4.2. Nastawnia sterowania miejscowego Zebrzydowice w km 74,925– Konstrukcja B5.4.3. Nastawnia sterowania miejscowego Zebrzydowice w km 74,925– Instalacje sanitarne wod-kan i cwu B5.4.4. Nastawnia sterowania miejscowego Zebrzydowice w km 74,925– Instalacje sanitarne HVAC B5.4.5. Nastawnia sterowania miejscowego Zebrzydowice w km 74,925– Instalacje elektryczne B5.4.6. Nastawnia sterowania miejscowego Zebrzydowice w km 74,925– Instalacje telekomunikacyjne B5.4.7. Nastawnia sterowania miejscowego Zebrzydowice w km 74,925– Stałe urządzenia gaśnicze gazowe na gaz HFC B5.4.8. Nastawnia sterowania miejscowego Zebrzydowice w km 74,925 – przyłącza wod-kan do budynku |
|  | Część B6: Budynki – Remont Część B7: Wzmocnienie podłoża peronów |  |
|  | Część M1: Obiekty inżynierskie |  |
|  | M1.1.1. Most kolejowy w km 57.492 LK93 nad rzeką Bajerka M1.1.2. Wiadukt drogowy w km 60.809 LK 93 w ciągu ul. Bielskiej M1.1.3. Wiadukt kolejowy w km 61.948 LK93 nad ul. Pod Dudnią M1.1.4. Wiadukt kolejowy w km 64.758 LK93 nad ul. Kolejową M1.1.5. Most kolejowy w km 65.324 LK93 nad rzeką Wisła M1.1.6. Wiadukt kolejowy w km 65.586 LK93 nad ul. Starowiślańską M1.1.7. Most kolejowy w km 66.810 LK93 nad rzeką Knajka M1.1.8. Most kolejowy w km 69.020 LK93 nad rowem b.n. M1.1.9. Wiadukt kolejowy w km 69.458 LK93 nad ul. Lipową M1.1.10. Most kolejowy w km 71.741 LK93 nad rowem b.n. M1.1.11. Most kolejowy w km 73.800 LK93 nad rzeką Piotrówka M1.1.12. Wiadukt kolejowy w km 74.440 LK93 nad ul. Jagiellońską M1.1.13. Wiadukt kolejowy w km 75.815 LK93 nad ul. Dworcową M1.1.14. Wiadukt kolejowy w km 76.340 LK93 nad ul. Jutrzenki M1.1.15. Wiadukt kolejowy w km 76.705 LK93 nad ul. Skotnicką M1.1.16. Wiadukt kolejowy w km 77.172 LK93 nad ul. Sadową M1.1.17. Wiadukt kolejowy w km 77.624 LK93 nad ul. Jagodową M1.1.18. Wiadukt kolejowy w km 77.862 LK93 nad ul. Asnyka M1.1.19. Wiadukt kolejowy w km 14+150 LK90 nad ul. Hallera M1.2. Przejścia pod torami M1.3. Konstrukcje oporowe M1.4. Przepusty M1.5. Ekrany akustyczne M1.6. Rozbiórki obiektów |  |
|  | Część M2: Architektura przejść podziemnych |  |
|  | Część K1: Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznych K1.1. Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznych - własności Tauron Dystrybucja S.A. oddział sieciowy Gliwice. K1.2 . Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznych - własności Tauron Dystrybucja S.A. oddział sieciowy Bielsko Biała. K1.3. Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego. K1.4. Usunięcie kolizji wysokiego napięcia 110kV (remont). K1.4.1. Część elektryczna K1.4.2. Część konstrukcyjna – słupy K1.4.3. Część konstrukcyjna - fundamenty |  |
|  | Część K2: Usunięcie kolizji sieci wod-kan, gaz K2.1.1. Przebudowa i rozbiórka sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej GZWiK Zebrzydowice. K2.1.2. Przebudowa i rozbiórka sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej. K2.1.3. Rozbiórka sieci wodociągowych Jastrzębska Spółka Węglowa. K2.2. Przebudowa i rozbiórka sieci gazowych |  |
|  | Część K3: Usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnych K3.1 Przebudowa i budowa sieci miedzianych wł. Orange K3.2 Przebudowa i budowa kabli światłowodowych wł. Orange K3.3 Przebudowa kabli światłowodowych wł. Intertell |  |
|  | Część ŚR1: Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki |  |
|  | Część ŚR2: Nasadzenia. Projekt zieleni wokół obiektów kubaturowych, dróg oraz zieleń naprowadzająca dla zwierząt |  |

OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI

1	Oświadczenie	9

2	Informacje ogólne	10

2.1	Przedmiot opracowania	10

2.2	Podstawa opracowania	10

2.3	Materiały wyjściowe:	10

2.4	Dane Inwestora	11

2.5	Dane Wykonawcy	11

2.6	Cel i zakres opracowania	11

3	Stan istniejący	13

3.1	Podtorze istniejące	14

4	Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego	14

4.1	Dowiązanie sytuacyjno – wysokościowe	14

4.2	Przewidziane roboty	14

4.3	Założenia projektowe	15

5	Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego	17

5.1	Szlak Chybie – Pruchna	17

5.2	Posterunek odgałęźny Pruchna	17

5.3	Szlak Pruchna - Zebrzydowice	18

6	Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego	19

6.1	Układ torów w planie	19

6.2	Profil podłużny	21

7	Rozwiązania budowalne i techniczno-instalacyjne	21

7.1	Warunki geologiczne	21

7.1.1	Położenie geograficzne	21

7.1.1	Warunki geoloiczno – inżynierskie	22

7.1.2	Geologiczno – inżynierska charakterystyka obszaru i ocena podłoża.	24

7.2	Kategoria geotechniczna	25

7.3	Roboty rozbiórkowe	25

7.4	Roboty ziemne i podtorze	27

7.4.1	Wykopy, nasypy, schodkowanie, korytowanie, umocnienia	28

7.4.2	Analiza wzmocnień	29

7.4.3	Podtorze, podłoże	29

7.4.4	Warstwa ochronna	29

7.4.5	Korona torowiska	30

7.5	Nawierzchnia torowa	30

7.6	Rozjazdy	31

7.7	Przejazdy kolejowo-drogowe	31

7.8	Odwodnienie	32

7.9	Kolizje	51

7.10	Gospodarka odpadami	51

7.11	Uwagi końcowe	52

8	Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko	52

9	Charakterystyka energetyczna obiektu	53

10	Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	53

11	Warunki ochrony przeciwpożarowej	53

12	Uzgodnienia, warunki techniczne	53

13	Streszczenie zawartości dokumentu	54

14	Spis tabel, rysunków, wykresów	55

15	Spis norm, przepisów, literatury	59

16	Załącznik 1 – raport geometrii	60

17	Załącznik 2 – raport rozjazdów	67

WYKAZ UŻYTYCH SKRÓTÓW I OZNACZEŃ WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

| PKP PLK S.A. | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. |
| --- | --- |
| UE | Unia Europejska |
| UTK | Urząd Transportu Kolejowego |
| Zamawiający | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. |
| LK | Linia kolejowa |
| R | Rozjazd |
| Rz | Rozjazd zwyczajny |
| Rłd | Rozjazd łukowany dwustronnie |
| Rłs | Rozjazd łukowany symetrycznie |
| Rłj | Rozjazd łukowany jednostronnie |
| Kp | Krzywa przejściowa |
| V [km/h] | Prędkość |
| D [mm] | Przechyłka |
| I [mm] | Niedomiar przechyłki |
| E [mm] | Nadmiar przechyłki |
| dD/dt | Zmiana przechyłki w czasie |
| dI/dt | Zmiana niedomiaru przechyłki w czasie |
| dD/ds | Pochylenie rampy przechyłkowej |
| ΔI | Nagła zmiana niedomiaru przechyłki w czasie |
| P | Prawa strona linii kolejowej |
| L | Lewa strona linii kolejowej |
| St. | Stacja |

# Oświadczenie

Na podstawie Art. 20 ust. 4 i Art. 14. ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (z późniejszymi zmianami) „Prawo Budowlane”, niniejszym oświadczam, że:

PROJEKT WYKONAWCZY

CZĘŚĆ T. Układ torowy wraz z odwodnieniem

opracowywany w ramach zadania:

Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Zabrzeg (bez stacji) – Zebrzydowice (ze stacją) – granica państwa (z Czechami)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod względem celu, któremu ma służyć. W przypadku powstania wątpliwości czy niejasności należy zwrócić się do autorów dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.

| Stanowisko | Imię i nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | Wpis do OISZ; Nr ewidencyjny/ termin ważności | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż. Andrzej Przeworski | Kolejowa | 406/DOŚ/09 | DOŚ/BK/0086/10 2019-02-28 |  |
| Projektant | mgr inż. Michał Boczula | Inżynieryjna kolejowa | MAZ/0529/PBKL | MAZ/BK/0038/17 2019-01-31 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Małgorzata Biernacka | Kolejowa | 181/DOŚ/14 | DOŚ/BK/0323/14 2018-08-31 |  |

Kopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa zostały zawarte w Tomie I Projekt Zagospodarowania Terenu – I/3 Uprawnienia i zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa.

# Informacje ogólne

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla przebudowy i budowy linii kolejowych:

nr 93 od km 53,100 do km 80,662;

nr 150 od km 7,880 do km 13,459;

nr 693 od km 5,210 do km 5,664;

nr 694 od km 0,000 do km 2,600;

nr 157 od km 8,581 do km 12,450;

nr 90 od km 12,983 do km 14,300

- oraz szlaki styczne wraz z przebudową elementów infrastruktury technicznej i kolejowej.

Zadanie zlokalizowane jest na terenie województwa śląskiego, powiatu cieszyńskiego, bielski, pszczyński gmin: Chybie, Strumień i Zebrzydowice, Czechowice – Dziedzice, Goczałkowice Zdrój.

## Podstawa opracowania

Projekt budowlany został opracowany na podstawie umowy Nr 90/106/0014/17/Z/I z dnia 24.02.2017r. zawartej między PKP Polskie Linie Kolejowe SA a Konsorcjum w składzie Arcadis Sp. z o.o. (Lider) i MP-Mosty Sp. z o.o. (Partner) i Mosty Katowice Sp. z o.o. (Partner) na:

Wykonanie projektów budowlanych i pozyskanie niezbędnych pozwoleń wraz z nadzorami autorskimi dla odcinka Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice; Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice – granica państwa – LOT A, B, C, D w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice – prace przygotowawcze” oraz projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice”  w części 4 (LOT D) na odcinku Zabrzeg –Zebrzydowice – granica państwa.

## Materiały wyjściowe:

- Umowa nr 90/106/0014/17/Z/I zawarta pomiędzy PKP PLK S.A. a Konsorcjum w składzie Arcadis Sp. z o.o. (Lider) i MP-Mosty Sp. z o.o. (Partner) i Mosty Katowice Sp. z o.o. (Partner) z dnia 24.02.2017 r.,

- Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65 - Południe odcinek Grodziska mazowiecki – Kraków / Katowice Zwardoń / Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń; Etap IX (Studium Wykonalności),

SIWZ - TOM III – Opis przedmiotu Zamówienia dla przetargu ograniczonego na wykonanie projektów budowlanych i pozyskanie niezbędnych pozwoleń wraz z nadzorami autorskimi dla odcinka Katowice Szopienice płd. - Katowice - Katowice Piotrowice; Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice - granica państwa - lot. A, B, C, D" w ramach projektu "prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze śląska, etap I: linia E65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice", LOT D szlak: Zabrzeg - Zebrzydowice wraz ze stacją Zebrzydowice,

Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych opracowana przez KA-RO Sp. z.o.o., maj 2017 r.,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nr 1/2018 z dnia 08 stycznia 2018 wydana przez Wojewodę Śląskiego dla przedsięwzięcia pn. Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice – Katowice Ligota, Tychy – (Czechowice Dziedzice) – (Zebrzydowice) – granica państwa (z Czechami) w ramach projektu pn.: Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice

Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nr 2/2016 z dnia 09 listopada 2016 wydana przez Wojewodę Śląskiego dla przedsięwzięcia pn. „Zadanie 2 – stacja kolejowa Zebrzydowice” (nr sprawy IFXIII.747.17.2016)

Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zadanie 2 – stacja kolejowa Zebrzydowice” wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zw Katowicach z dnia 16 marca 2016r. (nr sprawy: WOOŚ.4201.3.2014.AS2.19)

Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie/budowie linii kolejowej Katowice – Zwardoń oraz Katowice – Zebrzydowice – granica państwa, z wyłączeniem stacji kolejowych: Katowice, Czechowice-Dziedzice, Zwardoń, Zebrzydowice, planowanego do realizacji według wariantu 1

Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Projekt Budowalny.

## Dane Inwestora

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

## Dane Wykonawcy

Konsorcjum w składzie:

Arcadis Sp. z o.o. (Lider)

Al. Jerozolimskie 142 B

02-305 Warszawa

MOSTY KATOWICE Sp. z o.o. (Partner)

ul. Rolna 12

40-555 Katowice

MP-Mosty Sp. z o.o. (Partner)

ul. Dekerta 18

30-703 Kraków

## Cel i zakres opracowania

Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla modernizacji linii kolejowych w ciągach pasażerskich E65 dla odcinka Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice; Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice – granica państwa – LOT A, B, C, D w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice – prace przygotowawcze” oraz projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice” w części 4 (LOT D) na odcinku Zabrzeg –Zebrzydowice – granica państwa.

Opracowanie dokumentacji projektowej wynika z dostosowania korytarza kolejowego E65 do warunków technicznych wynikających z:

- przygotowania infrastruktury technicznej linii kolejowych do prognozowanych wielkości przewozów pasażerskich i towarowych oraz maksymalnych możliwych do uzyskania parametrów eksploatacyjnych określonych w umowach AGC i AGTC tj. prędkości pociągów zestawionych z taboru klasycznego w ruchu pasażerskim do 160 km/h z lokalnymi ograniczeniami, a w ruchu towarowym do 120 km/h i maksymalnego nacisku 221 kN na oś,

zwiększenia bezpieczeństwa na jednopoziomowych przejazdach kolejowych,

poprawy stanu ochrony środowiska w czasie prowadzonych robót budowlanych i w czasie eksploatacji zmodernizowanej linii,

zmniejszenia kosztów eksploatacji i utrzymania infrastruktury,

uzyskania poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiększenie ilości klientów przez:

zwiększenie komfortu podróży,

skrócenie czasu podróży,

zwiększenie konkurencyjności kolei (prędkość i punktualność),

zwiększenie bezpieczeństwa przewozu podróżnych i ładunków,

eliminację barier architektonicznych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

zwiększenia dostępności do transportu kolejowego poprzez budowę nowych przystanków osobowych.

Zakres opracowania obejmuje budowę, przebudowę, rozbudowę (modernizację) i rozbiórkę infrastruktury kolejowej i towarzyszącej, w zakresie:

układu torowego wraz z odwodnieniem;

obiektów inżynieryjnych;

budynków, małej architektury i peronów;

ekranów akustycznych;

obiektów drogowych i przejazdów;

urządzeń sterowania ruchem;

sieci trakcyjnej;

sieci elektroenergetycznych;

sieci telekomunikacyjnych;

sieci sanitarnej;

pozostałych obiektów budowlanych.

# Stan istniejący

Zadanie dotyczy następujących linii kolejowych:

- Linia kolejowa nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Zabrzeg -granica państwa (od km 53+100 do km 80+662), korytarz E65;

- Linia kolejowa nr 90 Zebrzydowice – Cieszyn na odcinku Zebrzydowice – Kończyce koło Cieszyna (od km 13+900 do km 14+300);

- Linia kolejowa nr 150 Most Wisła – Chybie na odcinku Zabrzeg – Chybie (od km 7+880 do km 13+459);

- Linia kolejowa nr 157 Pawłowice Śląskie – Skoczów na odcinku Chybie – Bieniowiec (od km 8+581.0 do km 12+450);

- Linia kolejowa nr 693 Podg. Zabrzeg – Podg. Bronów na odcinku Zabrzeg – Bronów (od km 5+210 do km 5+664);

- Linia kolejowa nr 694 Bronów – Bieniowiec na odcinku Zabrzeg – Bronów (od km 0+000 do km 2+600)

Linia kolejowa nr 93 na odcinku objętym opracowaniem tj. od km 53+100 do km 80+662 stanowi fragment sieci TENT w korytarzu transportowym E65/CE65. Jest linią znaczenia państwowego magistralną dwutorową zelektryfikowaną przeznaczoną dla ruchu pasażerskiego i towarowego. Prędkość konstrukcyjna na odcinku objętym opracowaniem wynosi zgodnie z ID -12 160 km/h. Obecnie linia kolejowa jest w złym stanie technicznym. Dopuszczalna prędkość wynosi od 70 km/h do 120 km/h jednak w wielu miejscach występują dodatkowe ograniczenia prędkości.

W ruchu pasażerskim występują pociągi regionalne, międzywojewódzkie oraz międzynarodowe. W ruchy towarowym występują pociągi krajowe i międzynarodowe o dużym natężeniu ruchu.

Linia kolejowa podzielona jest na następujące odcinki (szlaki i posterunki ruchu):

- Od km 53+100 (52+150) do km 56+350 – szlak Zabrzeg – Bronów, linia 93 jest dwutorowa, w km 53+791 znajduje się przystanek osobowy Zabrzeg Czarnolesie, od km 55+100 równolegle do torów linii 93 przebiega linia 150.

- Od km 56+350 do km 59+150 – Posterunek odgałęźny Bronów oś posterunku km 56+800. W posterunek wchodzi od strony Zabrzegu dwutorowa linia 93, jednotorowa linia 150, od km 56+500 jednotorowa linia 693, od strony Chybia dwutorowa linia 93 jednotorowa linia 150 oraz linia 694 w kierunku Bieniowca, na posterunku zlokalizowane jest 7 rozjazdów umożliwiające przejście pomiędzy linia 693 przez linię 150 i 93 na linię 694.

- Od km 59+150 do km 59+950 – szlak Bronów – Chybie linia 93 jest dwutorowa, równolegle przebiega linia 150,

- Od km 59+950 do km 62+650 – stacja Chybie oś stacji 60+772. Stacja węzłowa od strony Bronowa wchodzi dwutorowa linia 93, jednotorowa linia 150 oraz od strony Bieniowca linia 157, od strony Pruchnej dwutorowa linia 93oraz dwutorowa od strony Strumienia linia 157.

Na stacji znajdują się 4 tory główne zasadnicze, 3 tory główne dodatkowe, tor dojazdowy, tor postojowy, 3 tory postojowo – ochronne, 2 tory handlowe. Do obsługi podróżnych przeznaczone są dwa perony wyspowe dwukrawędziowe: peron nr 1 (długość 300m, szerokość 6.30m, wysokość 0.30m) na międzytorzu torów 1 i 2, peron nr 2 (długość 300m, szerokość 7.00m, wysokość0.30m) na międzytorzu torów 7 i 9. Na stacji zabudowane są 43 rozjazdy.

- Od km 62+650 do km 68+450 – szlak Chybie – Pruchna, linia 93 jest dwutorowa, w km 64+723 znajduje się przystanek osobowy Drogomyśl.

Do obsługi podróżnych przeznaczony jest jednokrawędziowym peron nr 1 (długość 201m, szerokość 2,10, wysokość 0,30m) oraz jednokrawędziowy peron nr 2 (długość 201m, szerokość 2,10, wysokość 0,30m).

- Równolegle do przebiega linia 157. W km 63+200 linia 157 odchodzi od linii 93

- Od km 68+450 do km 69+701 – stacja Pruchna oś stacji km 68+930. Stacja znajduje się na linii kolejowej nr 93.

Na stacji znajdują się 2 tory główne zasadnicze, 4 tory główne dodatkowe. Do obsługi podróżnych przeznaczony jest peron nr 1 (długość 195m, szerokość 3.50m, wysokość 0.40m) przy torze nr 8, dodatkowo na stacji znajduje się peron nr 2 (długość 200m, szerokość 4.0m, wysokość 0.4m) przy torze nr 3 – peron nieczynny do czasu zabezpieczenia drogi dojścia i wygrodzenia między torem 1 a 3). Na stacji zabudowane jest 14 rozjazdów.

- Od km 69+701 do km 75+900 – szlak Pruchna – Zebrzydowice, na przedmiotowym odcinku linia 93 jest dwutorowa,

- Od km 75+900 do km 78+038 – stacja Zebrzydowice oś stacji km 76+374. Stacja węzłowa od strony Pruchny wchodzi dwutorowa linia 93 oraz od strony Kończyc linia 90, od strony granicy państwa wchodzi linia 93, linia kolejowa w kierunku Jastrzębia Zdroju została rozebrana we wcześniejszych latach.

Na stacji znajdują się 3 tory główne zasadnicze, 27 torów głównych dodatkowych, tor komunikacyjny, 3 tory odstawcze, 3 tory naprawcze, 26 torów handlowych, 3 tory trakcyjny, tor boczny do awaryjnego odstawiania dla wagonów z TWR, 5 torów przy rampie. Do obsługi podróżnych przeznaczone są trzy perony: peron jednokrawędziowy nr 1 (długość 250m, szerokość 4m, wysokość o.3m) przy torze nr 8, dwukrawędziowy peron nr 2 (długość 250m, szerokość 7.5m, wysokość 0.3m) na międzytorzu torów nr 4 i nr 6, dwukrawędziowy peron nr 3 (długość 300m, szerokość 7.5m, wysokość 0.3m) na międzytorzu torów nr 1 i nr 2. Na stacji zabudowane jest 140 rozjazdów.

- Od km 76+326 do km 80+662 – szlak Zebrzydowice – granica państwa, na przedmiotowym odcinki linia 93 jest dwutorowa.

## Podtorze istniejące

Na podstawie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej określono następujące odcinki wad podtorza

Tabela 1. Zestawienie wad podtorza

| Lp. | Nr linii kolejowej | Nr toru | Kilometr |  | Wady podtorza (wg Id 3 zał. 17) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od | do |  |  |
| 14 | stacja Pruchna (wg LK 93) | cała stacja kolejowa | 69.350 | 70.100 | C.4 |  |
| 15 | stacja Pruchna (wg LK 93) | 6 | 69.550 | 69.970 | A.1.1, B.4 | bardzo zły stan techniczny - tor wyłączona z użytkowania |

Źródło: na podstawie Dokumentacji geologiczno - inżynierskiej

# Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego

Podane kilometry osi posterunków ruchu należy traktować jako kilometry orientacyjne. Ostateczna kilometracja posterunków ruchu zostanie określona po wykonaniu prac, na etapie wykonywania dokumentacji powykonawczej.

## Dowiązanie sytuacyjno – wysokościowe

Projekt dowiązano sytuacyjnie do układu współrzędnych PUWG2000. Wysokościowo projekt dowiązano do układu odniesienia Kronsztad 86

## Przewidziane roboty

Niniejsze opracowanie obejmuje roboty związane z modernizacją linii na odcinku od km 53+100 do km 80+662, które mają na celu dostosowanie linii do warunków technicznych wynikających z umów AGC i AGTC dla korytarzy transportowych, tj. do kursowania pociągów pasażerskich z prędkością vmax=160km/h i pociągów towarowych z vmax=120km/h.

Na odcinku od początku opracowania km 53+100 do km 72+800 parametry geometryczne układu torowego i obiektów inżynieryjnych i sieci trakcyjnej są obliczone dla prędkości 200 km/h dla linii kolejowej nr 93.

Uzyskanie prędkości 200 km/h dla pociągów pasażerskich będzie możliwe po doposażeniu urządzeń w system ERTMS, dostosowaniu pozostałej infrastruktury pod kontem technicznym 
i prawnym (w/w prace zostaną objęte osobnym kontraktem).

Przewidziane roboty:

- Rozbiórka istniejących torów szlakowych i stacyjnych wraz z usunięciem podsypki

- Roboty ziemne, w tym:

  - Zdjęcie górnej warstwy podtorza, podłoża

  - Przebudowę skarp nasypów

- Wzmocnienie podtorza, podłoża

- Wbudowanie warstwy ochronnej, wykonanie uszczelnienia podtorza

- Budowa nowej nawierzchni torów

- Regulację torów w profilu do obowiązujących warunków technicznych

- Budowę odwodnienia w postaci rowów otwartych nieumocnionych, nieumocnionych szczelnych, umocnionych, umocnionych szczelnych i ciągów drenarskich, ciągów drenarskich szczelnych

Projekt wykonawczy podzielono na następujące odcinki:

- Szlak Czechowice-Dziedzice – Chybie (km 53+100 – 57+980)

- Stacja Chybie – (km 57+980 – 63+400)

- Szlak Chybie - Zebrzydowice (km 63+400 – 73+300)

- Stacja Zebrzydowice wraz ze szlakiem Zebrzydowice – Granica Państwa (km 73+300 do 78+950)

Niniejsze opracowanie dotyczy szlaku Chybie – Zebrzydowice (km 63+400 – 73+300).

## Założenia projektowe

Projektowany układ torowy opracowywano w oparciu o następujące założenia.

Tabela 2. Założenia projektowe

| Parametr | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Charakterystyka linii |  |  |
| Typ linii wg „Standardów technicznych” | M200 -Czechowice - Dziedzice Zebrzydowice |  |
|  | M160 Zebrzydowice – Granica Państwa |  |
| Skrajnia | GPL-1 |  |
| Długość użyteczne torów |  |  |
| Minimalna długość użyteczna torów głównych zasadniczych i co najmniej jednego toru głównego dodatkowego | 750 m | W zależności od warunków lokalnych na stacji, pozostałe tory główne dodatkowe mogą mieć długość użyteczną zmniejszoną do 600m |
| Prędkość jazdy pociągów |  |  |
| Maksymalna prędkość jazdy pociągów pasażerskich | 160 km/h prędkość jazdy | 200 km/h – prędkość, pod którą projektowano geometrię na odcinku od km 53+100 do km 72+800 100 km/h – prędkość w obrębie stacji Zebrzydowice 160 km/h – prędkość na odcinku od stacji Zebrzydowice do Granicy Państwa |
| Minimalna prędkość jazdy pociągów towarowych | 80 km/h |  |
| Maksymalna prędkość jazdy pociągów towarowych | 120 km/h |  |
| Maksymalna prędkość jazdy na torach głównych dodatkowych | 60 km/h |  |
| Minimalna prędkość jazdy na torach głównych dodatkowych | 60 km/h |  |
| Układ geometryczny |  |  |
| Minimalny rozstaw torów na szlakach | 4.00 m | Zaprojektowano minimalny rozstaw 4.05 |
| Pochylenia (zgodnie z TSI – INF) | Dopuszczalne 12,5‰ | Maksymalne 7,896‰ – na długości 260m km ok 57+891 |
| Wartość dopuszczalna niedomiaru przechyłki | 110 [mm] | 130 [mm] |
| Wartość dopuszczalna nadmiaru przechyłki | 50 [mm] | 80 [mm] |
| Wartość dopuszczalna zmiany niedomiaru przechyłki w czasie (dD/dt) | 35 [mm/s] | 50 [mm/s] |
| Wartość dopuszczalna pochylenia rampy przechyłowej (dD/ds.) | 1,6 [mm/m] | 2,0 [mm/m] |
| Wartość dopuszczalna zmiany niedomiaru przechyłki w czasie (dI/dt) | 55 [mm/s] | 70 [mm/s] |
| Nawierzchnia torów i rozjazdów |  |  |
| Dopuszczalny nacisk na oś | 221 kN |  |
| Nawierzchnia torów głównych zasadniczych | Klasa 0 lub 1 |  |
| Nawierzchnia torów głównych dodatkowych | Klasa 2 |  |
| Nawierzchnia torów bocznych | Klasa 4 | Możliwe zastosowanie szyn nowych lub staroużytecznych |
| Szyna w łukach o promieniu R ≥800m | Gatunek R350HT |  |
| Parametry techniczne dla linii 157 |  |  |
| Prędkość maksymalna | 120 km/h* | Od strony Strumienia prędkość maksymalna 80 km/h Od strony Skoczowa 60km/h z uwagi na przejazd kolejowy w łuku, dopuszczalna przechyłka 35mm |
| Prędkość minimalna | 80 km/h |  |
| Dopuszczalny nacisk na oś | 221 kN |  |
| Nawierzchnia torów | Klasa 1 |  |
| Parametry techniczne dla linii 693 |  |  |
| Prędkość maksymalna | 120 km/h* |  |
| Prędkość minimalna | 60 km/h |  |
| Dopuszczalny nacisk na oś | 221 kN |  |
| Nawierzchnia torów | Klasa 1 |  |
| Parametry techniczne dla linii 694 |  |  |
| Prędkość maksymalna | 120 km/h* |  |
| Prędkość minimalna | 80 km/h |  |
| Dopuszczalny nacisk na oś | 221 kN |  |
| Nawierzchnia torów | Klasa 1 |  |
| Parametry techniczne dla linii 150 |  |  |
| Prędkość maksymalna | 120 km/h* |  |
| Prędkość minimalna | 80 km/h |  |
| Dopuszczalny nacisk na oś | 221 kN |  |
| Nawierzchnia torów | Klasa 1 |  |
| Parametry techniczne dla linii 90 |  |  |
| Prędkość maksymalna | 100 km/h* |  |
| Prędkość minimalna | 80 km/h |  |
| Dopuszczalny nacisk na oś | 221 kN |  |
| Nawierzchnia torów | Klasa 1 |  |

Źródło: Opracowanie własne

*na włączeniach do stanu istniejącego (łuki wjazdowe) prędkość ograniczona do 60km/h

Nawierzchnia torów klasy 0.1 szyny nowe 60 E1, rozstaw podkładów 0.60m, podkłady nowe typu PS-93/PS-94, przytwierdzenia nowe typu SB, grubość warstwy posypki 0.35m, podsypka klasy I

Nawierzchnia torów klasy 1.1 szyny nowe 60 E1, rozstaw podkładów 0.60m, podkłady nowe typu PS-93/PS-94, przytwierdzenia nowe typu SB, grubość warstwy posypki 0.35m, podsypka klasy I

Nawierzchnia torów klasy 2.1 szyny nowe 60 E1, rozstaw podkładów 0.70 m, podkłady nowe typu PS-83, przytwierdzenia nowe typu SB, grubość warstwy posypki 0.30m, podsypka klasy I

Nawierzchnia torów klasy 4.1 szyny przeprofilowane lub regenerowane (dopuszcza się szyny nowe) 49E1, rozstaw podkładów 0.80m, podkłady nowe typu PS-83, przytwierdzenia nowe typu SB, grubość warstwy podsypki 0.25m podsypka klasy II, III.

Poszczególne wbudowywane składniki (szyny, systemy przytwierdzeń, podkłady) muszą posiadać deklaracje zgodności WE.

# Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

## Szlak Chybie – Pruchna

Od km 63+400 do km 68+450 – szlak Chybie – Pruchna, modernizacja torów linii 93 do prędkości 160 km/h, w km 64+750 przystanek osobowy Drogomyśl.

Elementy obsługi podróżnych opisano w oddzielnym opracowaniu.

Tabela 3. Zestawienie torów projektowanych na szlaku Chybie-Pruchna

| L.p. | Nr toru | Typ toru | Początek toru | Koniec toru | Długość użyteczna [m] | Długość budowlana [m] | Klasa techniczna | Prędkość konstrukcyjna [km/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Szlakowy | 63+400 | 68+450 |  | 5 050,00 | 0.1 | 200 |
| 2 | 2 | Szlakowy | 63+400 | 68+450 |  | 5 050,00 | 0.1 | 200 |

Źródło: opracowanie własne

## Posterunek odgałęźny Pruchna

Od km 68+450 do km 69+701 – likwidacja istniejącej stacji i przebudowa na przystanek osobowy i przejście dyspozytorskie Pruchna oś posterunku km 69+800 – modernizacja torów linii 93 do prędkości 160 km/h, pomiędzy torami linii 93 projektuje się 2 połączenia rozjazdowe z rozjazdów o promieniu R1200 (prędkość 100 km/h). Elementy obsługi podróżnych opisano w oddzielnym opracowaniu.

Tabela 4. Zestawienie torów projektowanych na posterunek odgałęźny Pruchna

| L.p. | Nr toru | Typ toru | Początek toru | Koniec toru | Długość użyteczna [m] | Długość budowlana [m] | Klasa techniczna | Prędkość konstrukcyjna [km/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Szlakowy | 68+450 | 69+701 | - | 1 121,36 | 0.1 | 200 |
| 2 | 2 | Szlakowy | 68+450 | 69+701 | - | 1 121,36 | 0.1 | 200 |
| 3 |  | Wstawki międzyrozjazdowe | R1 | R2 | - | 18,55 | 0.1 | 100 |
| 4 |  |  | R3 | R4 | - | 18,55 | 0.1 | 100 |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5. Zestawienie rozjazdów projektowanych na posterunek odgałęźny Pruchna

| L.p. | Nr rozjazdu | Tor | Typ rozjazdu | Podrozjazdnice | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie rozjazdów na przejściu dyspozytorskim PO Pruchna |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | Rz-60E1-1200-1:18,5 | Strunobetonowe |  |
| 2 | 2 | 1 | Rz-60E1-1200-1:18,5 | Strunobetonowe |  |
| 3 | 3 | 1 | Rz-60E1-1200-1:18,5 | Strunobetonowe |  |
| 4 | 4 | 2 | Rz-60E1-1200-1:18,5 | Strunobetonowe |  |

Źródło: Opracowanie własne

Elementy obsługi podróżnych opisano w oddzielnym opracowaniu.

Szlak Pruchna - Zebrzydowice

Od km 69+701 do km 73+300 – szlak Pruchna – Zebrzydowice, modernizacja torów linii 93 do prędkości 160 km/h, od km 70+600 do 73+330 linie projektuje się w nowym śladzie.

Tabela 6. Zestawienie torów projektowanych na szlaku Pruchna-Zebrzydowice

| L.p. | Nr toru | Typ toru | Początek toru | Koniec toru | Długość użyteczna [m] | Długość budowlana [m] | Klasa techniczna | Prędkość konstrukcyjna [km/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Szlakowy | 69+701 | 72+959 |  | 3 258,00 | 0.1 | 200 |
| 2 | 2 | Szlakowy | 69+701 | 72+959 |  | 3 258,00 | 0.1 | 200 |
| 3 | 1 | Szlakowy | 72+959 | 73+300 |  | 341,00 | 0.1 | 160 |
| 4 | 2 | Szlakowy | 72+959 | 74+200 |  | 341,00 | 0.1 | 160 |

Źródło: opracowanie własne

# Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego

## Układ torów w planie

Projektowany układ geometryczny torów linii kolejowej nr 93 i nr 90 przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Wykaz projektowanego układu geometrycznego toru nr 1 linii kolejowej nr 93

| L.p. | Km pocz. | km końc. | Długość [m] | Promień [m] | Rodzaj | V [km/h] | D [mm] | I [mm] | E [mm] | KP1 dD/dt [mm/s] | KP2 dD/dt [mm/s] | KP1 dI/dt [mm/s] | KP2 dI/dt [mm/s] | KP1 Dd/ds. [mm/m] | KP2 Dd/ds. [mm/m] | ΔI [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63 400.00 | 64 235.93 | 835.93 |  | PROSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 64 235.93 | 64 320.93 | 85.00 | 32 950.00 | ŁUK | 200 | 0 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | 64 320.93 | 64 410.37 | 89.44 |  | PROSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 64 410.37 | 64 495.37 | 85.00 | 32 950.00 | ŁUK | 200 | 0 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | 64 495.37 | 64 837.53 | 342.17 |  | PROSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 64 837.53 | 64 987.54 | 150.00 | 18 500.00 | ŁUK | 200 | 0 | 26 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 7 | 64 987.54 | 65 090.38 | 102.74 |  | PROSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 65 090.38 | 65 240.36 | 150.00 | 18 500.00 | ŁUK | 200 | 0 | 26 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 9 | 65 240.36 | 65 382.42 | 142.05 |  | PROSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 65 382.42 | 65 557.41 | 175.01 | 18 500.00 | ŁUK | 200 | 0 | 26 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 11 | 65 557.41 | 65 646.68 | 89.27 |  | PROSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 65 646.68 | 65 821.70 | 175.01 | 18 500.00 | ŁUK | 200 | 0 | 26 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 13 | 65 821.70 | 66 510.55 | 688.85 |  | PROSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 66 510.55 | 66 595.55 | 85.00 | 32 950.00 | ŁUK | 200 | 0 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 15 | 66 595.55 | 66 684.99 | 89.44 |  | PROSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 66 684.99 | 66 769.99 | 85.00 | 32 950.00 | ŁUK | 200 | 0 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 17 | 66 769.99 | 66 929.99 | 160.00 |  | PROSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 66 929.99 | 67 014.99 | 85.00 | 32 950.00 | ŁUK | 200 | 0 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 19 | 67 014.99 | 67 104.43 | 89.44 |  | PROSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 67 104.43 | 67 189.43 | 85.00 | 32 950.00 | ŁUK | 200 | 0 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 21 | 67 189.43 | 70 417.99 | 3 228.56 |  | PROSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 70 417.99 | 70 707.88 | 290.00 |  | KRZYWA PRZEJŚCIOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 70 707.88 | 71 239.98 | 532.52 | 2 805.00 | ŁUK | 200 | 60 | 108 | -1 | 11 | 11 | 21 | 21 | 0.2 | 0.2 | 0 |
| 24 | 71 239.98 | 71 529.87 | 290.00 |  | KRZYWA PRZEJŚCIOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 71 529.87 | 72 959.21 | 1 429.34 |  | PROSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 72 959.21 | 73 129.36 | 170.00 |  | KRZYWA PRZEJŚCIOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 73 129.36 | 73 300.00 | 170.64 | 1 250.00 | ŁUK | 160 | 120 | 122 | -16 | 31 | 31 | 32 | 32 | 0.7 | 0.7 | 0 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 8. Wykaz projektowanego układu geometrycznego toru nr 2 linii kolejowej nr 93

| L.p. | Km pocz. | km końc. | Długość [m] | Promień [m] | Rodzaj | V [km/h] | D [mm] | I [mm] | E [mm] | KP1 dD/dt [mm/s] | KP2 dD/dt [mm/s] | KP1 dI/dt [mm/s] | KP2 dI/dt [mm/s] | KP1 Dd/ds. [mm/m] | KP2 Dd/ds. [mm/m] | ΔI [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63 400.00 | 68 380.60 | 498.06 |  | PROSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 68 380.60 | 68 467.08 | 86.47 | 32 950.00 | ŁUK | 200 | 0 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | 68 467.08 | 68 552.08 | 85.00 |  | PROSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 68 552.08 | 68 638.54 | 86.47 | 32 950.00 | ŁUK | 200 | 0 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | 68 638.54 | 70 419.10 | 1 780.56 |  | PROSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 70 419.10 | 70 709.22 | 290.00 |  | KRZYWA PRZEJŚCIOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 70 709.22 | 71 240.68 | 531.05 | 2 800.00 | ŁUK | 200 | 60 | 109 | -1 | 11 | 11 | 21 | 21 | 0.2 | 0.2 | 0 |
| 8 | 71 240.68 | 71 530.79 | 290.00 |  | KRZYWA PRZEJŚCIOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 71 530.79 | 72 961.83 | 1 431.04 |  | PROSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 72 961.83 | 73 126.69 | 165.00 |  | KRZYWA PRZEJŚCIOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 73 126.69 | 73 300.00 | 173.31 | 1 254.00 | ŁUK | 160 | 120 | 121 | -16 | 32 | 32 | 33 | 33 | 0.7 | 0.7 | 0 |

Źródło: Opracowanie własne

## Profil podłużny

Od km 63+400 do km 70+000 pochylenia podłużne nie przekraczają 2‰.

Od km 70+000 do km 73+300 niweleta spada w kierunku Zebrzydowic, spadek nie przekracza 6‰.

Tabela 9. Zestawienie niwelety projektowanej dla linii kolejowej nr 93

| Typ elementu | Pikietaż początkowy | Pikietaż końcowy | rzędna początku | rzędna końca | pochylenie [‰] | Promień łuku [m] | Długość [m] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liniowy | 63+400.00 | 64+580.00 | 264.912 | 265.050 | 0.117 |  | 1 180.00 | Tor 1 i 2 |
| Liniowy | 64+580.00 | 65+306.80 | 265.050 | 266.048 | 1.373 |  | 726.80 | Tor 1 i 2 |
| Łuk pionowy | 65+306.80 | 65+353.20 | 266.048 | 266.058 |  | 20 000 | 46.40 | Tor 1 i 2 |
| Liniowy | 65+353.20 | 66+080.00 | 266.058 | 265.370 | -0.947 |  | 726.80 | Tor 1 i 2 |
| Liniowy | 66+080.00 | 66+830.00 | 265.370 | 265.000 | -0.493 |  | 750.00 | Tor 1 i 2 |
| Liniowy | 66+830.00 | 68+025.00 | 265.000 | 265.430 | 0.360 |  | 1 195.00 | Tor 1 i 2 |
| Liniowy | 68+025.00 | 69+962.44 | 265.430 | 265.136 | -0.152 |  | 1 937.44 | Tor 1 i 2 |
| Łuk pionowy | 69+962.44 | 70+037.56 | 265.136 | 264.983 |  | 20 000 | 75.13 | Tor 1 i 2 |
| Liniowy | 70+037.56 | 72+400.00 | 264.983 | 255.750 | -3.908 |  | 2 362.44 | Tor 1 i 2 |
| Liniowy | 72+400.00 | 73+300.00 | 255.750 | 250.719 | -5.590 |  | 900.00 | Tor 1 i 2 |

Źródło: Opracowanie własne

# Rozwiązania budowalne i techniczno-instalacyjne

## Warunki geologiczne

Położenie geograficzne

Na potrzeby niniejszego opracowania została sporządzona dokumentacja geologiczno – inżynierska.

Przedmiotowy odcinek przebiega przez następujące prowincje: Karpaty Zachodnie, podprowincje: Karpaty Północne, makroregion: Kotlina Ostrawska i Kotlina Oświęcimska, mezoregiony: Dolina Górnej Wisły w km 53+100 – 74+200 (linii kolejowej nr 93).

Poniżej przestawiono przebieg Inwestycji po jednostkach geomorfologicznych

Tabela 10. Przebieg Inwestycji po jednostkach geomorfologicznych

| Jednostka geomorfologiczna |  | Kilometraż |
| --- | --- | --- |
|  | Taras akumulacyjny nadzalewowy | 63+400 – 64+750 |
|  | Taras akumulacyjny nadzalewowy (średnia) | 64+750 – 65+305 |
|  | Koryto rzeki Wisła | 65+305 – 65+340 |
|  | Taras akumulacyjny nadzalewowy (niska – trasa rędzinna) | 65+340 – 66+930 |
|  | Równina lessowa i pyłowa (poprzecinana dolinkami i bocznymi) | 66+930 – 72+800 |
|  | Stok równiny lessowej i pyłowej z formami osuwiskowymi | 72+800 – 73+300 |

Źródło: na podstawie Dokumentacji geologiczno - inżynierskiej

Teren inwestycji znajduje się w głownie w obrębie zlewni Wisły, końcowy odcinek od km 70+600 w obrębie zlewni Odry.

W obrębie zlewni Wisły znajdują się następujące cieki:

- rzeka Wisła (km 65+320)

- potok Knajka, lewobrzeżny dopływ Wisły (km 65+320)

- potok Młynka, lewobrzeżny dopływ Knajki (km 66+895)

- ciek bez nazwy (km 71+695)

Na odcinku od 72+800 do km 73+220 występują tereny niekorzystne na potrzeby posadowienia trasy względu na występowanie form osuwiskowych. Formy osuwiskowe zostały dokładnie scharakteryzowane w Dokumentacji Geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego (rozdział 5.2)

### Warunki geoloiczno – inżynierskie

Na podstawie Dokumentacji geologiczno – inżynierskiej przedstawiono w poniższej tabeli warunki geologiczono – inżynierskie dla projektowanej linii kolejowej

W tabeli przedstawiono warunki geologiczno – inżynierskie

Tabela 11. Zestawienie warunków geologiczno-inżynierskich

| Kilometr | Warunki morfologiczne | Warunki geologiczno – inżynierskie | Warunki hydrogeologiczne | Istniejący nasyp | Metoda wzmocnienia podłoża |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63+400 – 64+750 | Linia kolejowa przebiega przez obszar tarasy akumulacyjnej nadzalewowej (średniej). Powierzchnia terenu jest generalnie płaska, lokalne deniwelacje terenu związane są z nasypem kolejowym. | Górną część profilu gruntowego pod nasypem kolejowym o różnej miąższości stanowią osady rzeczno-deluwialne o organiczne. Są to osady spoiste zbudowane z miękkoplastycznych i plastycznych oraz twardoplastycznych glin pylastych, pyłów, pyłów piaszczystych lokalnie z piaszczystymi przewarstwieniami oraz namułów (warstwy IIaC, IIbC, IIcC oraz IIIa). Miąższość tych osadów sięga do ok 4,5 m poniżej nasypu. Pakiet osadów spoistych pod-ścielony jest serią osadów piaszczysto-żwirowych, zagęszczonych i średniozagęszczonych. Głębszymi wierceniami, w obrębie serii piaszczystej stwierdzano niekiedy przewarstwienia glin lodowcowych i pyłów wodnolodowcowych (warstwa IIcC) | W podłożu omawianego odcinka stwierdzono jeden główny poziom wodonośny o charakterze naporowym związany z serią piaszczystą. Zwierciadło wody stabilizuje się na rzędnej ok. 258,5 – 262,5 m n.p.m. Ponadto, w obrębie gruntów spoistych na różnych głębokościach występują poziomy sączeniowe. | Nasyp piaszczysto - gliniasty. Podsypka piaskowa pod tłuczniem w stanie średnio zagęszczonym oraz zagęszczonym. Dolne warstwy nasypu z gruntów spoistych (glin pylastych, pyłów, niekiedy iłów) w stanie od twardoplastycznego do plastycznego. | W zależności od obliczeń I i II stanu granicznego dla istniejących nasypów: brak, wzmocnienie lub konsolidacja podłoża/nasypu |
| 64+750 – 66+930 | Linia kolejowa przebiega przez obszar tarasy akumulacyjnej nadzalewowej (niskiej – tarasa rędzinna). W km 65+305 65+340 przecina koryto rzeki Wisła. Powierzchnia tere-nu jest generalnie płaska, lokalne deniwelacje terenu związane są z nasypem kolejowym. | Górną część profilu gruntowego pod nasypem kolejowym stanowią osady rzeczno-deluwialne. Są to osady spoiste zbudowane z miękkoplastycznych, twardoplastyczny i plastycznych glin pylastych, pyłów, pyłów piaszczystych lokalnie z piaszczystymi przewarstwieniami (warstwy IIaC, IIbC i IIcC oraz niekiedy IIIa. Strefa tych osadów osiąga miąższość do ok. 7 m. Pakiet osadów spoistych pod-ścielony jest serią osadów piaszczysto-żwirowych, zagęszczonych i średniozagęszczonych. Poniżej stwierdzono strop spoistych osadów lodowcowych i wodnolodowcowych. Są to gliny pylaste, gliny piaszczyste, gliny, pyły i pyły piaszczyste, twardoplastyczne i niekiedy plastyczne. | W podłożu omawianego odcinka stwierdzono jeden główny poziom wodonośny o charakterze naporowym związany z serią piaszczystą. Zwierciadło wody stabilizuje się na rzędnej ok. 258,00 – 259,00 m n.p.m. Ponadto, w obrębie gruntów spoistych na różnych głębokościach występują poziomy sączeniowe. | Nasyp piaszczysto - gliniasty. Podsypka piaskowa pod tłuczniem w stanie średnio zagęszczonym oraz zagęszczonym. Dolne warstwy nasypu z gruntów spoistych (glin pylastych, pyłów, niekiedy iłów) w stanie od twardoplastycznego do plastycznego. | W zależności od obliczeń I i II stanu granicznego dla istniejących nasypów: brak, wymiana, wzmocnienie lub konsolidacja podłoża/nasypu |
| 66+930 – 70+750 | Linia kolejowa przebiega przez obszar równiny lessowej i pyłowej poprzecinanej dolinkami erozyjnymi. Powierzchnia terenu charakteryzuje się większymi deniwelacjami pierwotnego terenu. | Górną część profilu gruntowego pod nasypem kolejowym stanowią osady rzeczno-deluwialne. Są to głów-nie osady spoiste warstw IIbC i IIcC. Strefa tych osadów osiąga miąższość do ok. 7,5 m. Pakiet osadów spoistych podścielony jest serią osadów piaszczysto-żwirowych, średniozagęszczonych oraz za-gęszczonych. Od km ok. 69+000 poniżej osadów rzeczno-deluwialnych i piaszczysto- żwirowych stwierdzono utwory ilaste będące zwietrzelina skały macierzystej po-chodzenia neogeńskiego. (seria IV) | W podłożu omawianego odcinka stwierdzono jeden główny poziom wodonośny o charakterze naporowym związany z serią piaszczystą. Zwierciadło wody stabilizuje się na rzędnej ok. 258,50 – 262,50 m n.p.m. Ponadto, w obrębie gruntów spoistych na różnych głębokościach występują poziomy sączeniowe. | Nasyp piaszczysto - gliniasty. Podsypka piaskowa pod tłuczniem w stanie średnio zagęszczonym oraz zagęszczonym. Dolne warstwy nasypu z gruntów spoistych (glin pylastych, pyłów, niekiedy iłów) w stanie od twardoplastycznego do plastycznego. | W zależności od obliczeń I i II stanu granicznego dla istniejących nasypów: brak, wymiana, wzmocnienie lub konsolidacja podłoża/nasypu |
| 70+750 – 72+800 | Szlak kolejowy projektowany po nowym śladzie. Linia kolejowa przebiega przez obszar równiny lessowej i pyłowej poprzecinanej dolinkami erozyjnymi. Powierzchnia terenu charakteryzuje się dużymi deniwelacjami terenu. | Profil gruntowy stanowią grunty rzeczno-deluwialne. Generalnie są to osady spoiste zbudowane z glin pylastych, pyłów, pyłów piaszczystych (IIbC, IIcC i IIaC) lokalnie z do-mieszkami gruntów organicznych (IIIa). Miejscami pod warstwą gruntów rzeczno – deluwialnych występują osady piaszczysto – żwirowe. Poniżej osadów rzeczno-deluwialnych lub piaszczysto – żwirowych stwierdzono utwory ilaste będące zwietrzelina skały macierzystej po-chodzenia neogeńskiego. (seria IV). | W podłożu omawianego odcinka stwierdzono nieciągły poziom wodonośny o charakterze naporowym związany z serią piaszczystą. Zwierciadło wody stabilizuje się na rzędnej ok. 249 - 250 m n.p.m. W okolicach mostu kolejowego w km 71+741 stwierdzono samowypływ. Ponadto, w obrębie gruntów spoistych na różnych głębokościach występują poziomy sączeniowe. W km od71+350 do 71+900, ze względu na znaczące ci-śnienie naporowe wód podziemnych, istnieje możliwość wystąpienia przebicia hydraulicznego w dnie wykopu fundamentowego | brak | Wymiana, wzmocnienie lub konsolidacja |
| 72+800 – 73+300 | Szlak kolejowy projektowany po nowym śladzie. Linia kolejowa przebiega przez obszar równiny lessowej i pyłowej wyżłobionej przez doliny erozyjne z formami osuwiskowymi (w km 72+800 do 73+220). Powierzchnia terenu charakteryzuje się dużymi deniwelacjami terenu. | Profil gruntowy stanowią grunty rzeczno-deluwialne. Są to osady spoiste zbudowane z plastycznych, twardoplastycznych i miękkoplastycznych glin pylastych i pyłów (warstwy IIaC, IIbC i IIcC). Od km ok. 73+490 poniżej osadów rzeczno-deluwialnych na głębokości stwierdzono strop starszego podłoża. Są to zwietrzeliny skały macierzystej pochodzenia neogeńskiego. Grunty te wykształcone są w postaci twardoplastycznych iłów i glin pylastych zwięzłych. | W podłożu omawianego odcinka wierceniami stwierdzono obecność wody gruntowej w postaci sączeń śródglinowych w obrębie gruntów spoistych. Występują one na różnych głębokościach. Z uwagi na duże deniwelacje terenu możliwość występowania samowypływów: stwierdzono w km ~73+600. | brak | Wymiana, wzmocnienie lub konsolidacja W km72+800 do 73+220 zaleca się zabezpieczyć obszary osuwisk przez zaprojektowanie systemu odprowadzającego wodę z obszaru osuwiska oraz ewentualne gwoździowanie gruntu z montażem siatki antyerozyjnej |

Źródło: na podstawie Dokumentacji geologiczno - inżynierskiej

Geologiczno – inżynierska charakterystyka obszaru i ocena podłoża.

Na podstawie dokumentacji geologioczno – inżynierskiej określono następujące rejony warunków geologiczno – inżynierskich:

Tabela 12. Zestawienie rejonów warunków geologiczno - inżynierskich

| Kilometraż | Warunki geologiczno - inżynierskie | Przyczyna | Stopień skomplikowania warunków gruntowych |
| --- | --- | --- | --- |
| 63+400 – 64+750 | Obszar o ograniczonej przydatności dla budownictwa | Woda gruntowa stabilizująca się na rzędnej 0,5 – 2,0 m ppt. | Warunki złożone |
| 64+750 – 66+930 | Obszar o ograniczonej przydatności dla budownictwa | Woda gruntowa stabilizująca się na rzędnej 0,5 – 2,0 m ppt. | Warunki złożone |
| 66+930 – 70+750 | Obszar o ograniczonej przydatności dla budownictwa | Obszar lessowy | Warunki złożone |
| 70+750 – 72+800 | Obszar o ograniczonej przydatności dla budownictwa | Obszar lessowy | Warunki złożone |
| 72+800 – 73+220 | Obszar niekorzystny dla budownictwa | Obszar predysponowany osuwiskowo oraz czynnych osuwisk i obrywów | Warunki skomplikowane |
| 73+220 –73+300 | Obszar o ograniczonej przydatności dla budownictwa | Obszar lessowy | Warunki złożone |

Źródło: na podstawie Dokumentacji geologiczno - inżynierskiej

## Kategoria geotechniczna

Na podstawie dokumentacji geologioczno – inżynierskiej określono następujące kategorie geotechniczne:

- w km 63+400– 72+800, 73+220– 73+300 – II kategoria geotechniczna,

- w km 72+800 – 73+220 – III kategoria geotechniczna.

## Roboty rozbiórkowe

Rozbiórki należy wykonać metodami zmechanizowanymi. Pod dokonaniu demontażu nawierzchni torowej komisja złożona z przedstawicieli PKP PLK S.A. oraz Wykonawcy dokona kwalifikacji materiałów na staroużyteczne oraz złom/odpad. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do właściwych terytorialnie Sekcji Eksploatacji materiałów staroużytecznych., w indywidualnych przypadkach dopuszcza się możliwość operatywnej zmiany miejsca składowania materiałów.

W tabelach poniżej przedstawiono tory i rozjazdy przeznaczone do rozbiórki.

Tabela 13. Zestawienie torów przeznaczonych do rozbiórki na szlaku Chybie – Pruchna od km 63+400 do km 68+799

| Tor liczony [wg LK 93] |  | Typ nawierzchni istniejącej |  | Długość całkowita | Długość budowlana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| od km | do km | Szyna | Podkłady | [m] | [m] |
| 63+400 | 68+799 | S60 | PS83 | 5 399 | 5 399 |
| Rozbiórka toru Nr 2 |  |  |  |  |  |
| Tor liczony [wg LK 93] |  | Typ nawierzchni istniejącej |  | Długość całkowita | Długość budowlana |
| od km | do km | Szyna | Podkłady | [m] | [m] |
| 63+400 | 68+799 | S60 | PS83 | 5 399 | 5 399 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 14. Zestawienie torów przeznaczonych do rozbiórki na stacji Pruchna 68+799 do km 70+323

| Rozbiórka toru Nr 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tor liczony [wg LK 93] |  | Typ nawierzchni istniejącej |  | Długość całkowita | Długość budowlana |
| od km | do km | Szyna | Podkłady | [m] | [m] |
| 68+799 | 70+010 | S60 | PS83 | 1 211 | 1 111 |
| 70+010 | 70+323 | S60 | PS94 | 325 | 259 |
| suma |  |  |  | 1 536 | 1 370 |
| Rozbiórka toru Nr 2 |  |  |  |  |  |
| Tor liczony [wg LK 93] |  | Typ nawierzchni istniejącej |  | Długość całkowita | Długość budowlana |
| od km | do km | Szyna | Podkłady | [m] | [m] |
| 68+799 | 70+010 | S60 | PS83 | 1 211 | 1 111 |
| 70+010 | 70+323 | S60 | PS94 | 325 | 259 |
| suma |  |  |  | 1 536 | 1 370 |
| Rozbiórka toru Nr 3 |  |  |  |  |  |
| Tor liczony [wg LK 93] |  | Typ nawierzchni istniejącej |  | Długość całkowita | Długość budowlana |
| od km | do km | Szyna | Podkłady | [m] | [m] |
| Rz6 | 69+293 | S60 | PS83 | 48 | 15 |
| 69+293 | 69+325 | S60 | drewniane | 32 | 32 |
| 69+325 | 69+370 | S60 | drewniane | 45 | 45 |
| 69+370 | 69+575 | S60 | drewniane | 205 | 205 |
| 69+575 | 70+010 | S60 | PS83 | 435 | 435 |
| 70+010 | 70+184 | S60 | Ps94 | 150 | 150 |
| 70+184 | Rz15 | S60 | drewniane | 48 | 15 |
| suma |  |  |  | 963 | 897 |
| Rozbiórka toru Nr 4 |  |  |  |  |  |
| Tor liczony [wg LK 93] |  | Typ nawierzchni istniejącej |  | Długość całkowita | Długość budowlana |
| od km | do km | Szyna | Podkłady | [m] | [m] |
| Rz5 | 69+300 | S60 | PS83 | 49 | 16 |
| 69+300 | 69+458 | S60 | drewniane | 159 | 159 |
| 69+458 | 69+492 | S49 | drewniane | 34 | 0 |
| 69+492 | Rz14 | S60 | drewniane | 717 | 650 |
| suma |  |  |  | 959 | 825 |
| Rozbiórka toru Nr 6 |  |  |  |  |  |
| Tor liczony [wg LK 93] |  | Typ nawierzchni istniejącej |  | Długość całkowita | Długość budowlana |
| od km | do km | Szyna | Podkłady | [m] | [m] |
| Rz8 | Rz11 | S49 | drewniane | 478 | 412 |
| suma |  |  |  | 478 | 412 |
| Rozbiórka toru Nr 8 |  |  |  |  |  |
| Tor liczony [wg LK 93] |  | Typ nawierzchni istniejącej |  | Długość całkowita | Długość budowlana |
| od km | do km | Szyna | Podkłady | [m] | [m] |
| Rz8 | Rz11 | S49 | drewniane | 478 | 412 |
| suma |  |  |  | 478 | 412 |
| Rozbiórka wstawek międzyrozjazdowych |  |  |  |  |  |
| Tor liczony [wg LK 93] |  | Typ nawierzchni istniejącej |  | Długość całkowita | Długość budowlana |
| od km | do km | Szyna | Podrozjazdnice | [m] | [m] |
| Rz1 | Rz2 | S60 | bet. | 9 | 9 |
| Rz3 | Rz4 | S60 | bet. | 9 | 9 |
| Rz7 | Rz8 | S49 | drewniane | 12 | 12 |
| Rz11 | Rz13 | S60/S49 | drewniane | 12 | 12 |
| Rz16 | Rz19 | S60 | drewniane | 8 | 8 |
| suma |  |  |  | 50 | 50 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 15. Zestawienie torów przeznaczonych do rozbiórki na szlaku Pruchna – Zebrzydowice od km 70+323

| Rozbiórka toru Nr 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tor liczony [wg LK 93] |  | Typ nawierzchni istniejącej |  | Długość całkowita | Długość budowlana |
| od km | do km | Szyna | Podkłady | [m] | [m] |
| 70+323 | 75+845 | S60 | drewniane | 5 522 | 5 522 |
| Rozbiórka toru Nr 2 |  |  |  |  |  |
| Tor liczony [wg LK 93] |  | Typ nawierzchni istniejącej |  | Długość całkowita | Długość budowlana |
| od km | do km | Szyna | Podkłady | [m] | [m] |
| 70+323 | 75+845 | S60 | drewniane | 5 522 | 5 522 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 16. Zestawienie rozjazdów przeznaczonych do rozbiórki na stacji Pruchna

| Nr rozjazdu | tor | Typ rozjazdu | Podrozjazdnice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | R300-UIC60 | strunobetonowe |
| 2 | 1 | R300-UIC60 | strunobetonowe |
| 3 | 1 | R300-UIC60 | strunobetonowe |
| 4 | 2 | R300-UIC60 | strunobetonowe |
| 5 | 2 | R300-UIC60 | strunobetonowe |
| 6 | 1 | R300-UIC60 | strunobetonowe |
| 7 | 4 | R300-S49 | drewniane |
| 8 | 6 | R300-S49 | drewniane |
| 11 | 6 | R300-S49 | drewniane |
| 13 | 4 | R300-UIC60 | drewniane |
| 14 | 2 | R300-UIC60 | drewniane |
| 15 | 1 | R300-UIC60 | drewniane |
| 16 | 2 | R300-UIC60 | drewniane |
| 19 | 1 | R300-UIC60 | drewniane |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 17. Zestawienie przejazdów kolejowo-drogowych przeznaczonych do rozbiórki

| L.p. | Km linii | Kategoria |
| --- | --- | --- |
| 1 | 63,629 | B |
| 2 | 67,320 | B |
| 3 | 68,391 | A |

Źródło: Opracowanie własne

## Roboty ziemne i podtorze

Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie w sposób zapewniający odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. W całym okresie trwania robót powierzchniom gruntu należy nadawać spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów.

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie.

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym

Masy ziemne usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją inwestycji, mogą zostać użyte do np. do niwelacji terenów lub zasypywaniu wykopów, budowy nasypów. Warunkiem takiego wykorzystania gruntów jest przeprowadzenie stosownych badań i otrzymaniu wyników, które dopuszczą grunt rodzimy do tego typu funkcji. W pozostałych przypadkach grunt rodzimy należy przewieźć na odkład. Gruntu, które w wyniku badań zostaną uznane za szkodliwe dla środowiska, Wykonawca zobowiązany będzie do poddania ich utylizacji.

Podtorze modernizowanej linii powinno spełniać wymagania zgodne z zapisami instrukcji Id-3 oraz norm polskich i europejskich. Podłoże na gruntach rodzimych należy wyrównać, wyprofilować i zagęścić od parametru Is≥0,97 oraz uzyskać moduł EV2≥60MPa dla gruntów piaszczystych i żwirowych lub 45MPa w przypadku gruntów spoistych. Na odcinkach, na których moduł pierwotny gruntu nie zostanie osiągnięty należy zastosować wzmocnienie podtorza w postaci: odziarnienia gruntu, stabilizacji chemicznej, wymiany gruntów, zabudowy georusztów, lub innych podobnych metod wzmocnienia podtorza. Szczegółowy zakres odcinków wzmocnienia podtorza określono w części T3. Wzmocnienie podtorza. W zakresie górnych warstw podtorza przewiduje się wykonanie warstwy ochronnej z nieosrtu na geotkaninie:

- Dla torów głównych zasadniczych linii kolejowej 93 - EV2≥120 MPa.,

- Dla torów głównych zasadniczych pozostałych linii - EV2≥110 MPa.,

- Dla torów głównych dodatkowych - EV2≥100 MPa.,

- Dla torów bocznych - EV2≥60 MPa.,

Poprzez wbudowanie na całej długości odpowiedniej warstwy ochronnej. Roboty ziemne oraz wzmocnienia należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami oraz normą BN-88/8932 oraz PN-B06050:1999 i PN-S-02205.

W związku z zapisami Decyzji Środowiskowej, na odcinku od km 55+300 do km 69+450 projektuje się zabudowę, w konstrukcję torowiska, pomiędzy warstwą podsypki i podtorza, geomembrany posiadającej parametry izolacyjnie. Parametry geomembrany jak w pkt 7.8.

Wykopy, nasypy, schodkowanie, korytowanie, umocnienia

Sposób kształtowania wykopów, nasypów i korytowania podana na przekrojach poprzecznych i normalnych. Grunty pozyskane z wykopów mogą być użyte do wbudowania w nasyp po ocenie geotechnicznej odnośnie jego przydatności na poszczególne warstwy nasypu oraz po pozytywnej ocenie jego szkodliwości dla środowiska. Nowobudowane lub rozbudowywane nasypy kolejowe powinny być wykonane z gruntów dobrze uziarnionych (U≥6) zawierających nie mniej niż 5% cząstek drobnych (klasa jakości QS3 wg Id-3).

Połączenie skarp nasypu istniejącego z projekowanym powinno zostać zrealizowane poprzez schodkowanie oraz przy użyciu geosiatek.

Skarpę nasypu istniejącego należy wyschodkować. Schodki wykonać ze spadkiem 5% na zewnątrz. Szerokość i wysokość:

•	szer. min. 1,5m, wys. 0,5-1,0m – w rejonach gruntów spoistych,

•	szer. 1,0-1,5m, wys. do 0,75m - na pozostałym odcinku

Umocnienie skarp nasypów i przekopów przewidziano poprzez darniowanie, humusowanie z obsianiem mieszankami traw (gr. 10cm). Dopuszcza się zastosowanie innych alternatywnych umocnień skarp. Teren, na którym będzie wykonywane umocnienia skarp, powinien być oczyszczony z gałęzi, kamieni, śmieci oraz dokładnie odchwaszczony.

Wybór gatunków traw należy dostosować do lokalnych warunków klimatycznych, rodzaju gleby, stopnia jej zawilgocenia i ekspozycji słonecznej. Zdolność kiełkowania nasion powinna wynosić minimum 60%. Wszystkie prace związane z hydrosiewem i hydrohumusowanie wykonywać według wymagań i zaleceń producenta.

W rejonach występowania w podłożu gruntów spoistych, po uprzednim zdjęciu warstwy humusu oraz wybraniu gruntu słabonośnego (jak występuje), dolną część nasypu wykonać z pospółki gliniastej lub piasku gliniastego. Warstwę zabudować od dna wykonanego wykopu do minimum dna korytka ze spadkiem 5% w stronę projektowanego odwodnienia. Dodatkowo nad pospółką gliniastą lub piaskiem gliniastym wykonać warstwę odcinającą gr. min. 50cm.

W rejonie występowania niecek terenowych oraz gdy podłoże zbudowane jest z gruntów niespoistych, po uprzednim zdjęciu warstwy humusu oraz wybraniu gruntu słabonośnego (jak występuje), dolną część nasypu oraz przypory ziemnej wykonać z gruntu nasypowego niespoistego wodoprzepuszczalnego. Warstwę zabudować od dna korytka min. 0,50m ze spadkiem 5% w stronę projektowanego odwodnienia.

Zgodnie z normą BN-88 8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe dopuszcza się zastąpienie wymagań wskaźnika zagęszczenia przez sprawdzenie stosunku modułu odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1 który nie powinien być większy niż 2,2.

Dodatkowo grunty stosowane przy budowie i dobudowie podtorza i podłoża powinny uzyskać moduły wtórnego odkształcenia nie mniejsze niż 45MPa w przypadku gruntów spoistych oraz 60MPa w przypadku gruntów piaszczystych, żwirowych.

Warstwa odcinająca, pospółka gliniasta, piasek gliniasty oraz pozostałe grunty wykorzystane do budowy nasypów oraz przypór ziemnych muszą spełniać wymagania zawarte obowiązujących przepisach oraz w normach BN-88/8932-02, PN-B-06050:1999 i PN-S-02205.

Analiza wzmocnień

Rodzaje wzmocnień oraz ich zakres zostały przedstawione w Części T3 Wzmocnienie podtorza.

Podtorze, podłoże

Przed wbudowaniem warstwy ochronnej, podtorze, podłoże należy wyrównać, zagęścić i nadać spadki poprzeczne o pochyleniu 5% oraz wykonać, jeżeli to konieczne, wzmocnienie w celu osiągniecia wtórnego modułu odkształcenia minimum 60MPa zgodnie z częścią T.3 Wzmocnienie podtorza.

Podtorze należy zagęścić do uzyskania odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia:

- w nasypach:

- Is≥1,00– dla gruntów niespoistych oraz spoistych stabilizowanych spoiwami,

- Is≥0,97 – dla gruntów spoistych nieulepszonych,

- w przekopach, miejscach zerowych:

- Is≥0,97– dla gruntów niespoistych oraz spoistych stabilizowanych,

- Is≥0,95 – dla gruntów spoistych,

Zgodnie z normą BN-88 8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe dopuszcza się zastąpienie wymagań wskaźnika zagęszczenia przez sprawdzenie stosunku modułu odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1 który nie powinien być większy niż 2,2.

Warstwa ochronna

Ułożenie warstwy ochronnej poprzedzone będzie wykonaniem wzmocnień podłoża gruntowego opisanego w punktach powyżej oraz ułożeniem geowłókniny.

Warstwę ochronną zaprojektowano grubości 30cm w torach głównych zasadniczych z niesortu kamiennego.

Warstwa ochronna ułożone będzie na całej długości przedmiotowego zadania z pochyleniem zgodnym z kierunkami spadku przygotowanego podłoża o pochyleniu 5%.

Na powierzchni torowiska należy uzyskać moduł wtórny odkształcenia na poziomie:

- EV2≥120 MPa - dla torów głównych zasadniczych linii kolejowej 93

- EV2≥110 MPa - dla torów głównych zasadniczych pozostałych linii

Górną warstwę ochronną do głębokości 20cm zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is≥1,03. Dolną część warstwy ochronnej należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia:

•	Is≥1,00 – w nasypach.

•	Is≥0,97 – w przekopach i miejscach zerowych.

Zgodnie z normą BN-88 8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe dopuszcza się zastąpienie wymagań wskaźnika zagęszczenia przez sprawdzenie stosunku modułu odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1 który nie powinien być większy niż 2,2.

Wbudowanie warstwy ochronnej w miejscach występowania gruntów spoistych wykonywać w porze bezdeszczowej, aby nie dopuścić do ich uplastycznienia się. Gdyby doszło jednak do uplastycznienia gruntu spoistego, przed wbudowaniem warstwy ochronnej należy wykonać stabilizację podłoża.

W przypadku wbijania pali fundamentowych pod słupy trakcyjne po wykonaniu warstwy ochronnej torowiska, geotkaninę oraz geowłókninę należy naciąć w „kopertę", a geosiatki odpowiednio wyciąć.

W celu redukcji dynamicznych oddziaływań taboru kolejowego projektuje się za skrajnymi podporami wiaduktów kolejowych, mostów strefy przejściowe. Strefy przejściowe na długości 20m za obiektem należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym - Część M1: Obiekty inżynierskie.

W związku z zapisami Decyzji Środowiskowej, na odcinku od km 63+400 do km 69+450 projektuje się zabudowę, w konstrukcję torowiska, pomiędzy warstwą podsypki i podtorza, geomembrany posiadającej parametry izolacyjnie. Parametry geomembrany jak w pkt 7.8.

Korona torowiska

Przyjęto typowy dla linii magistralnej przekrój poprzeczny. Odległość krawędzi torowiska min. 3,50m z zapewnieniem ławy min. 0,60m.

Projektowany spadek korony torowiska na zewnątrz torowiska do rowów bocznych lub do odwodnienia wgłębnego usytuowanego na międzytorzu torów o pochyleniu 5%.

## Nawierzchnia torowa

Nawierzchnia torów klasy 0.1 szyny nowe 60E1, rozstaw podkładów 0.60m, podkłady nowe typu PS-93/PS-94, przytwierdzenia nowe typu SB, grubość warstwy posypki 0.35m, podsypka klasy I

Nawierzchnia torów klasy 1.1 szyny nowe 60E1, rozstaw podkładów 0.60m, podkłady nowe typu PS-93/PS-94, przytwierdzenia nowe typu SB, grubość warstwy posypki 0.35m, podsypka klasy I

Nawierzchnia torów klasy 2.1 szyny nowe 60E1, rozstaw podkładów 0.70 m, podkłady nowe typu PS-83, przytwierdzenia nowe typu SB, grubość warstwy posypki 0.30m, podsypka klasy I

Nawierzchnia torów klasy 4.1 szyny przeprofilowane lub regenerowane (dopuszcza się szyny 49E1), rozstaw podkładów 0.80m, podkłady nowe typu PS-83, przytwierdzenia nowe typu SB, grubość warstwy podsypki 0.25m podsypka klasy II, III.

Nawierzchnia torowa zasadniczo wykonana będzie jako bezstykowa, zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM z dnia 10 września 1998 r. W łukach o promieniu mniejszym niż 190m projektuje się tor klasyczny. Zasadniczy sposób łączenia szyn w tor bezstykowy należy wykonać za pomocą zgrzewania elektrooporowego w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się spawanie termitowe.

Zakłada się, że wszystkie tory główne zasadnicze i dodatkowe ułożone zostaną na podkładach betonowych. Nawierzchnia na podkładach drewnianych może zostać ułożona w rejonie rozjazdów krzyżowych i rozjazdów wchodzących w skład podwójnych połączeń torowych.

Na obiektach inżynieryjnych należy zabudować konstrukcje zabezpieczające przed skutkami wykolejenia taboru (odbojnice) w następujących przypadkach:

- Długość toru na obiekcie wynosi min.20m

- Tor usytuowany w łuku poziomymi o promieniu mniejszym niż 350m, lub na krzywej przejściowej tego łuku

- Obiekt sąsiaduje bezpośrednio z nasypem o wysokości większej niż 4,0m

- Obiekt zlokalizowany w obrębie stacji

- Pod obiektami inżynieryjnymi, których podpory znajdują się w odległości mniejszej niż 2,5m

Konstrukcja odbojnic:

- Szyny odbojnicowe muszą być ułożone na całej długości obiektu równolegle do szyn tocznych po ich wewnętrznej stronie i zakończone poza obiektem częścią dziobową o długości 15,0m (mierzone od ściany lica ścianki żwirowej obiektu, w przypadku braku ścianki żwirowej, od osi podparcia), w przypadku, gdy w odległości mniejszej niż 15, znajduje się początek lub koniec rozjazdu, część dziobową można skrócić do długości nie mniejszej niż 8,0m

- Konstrukcja odbojnic musi spełniać wymagania opisane w Id- 1

Na długości mostownic należy zabudować podkłady umożliwiające ich montaż np. PS-94M.W miejscach wskazanych w decyzji środowiskowej przewiduje się instalacje tłumików torowych (na rozjazdach tłumiki zabudować zgodnie z wytycznymi producentów rozjazdów i tłumików torowych):

W km 71+040-71+210 w torach linii 93 zaprojektowano tłumiki torowe.

Rysunek 1. Szczegół tłumików torowych  (wkładek przyszynowych)

Źródło: opracowano na podstawie materiałów SEMAG

## Rozjazdy

Rozjazdy torów powinny odpowiadać typom szyn leżących w torach i standardom konstrukcyjnym nawierzchni dla poszczególnych klas torów. Zakłada się, że wszystkie nowe rozjazdy ułożone zostaną na podrozjazdnicach betonowych. Wyjątkiem mogą być nowe rozjazdy krzyżowe i podwójne połączenia torowe, które można ułożone na podkładach drewnianych z drewna twardego.

W torach głównych zasadniczych i głównych dodatkowych, po których kursują pociągi z prędkością większą lub równą 100 km/h, powinny być stosowane rozjazdy z zamknięciami nastawczymi niewrażliwymi na pełzanie szyn. W torach pozostałych, w przypadku wystąpienia pełzania szyn, powinny być stosowane urządzenia przeciwpełzne przed i za rozjazdem. W rozjazdach o skosie 1:9 i promieniu 300 m w głównych dodatkowych, powinny być dodatkowo stosowane urządzenia stabilizujące iglice.

## Przejazdy kolejowo-drogowe

Przejazdy kolejowo-drogowe zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. 2015 poz. 1744). Nawierzchnię na przejazdach przewiduje się z płyt małogabarytowych układanych na ławach betonowych, płyty przejazdowe należy ułożyć zgodnie z instrukcją montażu producenta, na ławach fundamentowych z betony C30/37 o szerokości 60 cm. Ławy fundamentowe należy wydłużyć o odpowiednią długość z każdej strony w celu odseparowania korony torowiska od korony drogi w celu wyeliminowania mieszania się podsypki i warstwy ochronnej z warstwami drogowymi. W przypadku wykonania wydłużenia fundamentu pod kątem 90stopni lub mniejszym należy wykonać dodatkowe otwory technologiczne dla ułożenia kanalizacji kablowej lub odwodnienia torowiska. Na całej szerokości przejazdu należy ułożyć geowłókninę separacyjną układaną na podkładach i podsypce tłuczniowe nawierzchnię drogową poza płytami należy wykonać zgodnie z projektem branży drogowej. Dodatkowo na wszystkich przejazdach przewidziano odwodnienie opaskowe. Poniżej zestawiono modernizowane przejazdy.

Tabela 18. Zestawienie projektowanych przejazdów kolejowo-drogowych

| L.p. | Km linii | Kategoria | Typ zabudowy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64,126 | B | Płyty małogabarytowe |  |
| 2 | 67,970 | B | Płyty małogabarytowe |  |

Źródło: Opracowanie własne

## Odwodnienie

W celu zapewnienia sprawnego odpływu wód deszczowych z torowiska, linia kolejowa powinna być wyposażona w odpowiedni system odwadniający. W związku z tym, w nasypach oraz w przekopach, w miejscach w których jest to możliwe, proponuje się budowę rowów (głównie na odcinkach szlakowych) otwartych umocnionych płytami i korytkami betonowymi oraz rowów nieumocnionych. Na stacjach oraz w przekopach, w miejscach, gdzie wykonanie rowu nie będzie możliwe, przewiduje się budowę ciągów drenarskich lub drenaży francuskich.

W związku z zapisami Decyzji Środowiskowej, system odwodnienia będzie systemem szczelnym na odcinku od km 55+300 do km 69+450. Szczelność zapewniona będzie poprzez wbudowanie geomembrany. Szczegół konstrukcyjny wykonania rowów uszczelnionych znajduje się w części rysunkowej.

Rowy otwarte umocnione szczelne wykonać w postaci rowów o umocnionym dnie z prefabrykatów betonowych płytkich (h=12cm) na podsypce piaskowej, izolacji szczelnej, podsypce cementowo-piaskowej oraz umocnionych skarpach rowu elementami betonowymi ułożonych na podsypce piaskowej (dodatkowo zabezpieczonymi izolacją szczelną).

Skarpy rowów nad skarpowymi elementami betonowymi umocnić poprzez humusowanie i darniowanie.

Woda opadowa z rowów torowych, biegnących wzdłuż torowiska, czyli szlaków i stacji, będzie odprowadzana do istniejących, modernizowanych lub przebudowywanych cieków wodnych, takich jak rowy melioracyjne, strumienie, potoki i rzeki. W sytuacjach, gdzie nie będzie możliwości bezpośredniego połączenia rowów torowych z odbiornikiem, woda ujmowana będzie do kanalizacji odwadniającej, a poprzez nią do cieku. Przewiduje się umocnienie odbiorników, takich jak rowy melioracyjne, w miejscach wylotów narzutem kamiennym (kamienie min. 20cm średnicy) gr. 0,5 m na geowłókninie, zakończone palisadą z kołków drewnianych z doklinowaniem tłuczniem. Dla odbiorników takich jak potoki, strumienie i rzeki, średnica kamieni min. 30 cm i gr. 70 cm. Nie przewiduje się odprowadzenia wód opadowych z torowiska do istniejących sieci kanalizacji deszczowej.

W sytuacjach, gdzie nie będzie możliwości grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych do odbiorników, przewiduje się zastosowanie pompowni wód deszczowych. Na stacjach, gdzie ilość wód do odprowadzenia jest znacznie większa niż na szlakach, przewiduje się zastosowanie podziemnych zbiorników retencyjnych wraz z pompowniami, szczegółowy opis zbiorników retencyjnych znajduje się w części T2 w celu zgromadzenia wody i jej usystematyzowanego odprowadzenia.

Tabele odwodnienia rów/dren/przy torze

Odwodnienie wgłębne wykonać za pomocą:

- drenażu kamiennego z kruszywa łamanego 4÷31,5mm, z odseparowanego od podłoża izolacją szczelną, w górnej części drenu geowłóknina,

- drenaży – TP, drenokolektor LP o średnicy d150 z rur drenarskich dwuściennych z PEHD z gładką powierzchnia wewnętrzną i profilowaną ścianką zewnętrzną, o sztywności obwodowej SN8 kN/m2 ułożonych na podsypce piaskowej gr.5cm, z wyłożeniem wykopu izolacja szczelną i zasypką filtracyjną, w górnej części drenu geowłóknina,

- kolektorów d150 z rur dwuściennych PEHD, z gładką powierzchnia wewnętrzną i profilowaną ścianką zewnętrzną o sztywności obwodowej SN8 kN/m2, ułożonych na podsypce piaskowej gr.5cm, zasypanych zasypką piaskową grubości 30cm (od góry rury); pozostała część wykopu uzupełniona gruntem rodzimym.

Na długości ciągów drenarskich projektuje się studnie z rur dwuściennych PEHD d400 i d800 z gładką powierzchnia wewnętrzną i profilowaną ścianką zewnętrzną o sztywności obwodu SN10 z płytą pokrywową typu lekkiego. Dno studni z osadnikiem min. 50cm należy wyrobić na płasko z korka betonowego C12/15 gr. min.25cm, posadowione na podsypce piaskowej gr. 20cm.. Połączenia rur drenarskich ze studnią z tworzyw sztucznych oraz jej zabezpieczenie wykonać zgodnie z instrukcjami producenta.

Roboty ziemne związane z wykonaniem odwodnienia

Przed przystąpieniem do robót ziemnych związanych z wykonaniem odwodnienia konieczne jest zbadanie terenu, czy nie ma w miejscach wykopów: przewodów sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci cieplnych, kabli elektrycznych, teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu i innych (przekopy kontrolne). W wypadku stwierdzenia kolizji należy przedsięwziąć odpowiednie środki ich zabezpieczenia: kontynuować roboty wyłącznie przy użyciu sprzętu ręcznego.

Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robót, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej projektem dokładności robót.

Wykopy pod ciągi odwodnienia wgłębnego należy wykonywać początkowo do głębokości mniejszej od projektowanej o 0,1-0,2 m, a następnie pogłębić do głębokości właściwej tuż przed układaniem rur drenarskich i kolektorów. Szerokość dna wykopu pod ciągi drenarskie powinna wynosić co najmniej D+2×0,15m (D – średnica zewnętrzna rury drenarskiej). W przypadku usytuowania słupów trakcyjnych lub innych tego typu przeszkód należy wykonać obejście przeszkody rurą drenarską np. poprzez odgięcie w jedną stronę ciągu odwodnienia na długości przeszkody.

Bezwzględnie trzeba unikać lokalnego przekraczania głębokości wykopu, a następnie dosypywania gruntu. Ponadto należy wyrównać i zagęścić dno wykopów. Przed przystąpieniem do układania ciągów rurowych, dno wykopu należy oczyścić tak, aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się równą warstewką, nie tworząc zagłębień. Na oczyszczonym dnie należy wykonać podsypkę o odpowiedniej grubości w zależności od urządzenia, która należy wbudować tuż przed układaniem rur. Układanie rur zaleca się wykonać niezwłocznie po wykopaniu wykopu dla zmniejszenia niebezpieczeństwa osuwania się skarp. Gdy rowkiem płynie woda w dużych ilościach, układanie należy przerwać do czasu zmniejszenia strumienia wody, niepowodującego osuwania się skarp. Skrajny, ułożony najwyżej otwór rury należy zasłonić odpowiednią zaślepką (np. kamieniem, kształtką plastikową) w celu uniemożliwienia przedostawania się piasku i cząstek gruntu do wnętrza rury. Rury należy łączyć za pomocą złączek producenta tych rur, z odpowiednimi uszczelkami. Włączenie rur do studzienek z tworzywa sztucznego wykonać wg instrukcji producenta. Zasada działania drenu wymaga umożliwienia dopływu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podłużne) w rurach.  Zasypanie rurociągu należy wykonać odpowiednim materiałem filtracyjnym. Zasypanie powinno być wykonane w sposób niepowodujący uszkodzenia ułożonego rurociągu zgodnie z dokumentacją projektową. Kruszywo należy układać warstwami a ułożone warstwy zagęszczać mechanicznie do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Robót nie należy prowadzić, jeżeli grunt jest zamarznięty lub nawodniony po opadach. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem i zgodnie z przepisami BHP oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Lokalizacja wszystkich typów odwodnienia torów pokazana jest na planie sytuacyjnym i profilach wraz z kierunkami, wartościami spadków i rzędnymi cieków.

Tabela 19. Zestawienie odwodnienia na linii kolejowej nr 93

| Pikietaż początkowy | Pikietaż końcowy | Strona linii kolejowej | Typ odwodnienia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63+400 | 64+120 | L | Rów szczelny umocniony |  |
| 63+420 | 64+120 | P | Rów szczelny umocniony |  |
| 64+130 | 64+720 | L | Rów szczelny |  |
| 64+130 | 64+720 | P | Rów szczelny |  |
| 64+810 | 65+100 | P | Rów szczelny umocniony |  |
| 65+000 | 65+155 | L | Rów szczelny umocniony |  |
| 65+100 | 65+280 | P | Rów szczelny |  |
| 65+155 | 65+280 | L | Rów szczelny |  |
| 65+370 | 65+580 | L | Rów szczelny umocniony |  |
| 65+370 | 65+570 | P | Rów szczelny umocniony |  |
| 65+600 | 65+765 | L | Rów szczelny umocniony |  |
| 65+600 | 65+765 | P | Rów szczelny umocniony |  |
| 66+830 | 66+880 | L | Rów szczelny |  |
| 66+830 | 66+880 | P | Rów szczelny |  |
| 66+890 | 67+960 | P | Rów szczelny umocniony |  |
| 66+950 | 67+965 | L | Rów szczelny umocniony |  |
| 67+970 | 68+240 | P | Rów szczelny umocniony |  |
| 67+980 | 68+280 | L | Rów szczelny umocniony |  |
| 68+240 | 68+595 | P | Rów szczelny |  |
| 68+280 | 69+000 | L | Rów szczelny |  |
| 68+640 | 69+005 | P | Rów szczelny |  |
| 69+030 | 69+200 | L | Rów szczelny |  |
| 69+030 | 69+240 | P | Rów szczelny |  |
| 69+200 | 69+450 | L | Rów szczelny umocniony |  |
| 69+475 | 70+010 | P | Rów umocniony |  |
| 69+700 | 70+015 | L | Rów umocniony |  |
| 70+400 | 70+720 | L | Rów umocniony |  |
| 70+405 | 70+690 | P | Rów umocniony |  |
| 70+690 | 71+000 | P | Rów trawiasty |  |
| 70+720 | 71+000 | L | Rów trawiasty |  |
| 71+005 | 71+260 | L | Rów trawiasty |  |
| 71+135 | 71+200 | P | Rów trawiasty |  |
| 71+200 | 71+240 | P | Rów umocniony |  |
| 71+260 | 71+295 | L | Kaskada |  |
| 71+295 | 71+640 | L | Rów trawiasty |  |
| 71+590 | 71+640 | P | Rów trawiasty |  |
| 71+840 | 73+480 | L | Rów trawiasty |  |
| 71+840 | 73+205 | P | Rów trawiasty |  |
| 73+215 | 73+300 | P | Rów trawiasty |  |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 20.  Zestawienie odwodnienia wgłębnego na linii kolejowej nr 93

| REJON | SZLAK - przejazd w km 64+125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odbiornik | Rów kolejowy po stronie toru Nr 1 linii kolejowej Nr 93 - km 64+119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP | ELEMENT POŚREDNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj | Przy torze Nr | TYP | Średnica Ø | Długość [m] | Koniec elementu - WLOT |  | ELEMENT DOCELOWY | Początek elementu -WYLOT |  |  |
|  |  |  |  |  |  | rzędna | km |  | rzędna | od | km |
| 1 | Kolektor | 1 - LK - Nr 93 | OP | 150 | 2.8 | 262.91 | 64+119.14 | Odbiornik -rów | 262.90 | ST_64.1_1_2 | 64+119.14 |
| 2 | Drenaż | 1 - LK - Nr 93 | TP | 150 | 12.8 | 263.25 | 64+119.14 | ST_64.1_1_2 | 263.19 | ST_64.1_1_1 | 64+131.93 |
| REJON | SZLAK - przejazd w km 64+125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odbiornik | Rów kolejowy po stronie toru Nr 2 linii kolejowej Nr 93 - km 64+118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP | ELEMENT POŚREDNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj | Przy torze Nr | TYP | Średnica Ø | Długość [m] | Koniec elementu - WLOT |  | ELEMENT DOCELOWY | Początek elementu -WYLOT |  |  |
|  |  |  |  |  |  | rzędna | km |  | rzędna | od | km |
| 1 | Kolektor | 2 - LK - Nr 93 | OP | 150 | 2.8 | 262.91 | 64+118.39 | Odbiornik -rów | 262.90 | ST_64.1_2_2 | 64+118.39 |
| 2 | Drenaż | 2 - LK - Nr 93 | TP | 150 | 13.5 | 263.25 | 64+118.39 | ST_64.1_2_2 | 263.19 | ST_64.1_2_1 | 64+131.89 |
| REJON | SZLAK - przejazd w km 67+971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odbiornik | Rów kolejowy po stronie toru Nr 1 linii kolejowej Nr 93 - km 67+960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP | ELEMENT POŚREDNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj | Przy torze Nr | TYP | Średnica Ø | Długość [m] | Koniec elementu - WLOT |  | ELEMENT DOCELOWY | Początek elementu -WYLOT |  |  |
|  |  |  |  |  |  | rzędna | km |  | rzędna | od | km |
| 1 | Kolektor | 1 - LK - Nr 93 | OP | 150 | 4.2 | 263.42 | 67+959.92 | Odbiornik -rów | 263.40 | ST_67.9_1_2 | 67+959.92 |
| 2 | Drenaż | 1 - LK - Nr 93 | TP | 150 | 15 | 263.65 | 67+974.92 | ST_67.9_1_2 | 263.57 | ST_67.9_1_1 | 67+974.92 |
| REJON | SZLAK - przejazd w km 67+971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odbiornik | Rów kolejowy po stronie toru Nr 2 linii kolejowej Nr 93 - km 67+967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP | ELEMENT POŚREDNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj | Przy torze Nr | TYP | Średnica Ø | Długość [m] | Koniec elementu - WLOT |  | ELEMENT DOCELOWY | Początek elementu -WYLOT |  |  |
|  |  |  |  |  |  | rzędna | km |  | rzędna | od | km |
| 1 | Kolektor | 2 - LK - Nr 93 | OP | 150 | 2.7 | 263.43 | 67+966.59 | Odbiornik -rów | 263.42 | ST_67.9_2_2 | 67+966.59 |
| 2 | Drenaż | 2 - LK - Nr 93 | TP | 150 | 12 | 263.65 | 67+978.59 | ST_67.9_2_2 | 263.59 | ST_67.9_2_1 | 67+978.59 |
| REJON | SZLAK - ciąg drenarski po stronie toru Nr 1 linii kolejowej Nr 93 na odcinku od km 70+035 do km 70+974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odbiornik | Kanalizacja deszczowa po stronie toru Nr 1 linii kolejowej Nr 93 w km 70+974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP | ELEMENT POŚREDNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj | Przy torze Nr | TYP | Średnica Ø | Długość [m] | Koniec elementu - WLOT |  | ELEMENT DOCELOWY | Początek elementu -WYLOT |  |  |
|  |  |  |  |  |  | rzędna | km |  | rzędna | od | km |
| 1 | Drenaż | 1 - LK - Nr 93 | TP | 500 | 55.0 | 262.18 | 70+090.00 | S_1_2 | 262.40 | S_1_1 | 70+035.00 |
| 2 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | LP | 500 | 55.0 | 261.96 | 70+145.00 | S_1_3 | 262.18 | S_1_2 | 70+090.00 |
| 3 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | LP | 500 | 55.0 | 261.74 | 70+200.00 | S_1_4 | 261.96 | S_1_3 | 70+145.00 |
| 4 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | LP | 500 | 55.0 | 261.52 | 70+255.00 | S_1_5 | 261.74 | S_1_4 | 70+200.00 |
| 5 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | LP | 500 | 55.0 | 261.30 | 70+310.00 | S_1_6 | 261.52 | S_1_5 | 70+255.00 |
| 6 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | LP | 500 | 55.0 | 261.08 | 70+365.00 | S_1_7 | 261.30 | S_1_6 | 70+310.00 |
| 7 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | LP | 500 | 55.0 | 260.86 | 70+420.00 | S_1_8 | 261.08 | S_1_7 | 70+365.00 |
| 8 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | LP | 500 | 55.0 | 260.64 | 70+474.98 | S_1_9 | 260.86 | S_1_8 | 70+420.00 |
| 9 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | LP | 500 | 55.0 | 260.42 | 70+529.95 | S_1_10 | 260.64 | S_1_9 | 70+474.98 |
| 10 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | MP | 500 | 55.0 | 260.20 | 70+584.90 | S_1_11 | 260.42 | S_1_10 | 70+529.95 |
| 11 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | MP | 500 | 55.0 | 259.98 | 70+639.83 | S_1_12 | 260.20 | S_1_11 | 70+584.90 |
| 12 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | MP | 500 | 55.0 | 259.76 | 70+694.74 | S_1_13 | 259.98 | S_1_12 | 70+639.83 |
| 13 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | MP | 500 | 55.0 | 259.54 | 70+749.64 | S_1_14 | 259.76 | S_1_13 | 70+694.74 |
| 14 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | MP | 500 | 55.0 | 259.32 | 70+804.54 | S_1_15 | 259.54 | S_1_14 | 70+749.64 |
| 15 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | MP | 500 | 55.0 | 259.10 | 70+859.44 | S_1_16 | 259.32 | S_1_15 | 70+804.54 |
| 16 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | MP | 500 | 55.0 | 258.88 | 70+914.34 | S_1_17 | 259.10 | S_1_16 | 70+859.44 |
| 17 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | MP | 500 | 60.0 | 258.64 | 70+974.23 | S11.2 | 258.88 | S_1_17 | 70+914.34 |
| REJON | SZLAK - ciąg drenarski po stronie toru Nr 2 linii kolejowej Nr 93 na odcinku od km 70+035 do km 70+916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odbiornik | Kanalizacja deszczowa po stronie toru Nr 2 linii kolejowej Nr 93 w km 70+916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP | ELEMENT POŚREDNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj | Przy torze Nr | TYP | Średnica Ø | Długość [m] | Koniec elementu - WLOT |  | ELEMENT DOCELOWY | Początek elementu -WYLOT |  |  |
|  |  |  |  |  |  | rzędna | km |  | rzędna | od | km |
| 1 | Drenaż | 2 - LK - Nr 93 | TP | 500 | 55.0 | 262.18 | 70+090.00 | S_2_2 | 262.40 | S_2_1 | 70+035.00 |
| 2 | Drenokolektor | 2 - LK - Nr 93 | LP | 500 | 55.0 | 261.96 | 70+145.00 | S_2_3 | 262.18 | S_2_2 | 70+090.00 |
| 3 | Drenokolektor | 2 - LK - Nr 93 | LP | 500 | 55.0 | 261.74 | 70+200.00 | S_2_4 | 261.96 | S_2_3 | 70+145.00 |
| 4 | Drenokolektor | 2 - LK - Nr 93 | LP | 500 | 55.0 | 261.52 | 70+255.00 | S_2_5 | 261.74 | S_2_4 | 70+200.00 |
| 5 | Drenokolektor | 2 - LK - Nr 93 | LP | 500 | 55.0 | 261.30 | 70+310.00 | S_2_6 | 261.52 | S_2_5 | 70+255.00 |
| 6 | Drenokolektor | 2 - LK - Nr 93 | LP | 500 | 55.0 | 261.08 | 70+365.00 | S_2_7 | 261.30 | S_2_6 | 70+310.00 |
| 7 | Drenokolektor | 2 - LK - Nr 93 | LP | 500 | 55.0 | 260.86 | 70+420.00 | S_2_8 | 261.08 | S_2_7 | 70+365.00 |
| 8 | Drenokolektor | 2 - LK - Nr 93 | LP | 500 | 55.0 | 260.64 | 70+475.00 | S_2_9 | 260.86 | S_2_8 | 70+420.00 |
| 9 | Drenokolektor | 2 - LK - Nr 93 | LP | 500 | 55.0 | 260.42 | 70+529.95 | S_2_10 | 260.64 | S_2_9 | 70+475.00 |
| 10 | Drenokolektor | 2 - LK - Nr 93 | MP | 500 | 55.0 | 260.20 | 70+585.08 | S_2_11 | 260.42 | S_2_10 | 70+529.95 |
| 11 | Drenokolektor | 2 - LK - Nr 93 | MP | 500 | 55.0 | 259.98 | 70+640.15 | S_2_12 | 260.20 | S_2_11 | 70+585.08 |
| 12 | Drenokolektor | 2 - LK - Nr 93 | MP | 500 | 55.0 | 259.76 | 70+695.24 | S_2_13 | 259.98 | S_2_12 | 70+640.15 |
| 13 | Drenokolektor | 2 - LK - Nr 93 | MP | 500 | 55.0 | 259.54 | 70+750.34 | S_2_14 | 259.76 | S_2_13 | 70+695.24 |
| 14 | Drenokolektor | 2 - LK - Nr 93 | MP | 500 | 55.0 | 259.32 | 70+805.44 | S_2_15 | 259.54 | S_2_14 | 70+750.34 |
| 15 | Drenokolektor | 2 - LK - Nr 93 | MP | 500 | 55.0 | 259.10 | 70+860.55 | S_2_16 | 259.32 | S_2_15 | 70+805.44 |
| 16 | Drenokolektor | 2 - LK - Nr 93 | MP | 500 | 55.0 | 258.88 | 70+915.65 | S11.1 | 259.10 | S_2_16 | 70+860.55 |
| REJON | SZLAK - ciąg drenarski po stronie toru Nr 1 linii kolejowej Nr 93 na odcinku od km 71+443 do km 71+593 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odbiornik | Kanalizacja deszczowa po stronie toru Nr 1 linii kolejowej Nr 93 w km 71+593 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP | ELEMENT POŚREDNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj | Przy torze Nr | TYP | Średnica Ø | Długość [m] | Koniec elementu - WLOT |  | ELEMENT DOCELOWY | Początek elementu -WYLOT |  |  |
|  |  |  |  |  |  | rzędna | km |  | rzędna | od | km |
| 1 | Drenaż | 1 - LK - Nr 93 | TP | 400 | 50.0 | 256.90 | 71+443.34 | S_1_20 | 257.10 | S_1_19 | 71+393.37 |
| 2 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | LP | 400 | 50.0 | 256.70 | 71+493.32 | S_1_21 | 256.90 | S_1_20 | 71+443.34 |
| 3 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | LP | 400 | 50.0 | 256.50 | 71+543.31 | S_1_22 | 256.70 | S_1_21 | 71+493.32 |
| 4 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | Mp | 400 | 50.0 | 256.30 | 71+593.31 | S13.1 | 256.50 | S_1_22 | 71+543.31 |
| REJON | SZLAK - ciąg drenarski po stronie toru Nr 1 linii kolejowej Nr 93 na odcinku od km 72+024 do km 73+049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odbiornik | Kanalizacja deszczowa po stronie toru Nr 1 linii kolejowej Nr 93 w km 73+049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP | ELEMENT POŚREDNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj | Przy torze Nr | TYP | Średnica Ø | Długość [m] | Koniec elementu - WLOT |  | ELEMENT DOCELOWY | Początek elementu -WYLOT |  |  |
|  |  |  |  |  |  | rzędna | km |  | rzędna | od | km |
| 1 | Drenaż | 1 - LK - Nr 93 | TP | 600 | 50.0 | 254.35 | 72+074.35 | S_1_25 | 254.55 | S_1_24 | 72+024.35 |
| 2 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | LP | 600 | 50.0 | 254.15 | 72+124.35 | S_1_26 | 254.35 | S_1_25 | 72+074.35 |
| 3 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | LP | 600 | 50.0 | 253.95 | 72+174.35 | S_1_27 | 254.15 | S_1_26 | 72+124.35 |
| 4 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | LP | 600 | 50.0 | 253.75 | 72+224.35 | S_1_28 | 253.95 | S_1_27 | 72+174.35 |
| 5 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | LP | 600 | 50.0 | 253.55 | 72+274.35 | S_1_29 | 253.75 | S_1_28 | 72+224.35 |
| 6 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | LP | 600 | 50.0 | 253.35 | 72+324.35 | S_1_30 | 253.55 | S_1_29 | 72+274.35 |
| 7 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | LP | 600 | 50.0 | 253.15 | 72+374.35 | S_1_31 | 253.35 | S_1_30 | 72+324.35 |
| 8 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | LP | 600 | 50.0 | 252.87 | 72+424.35 | S_1_32 | 253.15 | S_1_31 | 72+374.35 |
| 9 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | LP | 600 | 50.0 | 252.60 | 72+474.35 | S_1_33 | 252.87 | S_1_32 | 72+424.35 |
| 10 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | LP | 600 | 50.0 | 252.32 | 72+524.35 | S_1_34 | 252.60 | S_1_33 | 72+474.35 |
| 11 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | LP | 600 | 50.0 | 252.05 | 72+574.35 | S_1_35 | 252.32 | S_1_34 | 72+524.35 |
| 12 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | MP | 600 | 50.0 | 251.77 | 72+624.35 | S_1_36 | 252.05 | S_1_35 | 72+574.35 |
| 13 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | MP | 600 | 50.0 | 251.50 | 72+674.35 | S_1_37 | 251.77 | S_1_36 | 72+624.35 |
| 14 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | MP | 600 | 50.0 | 251.22 | 72+724.35 | S_1_38 | 251.50 | S_1_37 | 72+674.35 |
| 15 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | MP | 600 | 50.0 | 250.95 | 72+774.35 | S_1_39 | 251.22 | S_1_38 | 72+724.35 |
| 16 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | MP | 600 | 50.0 | 250.67 | 72+824.35 | S_1_40 | 250.95 | S_1_39 | 72+774.35 |
| 17 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | MP | 600 | 50.0 | 250.40 | 72+874.35 | S_1_41 | 250.67 | S_1_40 | 72+824.35 |
| 18 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | MP | 600 | 50.0 | 250.12 | 72+924.35 | S_1_42 | 250.40 | S_1_41 | 72+874.35 |
| 19 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | MP | 600 | 50.0 | 249.85 | 72+974.35 | S_1_43 | 250.12 | S_1_42 | 72+924.35 |
| 20 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | MP | 600 | 45.0 | 249.60 | 73+019.39 | S_1_44 | 249.85 | S_1_43 | 72+974.35 |
| 21 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | MP | 600 | 30.0 | 249.44 | 73+049.45 | S16.1 | 249.60 | S_1_44 | 73+019.39 |
| REJON | SZLAK - ciąg drenarski po stronie toru Nr 2 linii kolejowej Nr 93 na odcinku od km 72+024 do km 73+069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odbiornik | Kanalizacja deszczowa po stronie toru Nr 1 linii kolejowej Nr 93 w km 73+069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP | ELEMENT POŚREDNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rodzaj | Przy torze Nr | TYP | Średnica Ø | Długość [m] | Koniec elementu - WLOT |  | ELEMENT DOCELOWY | Początek elementu -WYLOT |  |  |
|  |  |  |  |  |  | rzędna | km |  | rzędna | od | km |
| 1 | Drenaż | 1 - LK - Nr 93 | TP | 600 | 50.0 | 254.35 | 72+074.35 | S_2_19 | 254.55 | S_2_18 | 72+024.35 |
| 2 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | LP | 600 | 50.0 | 254.15 | 72+124.35 | S_2_20 | 254.35 | S_2_19 | 72+074.35 |
| 3 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | LP | 600 | 50.0 | 253.95 | 72+174.35 | S_2_21 | 254.15 | S_2_20 | 72+124.35 |
| 4 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | LP | 600 | 50.0 | 253.75 | 72+224.35 | S_2_22 | 253.95 | S_2_21 | 72+174.35 |
| 5 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | LP | 600 | 50.0 | 253.55 | 72+274.35 | S_2_23 | 253.75 | S_2_22 | 72+224.35 |
| 6 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | LP | 600 | 50.0 | 253.35 | 72+324.35 | S_2_24 | 253.55 | S_2_23 | 72+274.35 |
| 7 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | LP | 600 | 50.0 | 253.15 | 72+374.35 | S_2_25 | 253.35 | S_2_24 | 72+324.35 |
| 8 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | LP | 600 | 50.0 | 252.88 | 72+424.35 | S_2_26 | 253.15 | S_2_25 | 72+374.35 |
| 9 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | LP | 600 | 50.0 | 252.60 | 72+474.35 | S_2_27 | 252.88 | S_2_26 | 72+424.35 |
| 10 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | LP | 600 | 50.0 | 252.33 | 72+524.35 | S_2_28 | 252.60 | S_2_27 | 72+474.35 |
| 11 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | LP | 600 | 50.0 | 252.05 | 72+574.35 | S_2_29 | 252.33 | S_2_28 | 72+524.35 |
| 12 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | MP | 600 | 50.0 | 251.78 | 72+624.35 | S_2_30 | 252.05 | S_2_29 | 72+574.35 |
| 13 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | MP | 600 | 50.0 | 251.50 | 72+674.35 | S_2_31 | 251.78 | S_2_30 | 72+624.35 |
| 14 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | MP | 600 | 50.0 | 251.23 | 72+724.35 | S_2_32 | 251.50 | S_2_31 | 72+674.35 |
| 15 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | MP | 600 | 50.0 | 250.95 | 72+774.35 | S_2_33 | 251.23 | S_2_32 | 72+724.35 |
| 16 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | MP | 600 | 50.0 | 250.68 | 72+824.35 | S_2_34 | 250.95 | S_2_33 | 72+774.35 |
| 17 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | MP | 600 | 50.0 | 250.40 | 72+874.35 | S_2_35 | 250.68 | S_2_34 | 72+824.35 |
| 18 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | MP | 600 | 50.0 | 250.13 | 72+924.35 | S_2_36 | 250.40 | S_2_35 | 72+874.35 |
| 19 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | MP | 600 | 50.0 | 249.85 | 72+974.35 | S_2_37 | 250.13 | S_2_36 | 72+924.35 |
| 20 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | MP | 600 | 45.0 | 249.60 | 73+019.31 | S_2_38 | 249.85 | S_2_37 | 72+974.35 |
| 21 | Drenokolektor | 1 - LK - Nr 93 | MP | 600 | 50.0 | 249.33 | 73+069.21 | S16.2 | 249.60 | S_2_38 | 73+019.31 |

Tabela 21. Zestawienie studni na linii kolejowej nr 93

| Studnia Nr ...…….…... km ………...…… | Współrzędne geodezyjne |  | Studnia |  |  |  | Rzędna wlotu, rodzaj, średnica przewodu |  |  |  |  | Rzędna wylotu, rodzaj, średnica przewodu |  |  |  | Rzędna wlotu/ wylotu do/z rowu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Średnica d[mm] i rodzaj pokrywy | Rzędne |  | wysokość [m] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X | Y |  | włazu | dna |  | Rzędna | Rodzaj | d [mm] | ze studni nr/rowu | α* [°] | Rzędna | Rodzaj | d [mm] | w kierunku studni nr/rowu |  |
| Odwodnienie opaskowe przejazdu kat. B w km 64,125 po stronie toru nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST_64.1_1_2 km 64+119.14 | 5528222.04 | 6555022.66 | d425 pokrywa z tworzyw sztucznych | 264.80 | 262.66 | 2.14 | 263.19 | dk | d150 | ST_64.1_1_1 | 90 | 262.91 | kol. | d150 | do rowu | 262.90 |
| ST_64.1_1_1 km 64+131.93 | 5528219.66 | 6555010.08 | d425 pokrywa z tworzyw sztucznych | 264.80 | 263.00 | 1.80 | - | - | - | - | - | 263.25 | dk | d150 | ST_64.1_1_2 | - |
| Odwodnienie opaskowe przejazdu kat. B w km 64,125 po stronie toru nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST_64.1_2_2 km 64+119.14 | 5528212.01 | 6555025.32 | d425 pokrywa z tworzyw sztucznych | 264.80 | 262.66 | 2.14 | 263.18 | dk | d150 | ST_64.1_2_1 | 90 | 262.91 | kol. | d150 | do rowu | 262.90 |
| ST_64.1_2_1 km 64+131.93 | 5528209.50 | 6555012.05 | d425 pokrywa z tworzyw sztucznych | 264.80 | 263.00 | 1.80 | - | - | - | - | - | 263.25 | dk | d150 | ST_64.1_2_2 | - |
| Odwodnienie opaskowe przejazdu kat. B w km 67,971 po stronie toru nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST_67.9_1_2 km 67+959.92 | 5527506.75 | 6551249.07 | d425 pokrywa z tworzyw sztucznych | 265.21 | 263.17 | 2.04 | 263.57 | dk | d150 | ST_67.9_1_1 | 90 | 263.42 | kol. | d150 | do rowu | 263.40 |
| ST_67.9_1_1 km 67+974.92 | 5527503.95 | 6551234.34 | d425 pokrywa z tworzyw sztucznych | 265.21 | 263.40 | 1.81 | - | - | - | - | - | 263.65 | dk | d150 | ST_67.9_1_2 | - |
| Odwodnienie opaskowe przejazdu kat. B w km 67,971 po stronie toru nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST_67.9_2_2 km 67+966.59 | 5527495.34 | 6551244.44 | d425 pokrywa z tworzyw sztucznych | 265.21 | 263.18 | 2.03 | 263.59 | dk | d150 | ST_67.9_1_1 | 90 | 263.43 | kol. | d150 | do rowu | 263.42 |
| ST_67.9_2_1 km 67+978.59 | 5527493.12 | 6551232.65 | d425 pokrywa z tworzyw sztucznych | 265.21 | 263.40 | 1.81 | - | - | - | - | - | 263.65 | dk | d150 | ST_67.9_2_2 | - |
| Ciąg drenarski - S_1_1-S_1_18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S_1_1 km 70+034.99 | 5527120.15 | 6549210.33 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 264.24 | 262.15 | 2.09 | - | - | - | - | - | 262.40 | dk | d500 | S_1_2 | - |
| S_1_2 km 70+089.99 | 5527109.90 | 6549156.30 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 263.83 | 261.93 | 1.90 | 262.18 | dk | d500 | S_1_1 | 180 | 262.18 | dk | d500 | S_1_3 | - |
| S_1_3 km 70+144.99 | 5527099.66 | 6549102.26 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 263.61 | 261.71 | 1.90 | 261.96 | dk | d500 | S_1_2 | 180 | 261.96 | dk | d500 | S_1_4 | - |
| S_1_4 km 70+199.99 | 5527099.66 | 6549102.26 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 263.40 | 261.49 | 1.91 | 261.74 | dk | d500 | S_1_3 | 180 | 261.74 | dk | d500 | S_1_5 | - |
| S_1_5 km 70+254.99 | 5527079.17 | 6548994.18 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 263.18 | 261.27 | 1.91 | 261.52 | dk | d500 | S_1_4 | 180 | 261.52 | dk | d500 | S_1_6 | - |
| S_1_6 km 70+309.99 | 5527068.93 | 6548940.14 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 262.97 | 261.05 | 1.92 | 261.30 | dk | d500 | S_1_5 | 180 | 261.30 | dk | d500 | S_1_7 | - |
| S_1_7 km 70+364.99 | 5527058.69 | 6548886.11 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 262.75 | 260.83 | 1.92 | 261.08 | dk | d500 | S_1_6 | 180 | 261.08 | dk | d500 | S_1_8 | - |
| S_1_8 km 70+419.99 | 5527048.45 | 6548832.07 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 262.54 | 261.61 | 0.93 | 260.86 | dk | d500 | S_1_7 | 180 | 261.86 | dk | d500 | S_1_9 | - |
| S_1_9 km 70+474.98 | 5527038.17 | 6548778.04 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 262.32 | 260.39 | 1.93 | 260.64 | dk | d500 | S_1_8 | 180 | 260.64 | dk | d500 | S_1_10 | - |
| S_1_10 km 70+529.95 | 5527027.68 | 6548724.05 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 262.11 | 260.17 | 1.94 | 260.42 | dk | d500 | S_1_9 | 180 | 260.42 | dk | d500 | S_1_11 | - |
| S_1_11 km 70+584.90 | 5527016.78 | 6548670.14 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 261.89 | 259.95 | 1.94 | 260.20 | dk | d500 | S_1_10 | 180 | 260.20 | dk | d500 | S_1_12 | - |
| S_1_12 km 70+639.83 | 5527005.28 | 6548616.36 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 261.68 | 259.73 | 1.95 | 259.98 | dk | d500 | S_1_11 | 180 | 259.98 | dk | d500 | S_1_13 | - |
| S_1_13 km 70+694.74 | 5527005.28 | 6548616.36 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 261.47 | 259.51 | 1.96 | 259.76 | dk | d500 | S_1_12 | 180 | 259.76 | dk | d500 | S_1_14 | - |
| S_1_14 km 70+749.64 | 5526979.67 | 6548509.38 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 261.25 | 259.29 | 1.96 | 259.54 | dk | d500 | S_1_13 | 180 | 259.54 | dk | d500 | S_1_15 | - |
| S_1_15 km 70+804.54 | 5526979.67 | 6548509.38 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 261.04 | 259.07 | 1.97 | 259.32 | dk | d500 | S_1_14 | 180 | 259.32 | dk | d500 | S_1_16 | - |
| S_1_16 km 70+859.44 | 5526949.96 | 6548403.48 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 260.82 | 258.85 | 1.97 | 259.10 | dk | d500 | S_1_15 | 180 | 259.10 | dk | d500 | S_1_17 | - |
| S_1_17 km 70+914.34 | 5526933.56 | 6548350.98 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 260.61 | 258.63 | 1.98 | 258.88 | dk | d500 | S_1_16 | 180 | 258.88 | dk | d500 | S11.2 | - |
| Ciąg drenarski - S_2_1-S_2_17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S_2_1 km 70+034.99 | 5527109.83 | 6549212.29 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 264.24 | 262.15 | 2.09 | - | - | - | - | - | 262.40 | dk | d500 | S_2_2 | - |
| S_2_2 km 70+089.99 | 5527099.59 | 6549158.25 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 263.83 | 261.93 | 1.90 | 262.18 | dk | d500 | S_2_1 | 180 | 262.18 | dk | d500 | S_2_3 | - |
| S_2_3 km 70+144.99 | 5527089.34 | 6549104.21 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 263.61 | 261.71 | 1.90 | 261.96 | dk | d500 | S_2_2 | 180 | 261.96 | dk | d500 | S_2_4 | - |
| S_2_4 km 70+199.99 | 5527079.10 | 6549050.18 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 263.40 | 261.49 | 1.91 | 261.74 | dk | d500 | S_2_3 | 180 | 261.74 | dk | d500 | S_2_5 | - |
| S_2_5 km 70+254.99 | 5527068.86 | 6548996.14 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 263.18 | 261.27 | 1.91 | 261.52 | dk | d500 | S_2_4 | 180 | 261.52 | dk | d500 | S_2_6 | - |
| S_2_6 km 70+309.99 | 5527058.62 | 6548942.10 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 262.97 | 261.05 | 1.92 | 261.30 | dk | d500 | S_2_5 | 180 | 261.30 | dk | d500 | S_2_7 | - |
| S_2_7 km 70+364.99 | 5527048.37 | 6548888.06 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 262.75 | 260.83 | 1.92 | 261.08 | dk | d500 | S_2_6 | 180 | 261.08 | dk | d500 | S_2_8 | - |
| S_2_8 km 70+419.99 | 5527038.13 | 6548834.02 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 262.54 | 261.61 | 0.93 | 260.86 | dk | d500 | S_2_7 | 180 | 261.86 | dk | d500 | S_2_9 | - |
| S_2_9 km 70+475.00 | 5527027.85 | 6548779.99 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 262.32 | 260.39 | 1.93 | 260.64 | dk | d500 | S_2_8 | 180 | 260.64 | dk | d500 | S_2_10 | - |
| S_2_10 km 70+503.03 | 5527017.37 | 6548727.00 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 262.11 | 260.17 | 1.94 | 260.42 | dk | d500 | S_2_9 | 180 | 260.42 | dk | d500 | S_2_11 | - |
| S_2_11 km 70+585.08 | 5527006.48 | 6548672.09 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 261.89 | 259.95 | 1.94 | 260.20 | dk | d500 | S_2_10 | 180 | 260.20 | dk | d500 | S_2_12 | - |
| S_2_12 km 70+640.15 | 5526994.99 | 6548618.30 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 261.68 | 259.73 | 1.95 | 259.98 | dk | d500 | S_2_11 | 180 | 259.98 | dk | d500 | S_2_13 | - |
| S_2_13 km 70+695.24 | 5526982.69 | 6548564.70 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 261.46 | 259.51 | 1.95 | 259.76 | dk | d500 | S_2_12 | 180 | 259.76 | dk | d500 | S_2_14 | - |
| S_2_14 km 70+750.34 | 5526969.40 | 6548511.33 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 261.25 | 259.29 | 1.96 | 259.54 | dk | d500 | S_2_13 | 180 | 259.54 | dk | d500 | S_2_15 | - |
| S_2_15 km 70+805.44 | 5526955.07 | 6548458.23 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 261.03 | 259.07 | 1.96 | 259.32 | dk | d500 | S_2_14 | 180 | 259.32 | dk | d500 | S_2_16 | - |
| S_2_16 km 70+860.55 | 5526939.70 | 6548405.42 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 260.82 | 258.85 | 1.97 | 259.10 | dk | d500 | S_2_15 | 180 | 259.10 | dk | d500 | S11.1 | - |
| Ciąg drenarski - S_1_19-S_1_23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S_1_19 km 71+393.37 | 5526748.41 | 6547908.87 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 258.73 | 256.85 | 1.88 | - | - | - | - | - | 257.10 | dk | d400 | S_1_20 | - |
| S_1_20 km 71+443.34 | 5526725.64 | 6547864.36 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 258.54 | 256.65 | 1.89 | 256.90 | dk | d400 | S_1_19 | 180 | 256.90 | dk | d400 | S_1_21 | - |
| S_1_21 km 71+493.32 | 5526702.64 | 6547819.97 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 258.34 | 256.45 | 1.89 | 256.70 | dk | d400 | S_1_20 | 180 | 256.70 | dk | d400 | S_1_22 | - |
| S_1_22 km 71+543.31 | 5526679.53 | 6547775.62 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 258.15 | 256.25 | 1.90 | 256.50 | dk | d400 | S_1_21 | 180 | 256.50 | dk | d400 | S13.1 | - |
| Ciąg drenarski - S_1_24-S_1_45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S_1_24 km 72+024.35 | 5526457.16 | 6547349.07 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 256.27 | 254.30 | 1.97 | - | - | - | - | - | 254.55 | dk | d600 | S_1_25 | - |
| S_1_25 km 72+074.35 | 5526434.05 | 6547304.74 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 256.82 | 254.10 | 2.72 | 254.35 | dk | d600 | S_1_24 | 180 | 254.35 | dk | d600 | S_1_26 | - |
| S_1_26 km 72+124.35 | 5526410.93 | 6547260.40 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 256.63 | 253.90 | 2.73 | 254.15 | dk | d600 | S_1_25 | 180 | 254.15 | dk | d600 | S_1_27 | - |
| S_1_27 km 72+174.35 | 5526387.82 | 6547216.06 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 256.43 | 253.70 | 2.73 | 253.95 | dk | d600 | S_1_26 | 180 | 253.95 | dk | d600 | S_1_28 | - |
| S_1_28 km 72+224.35 | 5526364.71 | 6547171.73 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 256.24 | 253.50 | 2.74 | 253.75 | dk | d600 | S_1_27 | 180 | 253.75 | dk | d600 | S_1_29 | - |
| S_1_29 km 72+274.35 | 5526341.59 | 6547127.39 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 256.04 | 253.30 | 2.74 | 253.55 | dk | d600 | S_1_28 | 180 | 253.55 | dk | d600 | S_1_30 | - |
| S_1_30 km 72+324.35 | 5526318.48 | 6547083.05 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 255.85 | 253.10 | 2.75 | 253.35 | dk | d600 | S_1_29 | 180 | 253.35 | dk | d600 | S_1_31 | - |
| S_1_31 km 72+374.35 | 5526295.36 | 6547038.72 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 255.65 | 252.90 | 2.75 | 253.15 | dk | d600 | S_1_30 | 180 | 253.15 | dk | d600 | S_1_32 | - |
| S_1_32 km 72+424.35 | 5526272.25 | 6546994.38 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 255.41 | 252.62 | 2.79 | 252.87 | dk | d600 | S_1_31 | 180 | 252.87 | dk | d600 | S_1_33 | - |
| S_1_33 km 72+474.35 | 5526249.14 | 6546950.04 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 255.13 | 252.35 | 2.78 | 252.60 | dk | d600 | S_1_32 | 180 | 252.60 | dk | d600 | S_1_34 | - |
| S_1_34 km 72+524.35 | 5526226.02 | 6546905.71 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 254.86 | 252.07 | 2.79 | 252.32 | dk | d600 | S_1_33 | 180 | 252.32 | dk | d600 | S_1_35 | - |
| S_1_35 km 72+574.35 | 5526202.91 | 6546861.37 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 254.58 | 251.80 | 2.78 | 252.05 | dk | d600 | S_1_34 | 180 | 252.05 | dk | d600 | S_1_36 | - |
| S_1_36 km 72+624.35 | 5526179.80 | 6546817.03 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 254.30 | 251.52 | 2.78 | 251.77 | dk | d600 | S_1_35 | 180 | 251.77 | dk | d600 | S_1_37 | - |
| S_1_37 km 72+674.35 | 5526156.68 | 6546772.69 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 254.02 | 251.25 | 2.77 | 251.50 | dk | d600 | S_1_36 | 180 | 251.50 | dk | d600 | S_1_38 | - |
| S_1_38 km 72+724.35 | 5526133.57 | 6546728.36 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 253.74 | 250.97 | 2.77 | 251.22 | dk | d600 | S_1_37 | 180 | 251.22 | dk | d600 | S_1_39 | - |
| S_1_39 km 72+774.35 | 5526110.45 | 6546684.02 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 253.46 | 250.70 | 2.76 | 250.95 | dk | d600 | S_1_38 | 180 | 250.95 | dk | d600 | S_1_40 | - |
| S_1_40 km 72+824.35 | 5526087.34 | 6546639.68 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 253.18 | 250.42 | 2.76 | 250.67 | dk | d600 | S_1_39 | 180 | 250.67 | dk | d600 | S_1_41 | - |
| S_1_41 km 72+874.35 | 5526064.23 | 6546595.35 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 252.90 | 250.15 | 2.75 | 250.40 | dk | d600 | S_1_40 | 180 | 250.40 | dk | d600 | S_1_42 | - |
| S_1_42 km 72+924.35 | 5526041.11 | 6546551.01 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 251.87 | 249.87 | 2.00 | 250.12 | dk | d600 | S_1_41 | 180 | 250.12 | dk | d600 | S_1_43 | - |
| S_1_43 km 72+974.35 | 5526018.04 | 6546506.65 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 251.59 | 249.60 | 1.99 | 249.85 | dk | d600 | S_1_42 | 180 | 249.85 | dk | d600 | S_1_44 | - |
| S_1_44 km 72+019.39 | 5525997.35 | 6546466.69 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 251.34 | 249.35 | 1.99 | 249.60 | dk | d600 | S_1_43 | 180 | 249.60 | dk | d600 | S16.1 | - |
| Ciąg drenarski - S_2_18-S_2_39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S_2_18 km 72+024.35 | 5526448.12 | 6547353.79 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 256.27 | 254.30 | 1.97 | - | - | - | - | - | 254.55 | dk | d600 | S_2_19 | - |
| S_2_19 km 72+074.35 | 5526425.00 | 6547309.45 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 256.82 | 254.10 | 2.72 | 254.35 | dk | d600 | S_2_18 | 180 | 254.35 | dk | d600 | S_2_20 | - |
| S_2_20 km 72+124.35 | 5526401.89 | 6547265.11 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 256.63 | 253.90 | 2.73 | 254.15 | dk | d600 | S_2_19 | 180 | 254.15 | dk | d600 | S_2_21 | - |
| S_2_21 km 72+174.35 | 5526378.78 | 6547220.78 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 256.43 | 253.70 | 2.73 | 253.95 | dk | d600 | S_2_20 | 180 | 253.95 | dk | d600 | S_2_22 | - |
| S_2_22 km 72+224.35 | 5526355.66 | 6547176.44 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 256.24 | 253.50 | 2.74 | 253.75 | dk | d600 | S_2_21 | 180 | 253.75 | dk | d600 | S_2_23 | - |
| S_2_23 km 72+274.35 | 5526332.55 | 6547132.10 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 256.04 | 253.30 | 2.74 | 253.55 | dk | d600 | S_2_22 | 180 | 253.55 | dk | d600 | S_2_24 | - |
| S_2_24 km 72+324.35 | 5526309.43 | 6547087.77 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 255.85 | 253.10 | 2.75 | 253.35 | dk | d600 | S_2_23 | 180 | 253.35 | dk | d600 | S_2_25 | - |
| S_2_25 km 72+374.35 | 5526286.32 | 6547043.43 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 255.65 | 252.90 | 2.75 | 253.15 | dk | d600 | S_2_24 | 180 | 253.15 | dk | d600 | S_2_26 | - |
| S_2_26 km 72+424.35 | 5526263.21 | 6546999.09 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 255.41 | 252.63 | 2.78 | 252.88 | dk | d600 | S_2_25 | 180 | 252.88 | dk | d600 | S_2_27 | - |
| S_2_27 km 72+474.35 | 5526240.09 | 6546954.76 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 255.13 | 252.35 | 2.78 | 252.60 | dk | d600 | S_2_26 | 180 | 252.60 | dk | d600 | S_2_28 | - |
| S_2_28 km 72+524.35 | 5526216.98 | 6546910.42 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 254.86 | 252.08 | 2.78 | 252.33 | dk | d600 | S_2_27 | 180 | 252.33 | dk | d600 | S_2_29 | - |
| S_2_29 km 72+574.35 | 5526193.86 | 6546866.08 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 254.58 | 251.80 | 2.78 | 252.05 | dk | d600 | S_2_28 | 180 | 252.05 | dk | d600 | S_2_30 | - |
| S_2_30 km 72+624.35 | 5526170.75 | 6546821.75 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 254.30 | 251.53 | 2.77 | 251.78 | dk | d600 | S_2_29 | 180 | 251.78 | dk | d600 | S_2_31 | - |
| S_2_31 km 72+674.35 | 5526147.63 | 6546777.41 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 254.02 | 251.25 | 2.77 | 251.50 | dk | d600 | S_2_30 | 180 | 251.50 | dk | d600 | S_2_32 | - |
| S_2_32 km 72+724.35 | 5526124.52 | 6546733.07 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 253.74 | 250.98 | 2.76 | 251.23 | dk | d600 | S_2_31 | 180 | 251.23 | dk | d600 | S_2_33 | - |
| S_2_33 km 72+774.35 | 5526101.41 | 6546688.74 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 253.46 | 250.70 | 2.76 | 250.95 | dk | d600 | S_2_32 | 180 | 250.95 | dk | d600 | S_2_34 | - |
| S_2_34 km 72+824.35 | 5526078.30 | 6546644.40 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 253.18 | 250.43 | 2.75 | 250.68 | dk | d600 | S_2_33 | 180 | 250.68 | dk | d600 | S_2_35 | - |
| S_2_35 km 72+874.35 | 5526055.18 | 6546600.06 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 252.90 | 250.15 | 2.75 | 250.40 | dk | d600 | S_2_34 | 180 | 250.40 | dk | d600 | S_2_36 | - |
| S_2_36 km 72+974.35 | 5526032.07 | 6546555.73 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 252.62 | 249.88 | 2.74 | 250.13 | dk | d600 | S_2_35 | 180 | 250.13 | dk | d600 | S_2_37 | - |
| S_2_37 km 72+974.35 | 5526008.98 | 6546511.37 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 252.34 | 249.60 | 2.74 | 249.85 | dk | d600 | S_2_36 | 180 | 249.85 | dk | d600 | S_2_38 | - |
| S_2_38 km 73+019.31 | 5525988.19 | 6546471.42 | d800 płyta żelbetowa z włazem żelbetowym | 252.09 | 249.35 | 2.74 | 249.60 | dk | d600 | S_2_37 | 180 | 249.60 | dk | d600 | S16.2 | - |

## Kolizje

Przebieg istniejącego i projektowanego w Projekcie Budowlanym w projekcie zagospodarowania terenu.

Kolizje podłużne i poprzeczne przewidziane są do usunięcia lub przebudowy wg dokumentacji branżowych zawartych w projekcie architektoniczno-budowlanym. W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót jakichkolwiek urządzeń podziemnych lub przewodów instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej, roboty należy przerwać i niezwłocznie skontaktować się z gestorem sieci w celu możliwości określenia dalszego prowadzenia robót.

## Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z dnia 2010r. nr 185 poz. 1243 z późniejszymi zmianami) właścicielem odpadów jest ich wytwórca. W przypadku robót objętych niniejszym projektem gospodarka odpadami spoczywa na Wykonawcy.

Szyny należy ciąć na następujące odcinki:

- staroużyteczne przeznaczone do ponownej zabudowy w tor bezstykowy – 30,5m;

- przekazane do reprofilacji, podstawowo 30,5m, wyjątkowo 25,5m (jeśli szyny są krótsze niż 30,5m);

- złom szynowy, odcinki szyn nie dłuższe niż 12,5m.

Pozostały złom drobny, w tym elementy mocujące nawierzchni, należy przekazywać posegregowany wg rodzaju.

Podkłady

- staroużyteczne – Wykonawca przekaże na place składowe wskazane przez odpowiednie sekcje;

- zakwalifikowane jako odpad – podlegają utylizacji przez Wykonawców.

Płyty przejazdowe zakwalifikowane jako staroużyteczne należy przekazać Sekcji Eksploatacji (ISE), natomiast pozostałe należy traktować jako odpad (gruz) podlegający utylizacji przez Wykonawcę.

Tłuczeń odzyskany w trakcie modernizacji można wykorzystać do ponownej zabudowy w tory główne zasadnicze i dodatkowe na dolną zagęszczoną sub-warstwę podsypki (min. 15cm poniżej spodu podkładów, gr. warstwy wałowanej max. po 20cm), w torach bocznych na całą podsypkę, jako zasypkę do urządzeń odwadniających, do wzmocnienia skarp nasypów w terenach podmokłych, jako zasypkę filtracyjną przy budowanych ekranach akustycznych, jako wierzchnie pokrycie przypór ziemnych oraz po rozkruszeniu do wielkości ziaren mieszczących się w granicznych krzywych uziarnienia (zał.23 Warunków technicznych utrzymania podtorza kolejowego Id-3) na warstwę ochronną. Nie dopuszcza się do zabudowy w warstwie ochronnej torowiska niesortu (wysiewek) powstałych w wyniku recyklingu tłucznia. Warunkiem wykorzystania do zabudowy jw. tłucznia staro użytecznego jest przeprowadzenie przez Wykonawcę badania odzyskanego tłucznia pod kątem jego szkodliwości dla środowiska i uzyskania wyniku pozytywnego w przypadku oceny negatywnej Wykonawca dokona jego utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie materiały uznane przez Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu przy Sekcji Eksploatacji w Czechowicach-Dziedzicach za odpad takie jak: niesort z przesiania masy podsypkowej, gruz ze ścianek peronowych, płytek chodnikowych, korytek, podkładów są utylizowane przez Wykonawcę.

Wstępną kwalifikację przewidywanych odzysków należy przeprowadzić komisyjnie zgodnie z Uchwałą Nr 54/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 luty 2009 r. po wyłonieniu Wykonawcy a przed rozpoczęciem robót.

Koszty transportu, segregacji, załadunku, rozładunku ww. materiałów ponosi Wykonawca robót.

## Uwagi końcowe

- Uprawnienia budowlane, zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa Projektanta i Sprawdzającego oraz uzgodnienia znajdują się w Projekcie Budowlanym w Tomie 02 – Projekt zagospodarowania terenu – Teczka formalno-prawna.

- Roboty budowalne należy prowadzić zgodnie z zapisami w Decyzjach Środowiskowych.

- Przed przystąpieniem do robót podtorzowych należy w pierwszej kolejności wykonać roboty regulacyjne na ciekach poprzecznych.

- Zapewnić należy bieżące odprowadzenie wód opadowych w czasie robót.

- Roboty będą prowadzone na jednym torze przy utrzymaniu ruchu na torze sąsiednim z ograniczoną prędkością, zgodnie z regulaminami prowadzenia ruchu pociągów w czasie robót.

- Roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP obowiązujących przy wykonywaniu robót torowych na PKP przy czynnym, zelektryfikowanym torze sąsiednim.

- Podczas realizacji prac, roboty wykonywać pod nadzorem geotechnicznym, a w przypadku stwierdzenia w trakcie trwania robót, że warunki geologiczne odbiegają od przyjętych w dokumentacji, wówczas należy bezwzględnie powiadomić autora dokumentacji, który dokona stosownych zmian w projekcie.

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w torowisku wykonawca winien zapoznać się szczegółowo z planszą zbiorczą istniejącego i projektowanego uzbrojenia oraz z projektami branżowymi dotyczącymi jego przebudowy. Podczas wykonywania robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność, roboty w miejscach występowania podziemnego uzbrojenia wykonywać ręcznie. O terminie wykonywania tych robót należy poinformować właścicieli uzbrojenia i wykonywać je pod ich nadzorem. Wyżej wymienione środki ostrożności są niezbędne również z uwagi na możliwość występowania w terenie innych, niewykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. Położenie wykazanego na mapach uzbrojenia może się różnić od faktycznego usytuowania w terenie.

- Przed przystąpieniem do budowy torów należy przebudować kolidujące uzbrojenie oraz wybudować projektowane w sąsiedztwie torów zgodnie z projektami branżowymi. Roboty wynikające z niniejszej dokumentacji należy skoordynować z innymi projektami branżowymi.

- Rysunki, opisy i inne części dokumentacji projektowej opracowane przez Arcadis Sp. z o.o. w ramach niniejszej umowy, nie mogą być użyte przez zamawiającego ani przez inne osoby do celów innych niż realizacja niniejszej inwestycji.

- Zmiany w dokumentacji dokonane bez zgody projektanta zwalniają jednostkę projektową od odpowiedzialności za skutki wynikłe z tych zmian.

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego w czasie realizacji robót inwestycyjnych, Wykonawca uwzględni konieczność stosowania procedury prawidłowego postępowania w zakresie przekazania infrastruktury do eksploatacji opisanej w piśmie Zamawiającego (IBR1-734-93/13 z dnia 23.05.2013 roku – załącznik nr 1).

# Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko

Wpływ obiektu budowalnego na środowisko został opisany w wydanych Decyzjach o Środowiskowych Uwarunkowaniach Realizacji Inwestycji. Spełniając powyższe decyzje zaprojektowano szczelny system odwodnienia, opisany w punkcie 7.8 Odwodnienie i tłumiki torowe opisane w punkcie 7.3 Nawierzchnia torowa.

Szczegółowe informacje dotyczące wpływu obiektu budowalnego na środowisko został opisany w Części ŚR:3 Ochrona Środowiska.

# Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy

# Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych

Nie dotyczy

# Warunki ochrony przeciwpożarowej

Nie dotyczy

# Uzgodnienia, warunki techniczne

Uzgodnienia, pozwolenia, opinie, warunki techniczne i inne dokumenty znajdują się w Projekcie Budowlanym w Tomie I Projekt Zagospodarowania Terenu.

# Streszczenie zawartości dokumentu

Niniejszy dokument zawiera projekt wykonawczy układu torowego modernizowanej magistrali E-65 na odcinku od km 63+400 do 73+300. Opracowanie przedstawiono w formie opisu technicznego oraz formie graficznej.

# Spis tabel, rysunków, wykresów

Zestawienie tabel:

Tabela 1. Zestawienie wad podtorza	14

Tabela 2. Założenia projektowe	15

Tabela 3. Zestawienie torów projektowanych na szlaku Chybie-Pruchna	17

Tabela 4. Zestawienie torów projektowanych na posterunek odgałęźny Pruchna	18

Tabela 5. Zestawienie rozjazdów projektowanych na posterunek odgałęźny Pruchna	18

Tabela 6. Zestawienie torów projektowanych na szlaku Pruchna-Zebrzydowice	18

Tabela 7. Wykaz projektowanego układu geometrycznego toru nr 1 linii kolejowej nr 93	19

Tabela 8. Wykaz projektowanego układu geometrycznego toru nr 2 linii kolejowej nr 93	20

Tabela 9. Zestawienie niwelety projektowanej dla linii kolejowej nr 93	21

Tabela 10. Przebieg Inwestycji po jednostkach geomorfologicznych	21

Tabela 11. Zestawienie warunków geologiczno-inżynierskich	22

Tabela 12. Zestawienie rejonów warunków geologiczno - inżynierskich	25

Tabela 13. Zestawienie torów przeznaczonych do rozbiórki na szlaku Chybie – Pruchna od km 63+400 do km 68+799	25

Tabela 14. Zestawienie torów przeznaczonych do rozbiórki na stacji Pruchna 68+799 do km 70+323	26

Tabela 15. Zestawienie torów przeznaczonych do rozbiórki na szlaku Pruchna – Zebrzydowice od km 70+323	27

Tabela 16. Zestawienie rozjazdów przeznaczonych do rozbiórki na stacji Pruchna	27

Tabela 17. Zestawienie przejazdów kolejowo-drogowych przeznaczonych do rozbiórki	27

Tabela 18. Zestawienie projektowanych przejazdów kolejowo-drogowych	32

Tabela 19. Zestawienie odwodnienia na linii kolejowej nr 93	33

Tabela 20.  Zestawienie odwodnienia wgłębnego na linii kolejowej nr 93	35

Tabela 21. Zestawienie studni na linii kolejowej nr 93	40

Zestawienie rysunków

| Nazwa rysunku | Tom |
| --- | --- |
| 01_E65_PW_D_03_TOR_orientacja_rys_1.1_1250x297 | PB T.1.3/1 |
| 01_E65_PW_D_03_TOR_schemat_rys_2.1_2300x297 | PB T.1.3/1 |
| 02_E65_PW_D_03_TOR_schemat_rys_2.2_850x297 | PB T.1.3/1 |
| 00_E65_PW_D_03_TOR_LEGENDA_rys_3.00_A3 | PB T.1.3/1 |
| 01_E65_PW_D_03_TOR_PS_63+400-64+050_rys_3.01_1600x297 | PB T.1.3/1 |
| 02_E65_PW_D_03_TOR_PS_64+050-64+720_rys_3.02_1600x297 | PB T.1.3/1 |
| 03_E65_PW_D_03_TOR_PS_64+720-65+380_rys_3.03_1600x297 | PB T.1.3/1 |
| 04_E65_PW_D_03_TOR_PS_65+380-65+380_rys_3.04_1600x297 | PB T.1.3/1 |
| 05_E65_PW_D_03_TOR_PS_66+040-66+700_rys_3.05_1600x297 | PB T.1.3/1 |
| 06_E65_PW_D_03_TOR_PS_66+700-67+350_rys_3.06_1600x297 | PB T.1.3/1 |
| 07_E65_PW_D_03_TOR_PS_67+350-68+020_rys_3.07_1600x297 | PB T.1.3/1 |
| 08_E65_PW_D_03_TOR_PS_68+020-68+670_rys_3.08_1600x297 | PB T.1.3/1 |
| 09_E65_PW_D_03_TOR_PS_68+670-69+340_rys_3.09_1600x297 | PB T.1.3/1 |
| 10_E65_PW_D_03_TOR_PS_69+340-70+000_rys_3.10_1600x297 | PB T.1.3/1 |
| 11_E65_PW_D_03_TOR_PS_70+000-70+660_rys_3.11_1600x297 | PB T.1.3/1 |
| 12_E65_PW_D_03_TOR_PS_70+660-71+320_rys_3.12_1600x297 | PB T.1.3/1 |
| 13_E65_PW_D_03_TOR_PS_71+320-71+980_rys_3.13_1600x297 | PB T.1.3/1 |
| 14_E65_PW_D_03_TOR_PS_71+980-72+640_rys_3.14_1600x297 | PB T.1.3/1 |
| 15_E65_PW_D_03_TOR_PS_72+640-73+300_rys_3.15_1600x297 | PB T.1.3/1 |
| 16_E65_PW_D_03_TOR_PS_istn. 71+020-71+680_rys_3.16_1600x297 | PB T.1.3/1 |
| 17_E65_PW_D_03_TOR_PS_istn. 71+680-72+340_rys_3.17_1600x297 | PB T.1.3/1 |
| 18_E65_PW_D_03_TOR_PS_istn. 72+340-72+990_rys_3.18_1600x297 | PB T.1.3/1 |
| 19_E65_PW_D_03_TOR_PS_istn. 72+990-73+650_rys_3.19_1600x297 | PB T.1.3/1 |
| 20_E65_PW_D_03_TOR_PS_istn. 73+650-74+030_rys_3.20_1100x297 | PB T.1.3/1 |
| 21_E65_PW_D_03_TOR_PS_istn. 74+030-74+430_rys_3.21_1100x297 | PB T.1.3/1 |
| 22_E65_PW_D_03_TOR_PS_istn. 74+430-75+050_rys_3.22_1600x297 | PB T.1.3/1 |
| 23_E65_PW_D_03_TOR_PS_istn. 75+050-75+400_rys_3.23_1100x297 | PB T.1.3/1 |
| 24_E65_PW_D_03_TOR_PS_istn. 75+400-75+910_rys_3.24_1300x297 | PB T.1.3/1 |
| 01_E65_PW_D_03_TOR_PROFIL_63+400_64+500_rys_4.01_420x2350 | PB T.1.3/1 |
| 02_E65_PW_D_03_TOR_PROFIL_65+350_67+350_rys_4.02_420x2350 | PB T.1.3/1 |
| 03_E65_PW_D_03_TOR_PROFIL_67+300_69+300_rys_4.03_420x2350 | PB T.1.3/1 |
| 04_E65_PW_D_03_TOR_PROFIL_69+250_71+250_rys_4.04_420x2350 | PB T.1.3/1 |
| 05_E65_PW_D_03_TOR_PROFIL_71+200_73+300_rys_4.05_420x2450 | PB T.1.3/1 |
| 01_E65_PW_D_03_TOR_przekroje normalne_rys_5.01_1600x297 | PB T.1.3/2 |
| 02_E65_PW_D_03_TOR_przekroje normalne_rys_5.02_1000x297 | PB T.1.3/2 |
| 03_E65_PW_D_03_TOR_przekroje normalne_rys_5.03_850x297 | PB T.1.3/2 |
| 04_E65_PW_D_03_TOR_przekroje normalne_rys_5.04_1000x297 | PB T.1.3/2 |
| 001_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.001_2000x297 | PB T.1.3/2 |
| 002_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.002_2050x297 | PB T.1.3/2 |
| 003_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.003_2150x297 | PB T.1.3/2 |
| 004_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.004_2000x297 | PB T.1.3/2 |
| 005_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.005_2000x297 | PB T.1.3/2 |
| 006_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.006_2000x297 | PB T.1.3/2 |
| 007_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.007_2000x297 | PB T.1.3/2 |
| 008_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.008_2000x297 | PB T.1.3/2 |
| 009_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.009_1800x297 | PB T.1.3/2 |
| 010_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.010_1800x297 | PB T.1.3/2 |
| 011_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.011_1800x297 | PB T.1.3/2 |
| 012_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.012_1800x297 | PB T.1.3/2 |
| 013_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.013_1800x297 | PB T.1.3/2 |
| 014_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.014_1800x297 | PB T.1.3/2 |
| 015_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.015_1800x297 | PB T.1.3/2 |
| 016_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.016_1800x297 | PB T.1.3/2 |
| 017_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.017_1800x297 | PB T.1.3/2 |
| 018_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.018_1800x297 | PB T.1.3/2 |
| 019_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.019_1800x297 | PB T.1.3/2 |
| 020_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.020_1800x297 | PB T.1.3/2 |
| 021_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.021_2000x297 | PB T.1.3/2 |
| 022_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.022_2000x297 | PB T.1.3/2 |
| 023_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.023_2000x297 | PB T.1.3/2 |
| 024_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.024_2000x297 | PB T.1.3/2 |
| 025_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.025_2000x297 | PB T.1.3/2 |
| 026_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.026_2000x297 | PB T.1.3/2 |
| 027_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.027_2000x297 | PB T.1.3/2 |
| 028_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.028_2000x297 | PB T.1.3/2 |
| 029_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.029_2000x297 | PB T.1.3/2 |
| 030_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.030_2000x297 | PB T.1.3/2 |
| 031_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.031_2000x297 | PB T.1.3/3 |
| 032_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.032_2000x297 | PB T.1.3/3 |
| 033_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.033_2000x297 | PB T.1.3/3 |
| 034_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.034_2000x297 | PB T.1.3/3 |
| 035_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.035_2000x297 | PB T.1.3/3 |
| 036_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.036_2000x297 | PB T.1.3/3 |
| 037_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.037_2000x297 | PB T.1.3/3 |
| 038_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.038_2000x297 | PB T.1.3/3 |
| 039_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.039_2000x297 | PB T.1.3/3 |
| 040_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.040_1800x297 | PB T.1.3/3 |
| 041_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.041_1800x297 | PB T.1.3/3 |
| 042_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.042_1800x297 | PB T.1.3/3 |
| 043_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.043_1800x297 | PB T.1.3/3 |
| 044_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.044_1800x297 | PB T.1.3/3 |
| 045_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.045_1800x297 | PB T.1.3/3 |
| 046_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.046_1800x297 | PB T.1.3/3 |
| 047_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.047_1800x297 | PB T.1.3/3 |
| 048_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.048_1800x297 | PB T.1.3/3 |
| 049_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.049_1800x297 | PB T.1.3/3 |
| 050_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.050_1800x297 | PB T.1.3/3 |
| 051_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.051_1800x297 | PB T.1.3/3 |
| 052_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.052_1800x297 | PB T.1.3/3 |
| 053_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.053_1800x297 | PB T.1.3/3 |
| 054_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.054_1800x297 | PB T.1.3/3 |
| 055_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.055_1800x297 | PB T.1.3/3 |
| 056_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.056_1800x297 | PB T.1.3/3 |
| 057_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.057_1800x297 | PB T.1.3/3 |
| 058_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.058_1800x297 | PB T.1.3/3 |
| 059_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.059_1800x297 | PB T.1.3/3 |
| 060_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.060_1800x297 | PB T.1.3/3 |
| 061_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.061_1800x297 | PB T.1.3/4 |
| 062_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.062_1800x297 | PB T.1.3/4 |
| 063_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.063_1800x297 | PB T.1.3/4 |
| 064_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.064_1800x297 | PB T.1.3/4 |
| 065_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.065_1800x297 | PB T.1.3/4 |
| 066_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.066_1800x297 | PB T.1.3/4 |
| 067_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.067_1800x297 | PB T.1.3/4 |
| 068_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.068_1800x297 | PB T.1.3/4 |
| 069_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.069_1800x297 | PB T.1.3/4 |
| 070_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.070_1800x297 | PB T.1.3/4 |
| 071_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.071_1800x297 | PB T.1.3/4 |
| 072_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.072_1800x297 | PB T.1.3/4 |
| 073_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.073_1800x297 | PB T.1.3/4 |
| 074_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.074_1800x297 | PB T.1.3/4 |
| 075_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.075_1800x297 | PB T.1.3/4 |
| 076_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.076_1800x297 | PB T.1.3/4 |
| 077_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.077_1800x297 | PB T.1.3/4 |
| 078_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.078_1800x297 | PB T.1.3/4 |
| 079_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.079_1800x297 | PB T.1.3/4 |
| 080_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.080_1800x297 | PB T.1.3/4 |
| 081_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.081_1800x297 | PB T.1.3/4 |
| 082_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.082_1800x297 | PB T.1.3/4 |
| 083_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.083_1800x297 | PB T.1.3/4 |
| 084_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.084_1800x297 | PB T.1.3/4 |
| 085_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.085_1800x297 | PB T.1.3/4 |
| 086_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.086_1800x297 | PB T.1.3/4 |
| 087_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.087_1800x297 | PB T.1.3/4 |
| 088_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.088_1800x297 | PB T.1.3/4 |
| 089_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.089_1800x297 | PB T.1.3/4 |
| 090_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.090_1800x297 | PB T.1.3/4 |
| 091_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.091_1800x297 | PB T.1.3/5 |
| 092_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.092_1800x297 | PB T.1.3/5 |
| 093_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.093_1800x297 | PB T.1.3/5 |
| 094_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.094_1800x297 | PB T.1.3/5 |
| 095_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.095_1800x297 | PB T.1.3/5 |
| 096_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.096_1800x297 | PB T.1.3/5 |
| 097_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.097_1900x297 | PB T.1.3/5 |
| 098_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.098_1900x297 | PB T.1.3/5 |
| 099_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.099_1900x297 | PB T.1.3/5 |
| 100_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.100_2000x297 | PB T.1.3/5 |
| 101_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.101_2000x297 | PB T.1.3/5 |
| 102_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.102_2000x297 | PB T.1.3/5 |
| 103_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.103_2000x297 | PB T.1.3/5 |
| 104_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.104_2000x297 | PB T.1.3/5 |
| 105_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.105_2000x297 | PB T.1.3/5 |
| 106_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.106_2000x297 | PB T.1.3/5 |
| 107_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.107_1800x297 | PB T.1.3/5 |
| 108_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.108_1800x297 | PB T.1.3/5 |
| 109_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.109_1800x297 | PB T.1.3/5 |
| 110_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.110_1800x297 | PB T.1.3/5 |
| 111_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.111_1800x297 | PB T.1.3/5 |
| 112_E65_PW_D_03_TOR_przekroje charakterystyczne_rys_6.112_1800x297 | PB T.1.3/5 |
| 01_E65_PW_D_03_TOR_plan odw_70+040-70+700_rys_7.1_1600x297 | PB T.1.3/5 |
| 02_E65_PW_D_03_TOR_plan odw_70+700-70+980_rys_7.2_850x297 | PB T.1.3/5 |
| 03_E65_PW_D_03_TOR_plan odw_70+390-71+600_rys_7.3_700x297 | PB T.1.3/5 |
| 04_E65_PW_D_03_TOR_plan odw_72+020-72+550_rys_7.4_1300x297 | PB T.1.3/5 |
| 05_E65_PW_D_03_TOR_plan odw_72+550-73+070_rys_7.5_1300x297 | PB T.1.3/5 |
| 06_E65_PW_D_03_TOR_plan odw_przejazdy_rys_7.6_420x297 | PB T.1.3/5 |

# Spis norm, przepisów, literatury

[1] Rozporządzenie MTiGM z 10.09.1998 r. (Dz.U. nr 151 poz. 987) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

[2] Rozporządzenie MTiGM z 05.06.2014 r. (Dz. U. poz867) zmieniające rozporządzenie w sprawie technicznych warunków jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

[3] Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) nr 1299/2014 z 18.11.2014 r. dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej.

[4] Id - 1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Zarządzenie Zarządu PKP PLK SA. Nr 14/2005 z 18.05.2005 r.) Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 19/2015 Zarządu PKP PLK S.A. z 30.04.2015 r.

[5] Id - 2 (D-2) Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych (Zarządzenie Zarządu PKP PLK S.A. Nr 29/2005 z 05.10.2005 r.)

[6] Id – 3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego (Zarządzenie Zarządu PKP PLK S.A. nr 9/2009 z 04.05.2009 r.)

[7] Standardy techniczne szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax≤200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / Vmax≤250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem), TOM I, Droga szynowa, Wersja 1.1

[8] PN-EN 13803-1: 2010 – Kolejnictwo – Tor – Parametry projektowania toru w planie – tor o szerokości 1435 mm i więcej – Część 1: Szlak z 05.11.2010 r. (Dyrektywa 2008/57/EC)

[9] PN-EN 15273-3+A1:2017-03 – Kolejnictwo – Skrajnie – Część 3: Skrajnie budowli z 23.05.2017 r.

[10] Id-104 Warunki techniczne PKP PLK S.A. – Reprofilacja szyn w torach i rozjazdach – Część 1: Warunki wykonania i odbioru robót, 25.10.2010 r.

[11] Standardy techniczne szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax≤200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / Vmax≤250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem), TOM I – Załącznik ST-T1-A6 Układy geometryczne torów wersja 1.0

[12] Standardy techniczne szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości Vmax≤200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / Vmax≤250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem), TOM I – Skrajnia budowlana linii kolejowych wersja 2.0

# Załącznik 1 – raport geometrii

| Raport geometrii |  | toru nr 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pikietaż | X | Y |
| Element: Prosta |  |  |  |  |
| PT | ( ) | 63+400.00 | 5528352.88 | 6555729.80 |
| PŁ | ( ) | 64+235.93 | 5528197.20 | 6554908.50 |
| Długość: |  | 835.93 |  |  |
| Element: Łuk |  |  |  |  |
| PŁ | ( ) | 64+235.93 | 5528197.20 | 6554908.50 |
| W | ( ) | 64+278.43 | 5528189.28 | 6554866.74 |
| KŁ | ( ) | 64+320.93 | 5528181.47 | 6554824.96 |
| Promień: |  | 32950 |  |  |
| Kąt zwrotu: |  | 0°08'52" | Prawy |  |
| Długość: |  | 85 |  |  |
| Styczna: |  | 42.5 |  |  |
| Cięciwa: |  | 85 |  |  |
| Strzałka: |  | 0.03 |  |  |
| Bisektor: |  | 0.03 |  |  |
| Element: Prosta |  |  |  |  |
| KŁ | ( ) | 64+320.93 | 5528181.47 | 6554824.96 |
| PŁ | ( ) | 64+410.37 | 5528165.04 | 6554737.04 |
| Długość: |  | 89.44 |  |  |
| Element: Łuk |  |  |  |  |
| PŁ | ( ) | 64+410.37 | 5528165.04 | 6554737.04 |
| W | ( ) | 64+452.87 | 5528157.24 | 6554695.27 |
| KŁ | ( ) | 64+495.37 | 5528149.32 | 6554653.51 |
| Promień: |  | 32950 |  |  |
| Kąt zwrotu: |  | 0°08'52" | Lewy |  |
| Długość: |  | 85 |  |  |
| Styczna: |  | 42.5 |  |  |
| Cięciwa: |  | 85 |  |  |
| Strzałka: |  | 0.03 |  |  |
| Bisektor: |  | 0.03 |  |  |
| Element: Prosta |  |  |  |  |
| KŁ | ( ) | 64+495.37 | 5528149.32 | 6554653.51 |
| PŁ | ( ) | 64+837.53 | 5528085.60 | 6554317.33 |
| Długość: |  | 342.17 |  |  |
| Element: Łuk |  |  |  |  |
| PŁ | ( ) | 64+837.53 | 5528085.60 | 6554317.33 |
| W | ( ) | 64+912.53 | 5528071.63 | 6554243.64 |
| KŁ | ( ) | 64+987.54 | 5528058.26 | 6554169.84 |
| Promień: |  | 18500 |  |  |
| Kąt zwrotu: |  | 0°27'52" | Prawy |  |
| Długość: |  | 150 |  |  |
| Styczna: |  | 75 |  |  |
| Cięciwa: |  | 150 |  |  |
| Strzałka: |  | 0.15 |  |  |
| Bisektor: |  | 0.15 |  |  |
| Element: Prosta |  |  |  |  |
| KŁ | ( ) | 64+987.54 | 5528058.26 | 6554169.84 |
| PŁ | ( ) | 65+090.38 | 5528039.93 | 6554068.65 |
| Długość: |  | 102.84 |  |  |
| Element: Łuk |  |  |  |  |
| PŁ | ( ) | 65+090.38 | 5528039.93 | 6554068.65 |
| W | ( ) | 65+165.37 | 5528026.56 | 6553994.85 |
| KŁ | ( ) | 65+240.36 | 5528012.59 | 6553921.16 |
| Promień: |  | 18500 |  |  |
| Kąt zwrotu: |  | 0°27'52" | Lewy |  |
| Długość: |  | 150 |  |  |
| Styczna: |  | 75 |  |  |
| Cięciwa: |  | 150 |  |  |
| Strzałka: |  | 0.15 |  |  |
| Bisektor: |  | 0.15 |  |  |
| Element: Prosta |  |  |  |  |
| KŁ | ( ) | 65+240.36 | 5528012.59 | 6553921.16 |
| PŁ | ( ) | 65+382.42 | 5527986.13 | 6553781.60 |
| Długość: |  | 142.05 |  |  |
| Element: Łuk |  |  |  |  |
| PŁ | ( ) | 65+382.42 | 5527986.13 | 6553781.60 |
| W | ( ) | 65+469.93 | 5527969.84 | 6553695.62 |
| KŁ | ( ) | 65+557.41 | 5527952.73 | 6553609.81 |
| Promień: |  | 18500 |  |  |
| Kąt zwrotu: |  | 0°32'31" | Lewy |  |
| Długość: |  | 175.01 |  |  |
| Styczna: |  | 87.5 |  |  |
| Cięciwa: |  | 175.01 |  |  |
| Strzałka: |  | 0.21 |  |  |
| Bisektor: |  | 0.21 |  |  |
| Element: Prosta |  |  |  |  |
| KŁ | ( ) | 65+557.41 | 5527952.73 | 6553609.81 |
| PŁ | ( ) | 65+646.68 | 5527935.27 | 6553522.26 |
| Długość: |  | 89.27 |  |  |
| Element: Łuk |  |  |  |  |
| PŁ | ( ) | 65+646.68 | 5527935.27 | 6553522.26 |
| W | ( ) | 65+734.21 | 5527918.17 | 6553436.44 |
| KŁ | ( ) | 65+821.70 | 5527901.87 | 6553350.47 |
| Promień: |  | 18500 |  |  |
| Kąt zwrotu: |  | 0°32'31" | Prawy |  |
| Długość: |  | 175.01 |  |  |
| Styczna: |  | 87.5 |  |  |
| Cięciwa: |  | 175.01 |  |  |
| Strzałka: |  | 0.21 |  |  |
| Bisektor: |  | 0.21 |  |  |
| Element: Prosta |  |  |  |  |
| KŁ | ( ) | 65+821.70 | 5527901.87 | 6553350.47 |
| PŁ | ( ) | 66+510.55 | 5527773.58 | 6552673.67 |
| Długość: |  | 688.85 |  |  |
| Element: Łuk |  |  |  |  |
| PŁ | ( ) | 66+510.55 | 5527773.58 | 6552673.67 |
| W | ( ) | 66+553.05 | 5527765.66 | 6552631.92 |
| KŁ | ( ) | 66+595.55 | 5527757.86 | 6552590.14 |
| Promień: |  | 32950 |  |  |
| Kąt zwrotu: |  | 0°08'52" | Prawy |  |
| Długość: |  | 85 |  |  |
| Styczna: |  | 42.5 |  |  |
| Cięciwa: |  | 85 |  |  |
| Strzałka: |  | 0.03 |  |  |
| Bisektor: |  | 0.03 |  |  |
| Element: Prosta |  |  |  |  |
| KŁ | ( ) | 66+595.55 | 5527757.86 | 6552590.14 |
| PŁ | ( ) | 66+684.99 | 5527741.43 | 6552502.22 |
| Długość: |  | 89.44 |  |  |
| Element: Łuk |  |  |  |  |
| PŁ | ( ) | 66+684.99 | 5527741.43 | 6552502.22 |
| W | ( ) | 66+727.49 | 5527733.62 | 6552460.44 |
| KŁ | ( ) | 66+769.99 | 5527725.70 | 6552418.69 |
| Promień: |  | 32950 |  |  |
| Kąt zwrotu: |  | 0°08'52" | Lewy |  |
| Długość: |  | 85 |  |  |
| Styczna: |  | 42.5 |  |  |
| Cięciwa: |  | 85 |  |  |
| Strzałka: |  | 0.03 |  |  |
| Bisektor: |  | 0.03 |  |  |
| Element: Prosta |  |  |  |  |
| KŁ | ( ) | 66+769.99 | 5527725.70 | 6552418.69 |
| PŁ | ( ) | 66+929.99 | 5527695.91 | 6552261.49 |
| Długość: |  | 160 |  |  |
| Element: Łuk |  |  |  |  |
| PŁ | ( ) | 66+929.99 | 5527695.91 | 6552261.49 |
| W | ( ) | 66+972.49 | 5527687.99 | 6552219.73 |
| KŁ | ( ) | 67+014.99 | 5527679.97 | 6552177.99 |
| Promień: |  | 32950 |  |  |
| Kąt zwrotu: |  | 0°08'52" | Lewy |  |
| Długość: |  | 85 |  |  |
| Styczna: |  | 42.5 |  |  |
| Cięciwa: |  | 85 |  |  |
| Strzałka: |  | 0.03 |  |  |
| Bisektor: |  | 0.03 |  |  |
| Element: Prosta |  |  |  |  |
| KŁ | ( ) | 67+014.99 | 5527679.97 | 6552177.99 |
| PŁ | ( ) | 67+104.43 | 5527663.08 | 6552090.16 |
| Długość: |  | 89.44 |  |  |
| Element: Łuk |  |  |  |  |
| PŁ | ( ) | 67+104.43 | 5527663.08 | 6552090.16 |
| W | ( ) | 67+146.93 | 5527655.06 | 6552048.42 |
| KŁ | ( ) | 67+189.43 | 5527647.15 | 6552006.67 |
| Promień: |  | 32950 |  |  |
| Kąt zwrotu: |  | 0°08'52" | Prawy |  |
| Długość: |  | 85 |  |  |
| Styczna: |  | 42.5 |  |  |
| Cięciwa: |  | 85 |  |  |
| Strzałka: |  | 0.03 |  |  |
| Bisektor: |  | 0.03 |  |  |
| Element: Prosta |  |  |  |  |
| KŁ | ( ) | 67+189.43 | 5527647.15 | 6552006.67 |
| W | ( ) | 68+759.54 | 5527354.74 | 6550464.03 |
| Długość: |  | 1570.11 |  |  |
| Element: Prosta |  |  |  |  |
| W | ( ) | 68+759.54 | 5527354.74 | 6550464.03 |
| W | ( ) | 68+824.36 | 5527342.66 | 6550400.34 |
| Długość: |  | 64.82 |  |  |
| Element: Prosta |  |  |  |  |
| W | ( ) | 68+824.36 | 5527342.66 | 6550400.34 |
| W | ( ) | 68+841.36 | 5527339.50 | 6550383.64 |
| Długość: |  | 17 |  |  |
| Element: Prosta |  |  |  |  |
| W | ( ) | 68+841.36 | 5527339.50 | 6550383.64 |
| W | ( ) | 68+906.18 | 5527327.43 | 6550319.96 |
| Długość: |  | 64.82 |  |  |
| Element: Prosta |  |  |  |  |
| W | ( ) | 68+906.18 | 5527327.43 | 6550319.96 |
| PKP | ( ) | 70+417.99 | 5527045.87 | 6548834.59 |
| Długość: |  | 1511.82 |  |  |
| Element: Krzywa przejściowa |  |  |  |  |
| PKP | ( ) | 70+417.99 | 5527045.87 | 6548834.59 |
| KKP | ( ) | 70+707.88 | 5526986.97 | 6548550.67 |
| Promień pocz.: |  | 0 |  |  |
| Promień koń.: |  | 2805 |  |  |
| Długość: |  | 290 |  |  |
| Kąt zwrotu: |  | 2°57'43" | Lewy |  |
| Parametr klotoidy: |  | 901.91 |  |  |
| Długa styczna: |  | 193.36 |  |  |
| Krótka styczna: |  | 96.69 |  |  |
| Cięciwa: |  | 289.97 |  |  |
| Xs: |  | 289.92 |  |  |
| Ys: |  | 5 |  |  |
| n: |  | 1.25 |  |  |
| k: |  | 144.99 |  |  |
| Element: Łuk |  |  |  |  |
| KKP | ( ) | 70+707.88 | 5526986.97 | 6548550.67 |
| W | ( ) | 70+975.05 | 5526923.74 | 6548291.20 |
| KKP | ( ) | 71+239.98 | 5526812.68 | 6548048.33 |
| Promień: |  | 2805 |  |  |
| Kąt zwrotu: |  | 10°52'38" | Lewy |  |
| Długość: |  | 532.52 |  |  |
| Styczna: |  | 267.06 |  |  |
| Cięciwa: |  | 531.72 |  |  |
| Strzałka: |  | 12.63 |  |  |
| Bisektor: |  | 12.68 |  |  |
| Element: Krzywa przejściowa |  |  |  |  |
| KKP | ( ) | 71+239.98 | 5526812.68 | 6548048.33 |
| PKP | ( ) | 71+529.87 | 5526683.09 | 6547788.93 |
| Promień pocz.: |  | 2805 |  |  |
| Promień koń.: |  | 0 |  |  |
| Długość: |  | 290 |  |  |
| Kąt zwrotu: |  | 2°57'43" | Lewy |  |
| Parametr klotoidy: |  | 901.91 |  |  |
| Długa styczna: |  | 193.36 |  |  |
| Krótka styczna: |  | 96.69 |  |  |
| Cięciwa: |  | 289.97 |  |  |
| Xs: |  | 289.92 |  |  |
| Ys: |  | 5 |  |  |
| n: |  | 1.25 |  |  |
| k: |  | 144.99 |  |  |
| Element: Prosta |  |  |  |  |
| PKP | ( ) | 71+529.87 | 5526683.09 | 6547788.93 |
| PKP | ( ) | 72+959.21 | 5526022.34 | 6546521.48 |
| Długość: |  | 1429.34 |  |  |
| Element: Krzywa przejściowa |  |  |  |  |
| PKP | ( ) | 72+959.21 | 5526022.34 | 6546521.48 |
| KKP | ( ) | 73+129.36 | 5525947.20 | 6546369.03 |
| Promień pocz.: |  | 0 |  |  |
| Promień koń.: |  | 1250 |  |  |
| Długość: |  | 170 |  |  |
| Kąt zwrotu: |  | 3°53'46" | Prawy |  |
| Parametr klotoidy: |  | 460.98 |  |  |
| Długa styczna: |  | 113.36 |  |  |
| Krótka styczna: |  | 56.69 |  |  |
| Cięciwa: |  | 169.97 |  |  |
| Xs: |  | 169.92 |  |  |
| Ys: |  | 3.85 |  |  |
| n: |  | 0.96 |  |  |
| k: |  | 84.99 |  |  |
| Element: Łuk |  |  |  |  |
| KKP | ( ) | 73+129.36 | 5525947.20 | 6546369.03 |
| W | ( ) | 73+214.64 | 5525913.01 | 6546290.92 |
| KŁ | ( ) | 73+300.00 | 5525889.73 | 6546208.81 |
| Promień: |  | 1250 |  |  |
| Kąt zwrotu: |  | 7°48'30" | Prawy |  |
| Długość: |  | 170.35 |  |  |
| Styczna: |  | 85.35 |  |  |
| Cięciwa: |  | 170.22 |  |  |
| Strzałka: |  | 2.9 |  |  |
| Bisektor: |  | 2.91 |  |  |
| Raport geometrii |  | toru nr 2 |  |  |
|  |  | Pikietaż | X | Y |
| Element: Prosta |  |  |  |  |
| PT | ( ) | 63+400.00 | 5528348.90 | 6555730.55 |
| PŁ | ( ) | 68+380.60 | 5527421.33 | 6550837.09 |
| Długość: |  | 4980.6 |  |  |
| Element: Łuk |  |  |  |  |
| PŁ | ( ) | 68+380.60 | 5527421.33 | 6550837.09 |
| W | ( ) | 68+423.83 | 5527413.28 | 6550794.61 |
| KŁ | ( ) | 68+467.08 | 5527405.11 | 6550752.15 |
| Promień: |  | 32950 |  |  |
| Kąt zwrotu: |  | 0°09'01" | Lewy |  |
| Długość: |  | 86.47 |  |  |
| Styczna: |  | 43.24 |  |  |
| Cięciwa: |  | 86.47 |  |  |
| Strzałka: |  | 0.03 |  |  |
| Bisektor: |  | 0.03 |  |  |
| Element: Prosta |  |  |  |  |
| KŁ | ( ) | 68+467.08 | 5527405.11 | 6550752.15 |
| PŁ | ( ) | 68+552.08 | 5527389.06 | 6550668.68 |
| Długość: |  | 85 |  |  |
| Element: Łuk |  |  |  |  |
| PŁ | ( ) | 68+552.08 | 5527389.06 | 6550668.68 |
| W | ( ) | 68+595.31 | 5527380.90 | 6550626.22 |
| KŁ | ( ) | 68+638.54 | 5527372.85 | 6550583.74 |
| Promień: |  | 32950 |  |  |
| Kąt zwrotu: |  | 0°09'01" | Prawy |  |
| Długość: |  | 86.47 |  |  |
| Styczna: |  | 43.24 |  |  |
| Cięciwa: |  | 86.47 |  |  |
| Strzałka: |  | 0.03 |  |  |
| Bisektor: |  | 0.03 |  |  |
| Element: Prosta |  |  |  |  |
| KŁ | ( ) | 68+638.54 | 5527372.85 | 6550583.74 |
| W | ( ) | 68+676.29 | 5527365.82 | 6550546.66 |
| Długość: |  | 37.74 |  |  |
| Element: Prosta |  |  |  |  |
| W | ( ) | 68+676.29 | 5527365.82 | 6550546.66 |
| W | ( ) | 68+741.11 | 5527353.75 | 6550482.98 |
| Długość: |  | 64.82 |  |  |
| Element: Prosta |  |  |  |  |
| W | ( ) | 68+741.11 | 5527353.75 | 6550482.98 |
| W | ( ) | 68+924.61 | 5527319.57 | 6550302.69 |
| Długość: |  | 183.5 |  |  |
| Element: Prosta |  |  |  |  |
| W | ( ) | 68+924.61 | 5527319.57 | 6550302.69 |
| W | ( ) | 68+989.42 | 5527307.50 | 6550239.00 |
| Długość: |  | 64.82 |  |  |
| Element: Prosta |  |  |  |  |
| W | ( ) | 68+989.42 | 5527307.50 | 6550239.00 |
| PKP | ( ) | 70+419.10 | 5527041.24 | 6548834.34 |
| Długość: |  | 1429.68 |  |  |
| Element: Krzywa przejściowa |  |  |  |  |
| PKP | ( ) | 70+419.10 | 5527041.24 | 6548834.34 |
| KKP | ( ) | 70+709.22 | 5526982.33 | 6548550.42 |
| Promień pocz.: |  | 0 |  |  |
| Promień koń.: |  | 2800 |  |  |
| Długość: |  | 290 |  |  |
| Kąt zwrotu: |  | 2°58'02" | Lewy |  |
| Parametr klotoidy: |  | 901.11 |  |  |
| Długa styczna: |  | 193.36 |  |  |
| Krótka styczna: |  | 96.69 |  |  |
| Cięciwa: |  | 289.97 |  |  |
| Xs: |  | 289.92 |  |  |
| Ys: |  | 5 |  |  |
| n: |  | 1.25 |  |  |
| k: |  | 144.99 |  |  |
| Element: Łuk |  |  |  |  |
| KKP | ( ) | 70+709.22 | 5526982.33 | 6548550.42 |
| W | ( ) | 70+975.42 | 5526919.25 | 6548291.67 |
| KKP | ( ) | 71+240.68 | 5526808.53 | 6548049.46 |
| Promień: |  | 2800 |  |  |
| Kąt zwrotu: |  | 10°52'00" | Lewy |  |
| Długość: |  | 531.05 |  |  |
| Styczna: |  | 266.32 |  |  |
| Cięciwa: |  | 530.25 |  |  |
| Strzałka: |  | 12.58 |  |  |
| Bisektor: |  | 12.64 |  |  |
| Element: Krzywa przejściowa |  |  |  |  |
| KKP | ( ) | 71+240.68 | 5526808.53 | 6548049.46 |
| PKP | ( ) | 71+530.79 | 5526678.94 | 6547790.06 |
| Promień pocz.: |  | 2800 |  |  |
| Promień koń.: |  | 0 |  |  |
| Długość: |  | 290 |  |  |
| Kąt zwrotu: |  | 2°58'02" | Lewy |  |
| Parametr klotoidy: |  | 901.11 |  |  |
| Długa styczna: |  | 193.36 |  |  |
| Krótka styczna: |  | 96.69 |  |  |
| Cięciwa: |  | 289.97 |  |  |
| Xs: |  | 289.92 |  |  |
| Ys: |  | 5 |  |  |
| n: |  | 1.25 |  |  |
| k: |  | 144.99 |  |  |
| Element: Prosta |  |  |  |  |
| PKP | ( ) | 71+530.79 | 5526678.94 | 6547790.06 |
| PKP | ( ) | 72+961.83 | 5526017.40 | 6546521.11 |
| Długość: |  | 1431.04 |  |  |
| Element: Krzywa przejściowa |  |  |  |  |
| PKP | ( ) | 72+961.83 | 5526017.40 | 6546521.11 |
| KKP | ( ) | 73+126.69 | 5525944.37 | 6546373.19 |
| Promień pocz.: |  | 0 |  |  |
| Promień koń.: |  | 1254 |  |  |
| Długość: |  | 165 |  |  |
| Kąt zwrotu: |  | 3°46'10" | Prawy |  |
| Parametr klotoidy: |  | 454.87 |  |  |
| Długa styczna: |  | 110.02 |  |  |
| Krótka styczna: |  | 55.02 |  |  |
| Cięciwa: |  | 164.97 |  |  |
| Xs: |  | 164.93 |  |  |
| Ys: |  | 3.62 |  |  |
| n: |  | 0.9 |  |  |
| k: |  | 82.49 |  |  |
| Element: Łuk |  |  |  |  |
| KKP | ( ) | 73+126.69 | 5525944.37 | 6546373.19 |
| W | ( ) | 73+213.39 | 5525909.32 | 6546293.58 |
| KŁ | ( ) | 73+300.00 | 5525885.61 | 6546209.97 |
| Promień: |  | 1254 |  |  |
| Kąt zwrotu: |  | 4°13'42" | Prawy |  |
| Długość: |  | 173.61 |  |  |
| Styczna: |  | 86.9 |  |  |
| Cięciwa: |  | 173.47 |  |  |
| Strzałka: |  | 3 |  |  |
| Bisektor: |  | 3.01 |  |  |

# Załącznik 2 – raport rozjazdów

| Rozjazd: 1 Rz-60E1-1200-1:18,5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | X pocz. | Y pocz. | Długość | Promień pocz. | Promień końc. |
| Łuk | 5527365.82 | 6550546.66 | 64.8 | 1200 | 1200 |
| Nazwa pkt | X | Y | Rzędna | Promień | Odsunięcie |
| Początek rozjazdu | 5527365.82 | 6550546.66 | 0 | 0 | 0 |
| Punkt matematyczny | 5527359.78 | 6550514.82 | 0 | 0 | 0 |
| Koniec na kier. głównym | 5527353.75 | 6550482.98 | 0 | 0 | 0 |
| Koniec na kier. zwrotnym | 5527355.47 | 6550482.70 | 0 | 1200 | 0 |
| Ukres | 5527349.08 | 6550448.94 | 0 | 0 | 0 |
| Rozjazd: 2 Rz-60E1-1200-1:18,5 |  |  |  |  |  |
| Element | X pocz. | Y pocz. | Długość | Promień pocz. | Promień końc. |
| Łuk | 5527342.66 | 6550400.34 | 64.8 | 1200 | 1200 |
| Nazwa pkt | X | Y | Rzędna | Promień | Odsunięcie |
| Początek rozjazdu | 5527342.66 | 6550400.34 | 0 | 0 | 0 |
| Punkt matematyczny | 5527348.70 | 6550432.19 | 0 | 0 | 0 |
| Koniec na kier. głównym | 5527354.74 | 6550464.03 | 0 | 0 | 0 |
| Koniec na kier. zwrotnym | 5527353.01 | 6550464.31 | 0 | 1200 | 0 |
| Ukres | 5527359.40 | 6550498.06 | 0 | 0 | 0 |
| Rozjazd: 3 Rz-60E1-1200-1:18,5 |  |  |  |  |  |
| Element | X pocz. | Y pocz. | Długość | Promień pocz. | Promień końc. |
| Łuk | 5527339.50 | 6550383.64 | 64.8 | 1200 | 1200 |
| Nazwa pkt | X | Y | Rzędna | Promień | Odsunięcie |
| Początek rozjazdu | 5527339.50 | 6550383.64 | 0 | 0 | 0 |
| Punkt matematyczny | 5527333.46 | 6550351.80 | 0 | 0 | 0 |
| Koniec na kier. głównym | 5527327.43 | 6550319.96 | 0 | 0 | 0 |
| Koniec na kier. zwrotnym | 5527325.72 | 6550320.33 | 0 | -1200 | 0 |
| Ukres | 5527319.32 | 6550286.58 | 0 | 0 | 0 |
| Rozjazd: 4 Rz-60E1-1200-1:18,5 |  |  |  |  |  |
| Element | X pocz. | Y pocz. | Długość | Promień pocz. | Promień końc. |
| Łuk | 5527307.50 | 6550239.00 | 64.8 | 1200 | 1200 |
| Nazwa pkt | X | Y | Rzędna | Promień | Odsunięcie |
| Początek rozjazdu | 5527307.50 | 6550239.00 | 0 | 0 | 0 |
| Punkt matematyczny | 5527313.54 | 6550270.84 | 0 | 0 | 0 |
| Koniec na kier. głównym | 5527319.57 | 6550302.69 | 0 | 0 | 0 |
| Koniec na kier. zwrotnym | 5527321.28 | 6550302.31 | 0 | -1200 | 0 |
| Ukres | 5527327.68 | 6550336.07 | 0 | 0 | 0 |